에코그린산업(주)

환경매뉴얼

ISO 14001:2026

문서번호: EM-001    개정번호: Rev.0

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

제정일: 2026. 04. 02

[ 관리본 ]

# 4. 조직의 상황 (Context of the Organization)

## 4.1 조직과 조직상황의 이해 (Understanding the Organization and Its Context)

에코그린산업(주)는 플라스틱 사출성형 제품 제조업체로서 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위해 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련되고 환경 성과에 영향을 줄 수 있는 외부 및 내부 이슈를 결정한다.

1. 외부 이슈 분석

가. 환경 여건

1) 기후변화 관련 이슈

- 폭염 및 이상기후에 따른 사출성형 공정의 냉각수 온도 상승으로 제품 품질 변동 위험 존재

- 탄소중립 정책 강화에 따른 온실가스 배출 저감 요구 증가 (Scope 1,2 관리 필요)

- 재생에너지 전환 압력 증가로 전력비용 상승 및 에너지 효율 개선 투자 필요성 대두

2) 생물다양성 및 생태계 건강

- 플라스틱 원료 생산 과정의 생태계 영향에 대한 이해관계자 관심 증가

- 미세플라스틱 배출 최소화를 위한 생산공정 관리 강화 필요

- 공장 인근 수계 오염 방지를 위한 폐수 관리 및 토양 보전 활동 요구

3) 대기·수질·자원 가용성

- VOC(휘발성 유기화합물) 배출 규제 강화로 사출성형 시 발생하는 유기용제 관리 필요

- 산업용수 사용량 제한 정책으로 냉각수 재활용 시스템 구축 필요성 증대

- 원유 가격 변동에 따른 플라스틱 원재료(PP, ABS, PC 등) 수급 불안정

나. 법규 및 규제 환경

- 『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』에 따른 재생원료 사용 비율 확대 요구

- 『대기환경보전법』 개정으로 사출성형 공정의 VOC 배출시설 신고 및 방지시설 설치 의무화

- 『물환경보전법』에 따른 폐수배출시설 허가 및 수질오염물질 배출기준 준수 의무

- 『폐기물관리법』에 따른 사업장폐기물 배출자 책임 강화 및 전자매니페스트 의무 시행

- 확대생산자책임재활용제도(EPR) 적용 범위 확대로 제품 설계단계부터 재활용성 고려 필요

다. 시장 및 경쟁 환경

- 자동차산업의 친환경차 전환으로 경량화 플라스틱 부품 수요 증가

- 전자제품 하우징의 재생플라스틱 사용 요구 증가 (삼성전자 등 고객사의 지속가능성 조달정책)

- 중국·베트남 저가 경쟁업체 증가로 가격 경쟁력 확보 및 환경 차별화 전략 필요

- ESG 경영 확산으로 협력업체 선정 시 환경인증(ISO 14001 등) 보유 여부가 필수 요건화

라. 기술 발전

- 바이오 플라스틱 및 생분해성 소재 개발로 소재 전환 검토 필요

- 사출성형기의 전동화·IoT 연동을 통한 에너지 효율 개선 및 실시간 모니터링 가능

- AI 기반 불량 예측 시스템 도입으로 자원 낭비 최소화 기회 존재

2. 내부 이슈 분석

가. 환경 성과 및 환경측면

- 사출성형 공정에서 전력 사용량이 전체 에너지의 85% 차지 (150톤, 300톤 사출기 운영)

- 불량품 및 러너(Runner) 발생으로 연간 약 12톤의 플라스틱 폐기물 배출

- 초음파 세척 공정에서 세척수 사용 및 폐수 발생 (월 평균 50톤)

- 외주 도금공정에서 발생하는 환경영향에 대한 간접 책임 존재

- 원재료 보관창고의 온습도 관리 미흡 시 원재료 변질로 인한 불량률 증가

나. 조직 역량 및 자원

- 환경안전팀(3명) 운영으로 환경법규 준수 및 환경측면 관리 전담

- 사출성형 특별공정 운영을 위한 숙련 기능인력 12명 보유

- 전체 직원 45명 중 환경교육 이수율 100% 달성 (연 8시간 이상)

- 환경시설 투자 예산 연간 5천만원 수준으로 중장기 설비 개선에는 제약

- 환경 데이터 수집 및 분석 역량 부족으로 ISO 14001:2026의 환경성과 지표 관리 강화 필요

다. 프로세스 및 시스템

- 사출성형 공정의 온도·압력·속도 등 파라미터 관리를 통한 에너지 효율 최적화 기회

- 불량품 재투입(Regrind) 시스템 운영으로 폐기물 감소 노력 중이나 재생원료 품질 안정성 개선 필요

- 폐기물 분리배출 체계 구축되어 있으나 감량 목표 미설정으로 지속적 개선 동력 부족

- 환경경영시스템과 안전보건경영시스템 간 통합 운영 미흡

라. 조직 문화 및 전략적 방향

- 대표이사 이환경의 환경경영 의지 강화로 '2030 탄소배출 30% 감축' 목표 선언

- 품질 중심 문화에서 환경·안전 통합 관리 문화로 전환 추진 중

- 중소기업 규모로 환경 투자 의사결정의 유연성 존재하나 재무적 제약도 공존

3. 이슈 관리 및 검토

조직은 환경경영시스템과 관련된 외부·내부 이슈를 연 1회 이상 정기 검토하며, 중대한 변화 발생 시 수시 검토한다. 검토 결과는 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』에 따라 리스크 및 기회 결정(6.1.4)에 활용되고, 환경목표 수립(6.2) 및 경영검토(9.3)의 입력자료로 제공된다. 이슈 분석 및 변경사항은 QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』에 문서화하여 유지한다.

## 4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해 (Understanding the Needs and Expectations of Interested Parties)

에코그린산업(주)는 환경경영시스템과 관련하여 다음의 이해관계자를 결정하고, 각 이해관계자의 환경 관련 니즈와 기대를 파악한다. 이 중 준수 의무가 되는 니즈와 기대는 EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 관리한다.

1. 이해관계자 및 니즈·기대 사항

가. 고객 (현대모비스, 삼성전자, LS산전 등)

1) 환경 관련 니즈

- ISO 14001 인증 유지 및 제3자 심사 통과 (협력업체 등록 필수 요건)

- 제품 제조 시 유해물질 미사용 확인 (RoHS, REACH 등 국제 환경규제 준수)

- 재생플라스틱 사용 비율 확대 요구 (삼성전자: 2025년까지 재생원료 30% 이상)

- 탄소발자국(Carbon Footprint) 정보 제공 요청 증가

- 포장재의 재활용 가능성 및 과대포장 금지 요구

2) 의사소통 방법

- 분기별 협력업체 평가 시 환경 항목 평가 결과 제출

- 고객 감사(Audit) 시 환경시설 현장 점검 대응

- 환경 관련 고객 불만 접수 시 48시간 이내 원인분석 및 시정조치 보고 (QF-007, QF-008 활용)

나. 법규당국 및 인허가 기관

1) 환경 관련 니즈

- 대기배출시설(사출기 VOC 배출) 신고 및 방지시설 정상 가동 의무

- 폐수배출시설 허가 기준 준수 및 수질오염물질 배출기준 충족 (BOD 80ppm 이하 등)

- 사업장폐기물 배출자 신고 및 위탁처리 적법성 확보 (전자매니페스트 발행)

- 화학물질 취급시설의 관리기준 준수 (『화학물질관리법』)

- 정기 환경 점검 및 행정명령 이행 (개선명령, 조업정지 등)

2) 의사소통 방법

- 반기 1회 자가측정 결과 및 위탁측정 결과 관할 지자체 제출

- 환경 법규 개정 사항 모니터링 및 준수평가 실시 (EP-002, QF-025 『법규 등록부』)

- 환경 사고 발생 시 즉시 신고 및 조치결과 보고 (EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』)

다. 주주 및 경영진

1) 환경 관련 니즈

- 환경 법규 위반으로 인한 조업정지·과태료 등 경영 리스크 최소화

- 환경 투자 대비 효과 분석 (에너지 절감액, 폐기물 처리비 절감액 등)

- 친환경 기업 이미지 제고를 통한 시장 경쟁력 강화

- ESG 평가 대응 및 지속가능경영보고서 발간 준비

2) 의사소통 방법

- 연 2회 경영검토 회의에서 환경 성과 보고 (9.3 경영검토, QF-003 『경영검토 회의록』)

- 환경목표 달성도 및 환경경영시스템 유효성 평가 결과 공유

- 중대 환경 이슈 발생 시 임시 경영진 보고

라. 직원

1) 환경 관련 니즈

- 안전하고 쾌적한 작업환경 제공 (사출성형 시 발생하는 유기용제 노출 최소화)

- 환경 관련 법규 및 비상사태 대응 절차 교육 (연 8시간 이상)

- 환경개선 제안 참여 기회 및 포상제도 운영

- 폐기물 분리배출, 에너지 절약 등 환경활동 참여 인센티브

2) 의사소통 방법

- 월 1회 환경안전 회의에서 환경 이슈 공유 및 개선 제안 수렴

- 사내 게시판 및 이메일을 통한 환경방침·목표 공지

- 환경 관련 내부심사 및 부적합 발견 시 해당 부서 피드백 (9.2 내부심사)

- 비상사태 대응 훈련 연 2회 실시로 직원 대응 역량 강화 (QF-036 『비상사태 훈련 기록서』)

마. 협력업체 (원재료 공급업체, 외주 도금업체, 폐기물 처리업체 등)

1) 환경 관련 니즈

- 원재료 공급업체: 친환경 원료(재생플라스틱, 바이오 플라스틱) 공급 가능성 및 품질 보증

- 외주 도금업체: 도금 공정의 환경법규 준수 여부 및 유해물질 관리 책임 명확화

- 폐기물 처리업체: 적법한 처리 및 재활용 실적 증명, 전자매니페스트 발행 협조

2) 의사소통 방법

- 신규 협력업체 선정 시 환경인증(ISO 14001 등) 보유 여부 평가 (QF-016 『협력업체 평가표』)

- 연 1회 협력업체 현장 평가 시 환경시설 점검 및 개선 요청

- 외주 도금업체와 환경 관련 계약 조건 명시 (유해물질 사용 금지, 환경사고 책임 분담 등)

- 폐기물 처리업체로부터 분기별 재활용 실적 보고 수령 (EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』)

바. 지역사회 및 NGO

1) 환경 관련 니즈

- 공장 운영으로 인한 소음·악취·수질오염 등 민원 최소화

- 환경 사고 발생 시 신속한 정보 공개 및 피해 보상

- 지역사회 환경보전 활동 참여 (하천 정화, 나무 심기 등)

- 미세플라스틱 배출 방지 및 생물다양성 보호 활동 기대

2) 의사소통 방법

- 환경 민원 접수 시 3일 이내 현장 확인 및 개선조치 완료

- 분기별 환경 모니터링 결과를 홈페이지에 공개 (대기·수질 측정 결과)

- 연 1회 지역사회 환경봉사 활동 실시 및 결과 공유

- 중대 환경 사고 발생 시 지역 주민 대상 설명회 개최 (EP-003 참조)

2. 이해관계자 니즈의 정기 검토

조직은 이해관계자 및 그들의 니즈와 기대를 연 1회 이상 검토하고, 중대한 변화 발생 시 수시 검토한다. 검토 결과는 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』에 따라 리스크 및 기회 결정에 반영하고, 준수 의무가 되는 니즈는 QF-025 『법규 등록부』에 등록하여 관리한다. 이해관계자 니즈 변경사항은 경영검토 입력자료로 제공된다.

## 4.3 환경경영시스템의 적용범위 결정 (Determining the Scope of the Environmental Management System)

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 경계와 적용 가능성을 결정하기 위해 적용범위를 다음과 같이 정의한다.

1. 인증범위

가. 조직명 및 소재지

- 조직명: 에코그린산업 주식회사

- 사업장 주소: [사업장 소재지 기입]

- 적용 사업장: 본사 공장 (단일 사업장)

나. 제품 및 서비스

- 플라스틱 사출성형 제품 제조

- 주요 제품군:

a) 자동차 내장재 부품 (도어 트림, 센터페시아 등)

b) 전자제품 하우징 (TV 외함, 모니터 베젤 등)

c) 산업용 커넥터 (전기·전자 연결 부품)

다. 제조 공정 및 활동

- 핵심 공정: 원재료 입고 → 사출성형(150톤, 300톤 사출기) → 초음파 세척 → 조립 → 최종검사 → 포장 → 출하

- 특별공정: 사출성형 (온도·압력·속도 등 공정 파라미터 관리)

- 외주 공정: 도금 (외부 협력업체에 위탁, 8.1 외부 제공자 관리 적용)

- 지원 활동: 원재료 보관, 계측기 교정, 설비 유지보수, 폐기물 관리, 환경 모니터링

2. 적용범위 결정 시 고려사항

가. 조직의 상황 (4.1)

- 플라스틱 사출성형업의 환경 여건: 기후변화(에너지 사용, 온실가스 배출), 자원 고갈(플라스틱 원료 의존), 생물다양성(미세플라스틱 배출)

- 법규 환경: 『대기환경보전법』(VOC 배출), 『물환경보전법』(폐수 배출), 『폐기물관리법』(사업장폐기물), 『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』

- 시장 환경: 고객사의 친환경 조달정책 강화, ESG 경영 요구 증가

나. 이해관계자의 니즈와 기대 (4.2)

- 고객: ISO 14001 인증, 재생플라스틱 사용, 탄소발자국 정보 제공

- 법규당국: 환경법규 준수, 배출시설 관리, 폐기물 적법 처리

- 지역사회: 환경 민원 최소화, 환경 사고 예방

다. 환경경영시스템 경계

- 물리적 경계: 에코그린산업(주) 본사 공장 부지 내 모든 시설 및 활동

- 조직적 경계: 경영지원팀, 생산팀, 품질팀, 환경안전팀 (전 부서 적용)

- 기능적 경계: 제품 수주부터 출하까지 전 공정, 지원 프로세스 포함

- 외주 공정: 도금 공정은 외부 협력업체에서 수행하나, 조직은 환경영향에 대한 간접 책임을 지며 8.1 외부 제공자 관리 및 전과정 관리(EP-004) 적용

3. 적용 규격 및 배제 조항

가. 적용 규격

- ISO 14001:2026 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용 지침

나. 배제 조항

- 없음: ISO 14001:2026의 모든 요구사항을 적용함

- 참고: ISO 9001(품질경영시스템)의 경우 8.3 설계 및 개발을 배제하나, ISO 14001은 설계 관련 배제 조항이 없으므로 고객 도면 기반 제조 시에도 전 요구사항 적용

4. 환경측면 및 환경영향

적용범위 내에서 관리하는 주요 환경측면 및 환경영향은 다음과 같으며, 상세한 평가는 EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 및 QF-022 『환경측면 영향평가표』에 따라 수행한다.

가. 에너지 사용

- 사출성형 공정의 전력 소비 (연간 약 1,200MWh)

- 온실가스 배출 (Scope 2: 전력 사용에 따른 간접 배출)

나. 원재료 및 자원 사용

- 플라스틱 원료(PP, ABS, PC 등) 사용 및 자원 고갈 기여

- 포장재(골판지 박스, 완충재) 사용

다. 대기 배출

- 사출성형 시 VOC(휘발성 유기화합물) 배출

- 보일러 가동에 따른 NOx, SOx 배출 (미량)

라. 수질 오염

- 초음파 세척 공정의 폐수 배출 (월 평균 50톤)

- 생활하수 배출 (직원 45명)

마. 폐기물 배출

- 불량품 및 러너(Runner) 발생 (연간 약 12톤)

- 포장재 폐기물, 일반 생활폐기물

바. 기후변화 및 생물다양성 영향

- 온실가스 배출을 통한 기후변화 기여

- 미세플라스틱 배출 가능성 (제품 마모, 폐기 시)

- 공장 인근 수계 오염 시 생태계 건강 악화 가능성

5. 적용범위의 가용성

이 환경경영시스템의 적용범위는 문서화된 정보로 유지하며, 이해관계자가 열람할 수 있도록 다음의 방법으로 제공한다.

- 홈페이지 게시 (www.ecogreen.co.kr)

- 고객 요청 시 EM-001 『환경매뉴얼』 서문에 포함하여 제공

- 인증서에 명시: '플라스틱 사출성형 제품 제조'

6. 적용범위의 유지 및 검토

조직은 적용범위를 연 1회 경영검토(9.3) 시 검토하며, 다음의 변경사항 발생 시 적용범위를 재평가한다.

- 사업장 이전, 증설, 폐쇄

- 신제품 개발 또는 제품군 변경

- 제조 공정의 중대한 변경 (신규 설비 도입, 공정 추가 등)

- 인수합병(M&A) 또는 사업부 분할

- 법규 변경으로 인한 새로운 환경측면 발생

적용범위 변경 시 EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 변경 영향을 평가하고, 필요 시 환경측면 재평가, 리스크 재평가, 환경목표 수정 등의 조치를 취한다.

## 4.4 환경경영시스템 (Environmental Management System)

에코그린산업(주)는 ISO 14001:2026의 요구사항에 따라 환경 성과를 향상시키기 위한 환경경영시스템을 수립·실행·유지하며 지속적으로 개선한다. 환경경영시스템은 조직의 프로세스 및 그 상호작용을 포함한다.

1. 프로세스 접근 방법

조직은 환경경영시스템을 다음의 3가지 프로세스 유형으로 분류하고, 각 프로세스 간 순서와 상호작용을 정의한다.

가. 경영 프로세스 (Management Processes)

- 경영검토 (9.3): 환경경영시스템의 적절성·충족성·유효성을 최고경영진이 평가

- 내부심사 (9.2): 환경경영시스템의 요구사항 준수 여부를 독립적으로 평가

- 문서/기록관리 (7.5): 환경경영시스템 운영에 필요한 문서화된 정보 관리

- 시정조치 (10.2): 부적합 및 환경 사고 발생 시 재발 방지 조치

- 리스크 및 기회관리 (6.1): 환경측면, 준수 의무, 리스크와 기회를 결정하고 조치 기획

나. 핵심 프로세스 (Core Processes)

1) 수주/영업

- 입력: 고객 요구사항 (제품 사양, 납기, 환경 요구사항)

- 활동: 견적 작성, 계약 검토, 환경 요구사항 확인 (재생플라스틱 사용, RoHS 준수 등)

- 출력: 수주 확정, 생산 계획 수립

- 환경측면: 고객의 환경 요구사항 미확인 시 부적합 제품 생산 리스크

2) 원재료 입고 및 검사

- 입력: 구매 발주서 (QF-017), 협력업체 선정 결과 (QF-016)

- 활동: 원재료(PP, ABS, PC 등) 입고, 수입검사 실시 (WI-001 『수입검사 지침서』)

- 출력: 적합 원재료 창고 입고, 부적합품 반품 또는 특채

- 환경측면: 부적합 원재료 사용 시 불량률 증가 → 폐기물 증가

- 성과지표: 수입 불량률 (목표: 0.5% 이하)

3) 사출성형 (특별공정)

- 입력: 적합 원재료, 고객 도면, 생산 계획

- 활동: 150톤/300톤 사출기를 이용한 사출성형, 공정 파라미터(온도, 압력, 속도) 관리 (WI-005 『사출성형 관리 지침서』)

- 출력: 성형 완료 제품, 러너(Runner) 및 불량품

- 환경측면: 전력 사용 (중대 환경측면), VOC 배출, 불량품 발생

- 성과지표: 사출 불량률 (목표: 1.0% 이하), 전력 원단위 (목표: 전년 대비 5% 절감)

- 통제 방법: 공정검사 실시 (WI-002 『공정검사 지침서』, QF-014), 불량품 즉시 분리 (WI-004 『부적합품 관리 지침서』)

4) 초음파 세척

- 입력: 사출 완료 제품

- 활동: 초음파 세척기를 이용한 제품 표면 이물 제거

- 출력: 세척 완료 제품, 세척 폐수

- 환경측면: 세척수 사용 (월 평균 50톤), 폐수 배출 (수질오염물질 배출)

- 성과지표: 폐수 배출량 (목표: 월 50톤 이하), BOD 농도 (목표: 80ppm 이하)

5) 조립

- 입력: 세척 완료 부품, 외주 도금 완료 부품

- 활동: 부품 조립, 기능 검사

- 출력: 조립 완료 제품

- 환경측면: 외주 도금 공정의 환경영향 (간접 책임)

- 통제 방법: 외주 도금업체 환경인증 보유 여부 확인, 연 1회 현장 평가 (8.1 외부 제공자 관리)

6) 제품 검사

- 입력: 조립 완료 제품

- 활동: 최종검사 실시 (WI-003 『최종검사 지침서』, QF-015)

- 출력: 적합 제품 출하 대기, 부적합품 격리

- 환경측면: 최종 불량품 발생 → 폐기물 증가

- 성과지표: 최종 불량률 (목표: 0.3% 이하)

7) 포장 및 출하

- 입력: 적합 제품

- 활동: 골판지 박스 및 완충재를 이용한 포장, 출하

- 출력: 고객 인도

- 환경측면: 포장재 사용, 포장재 폐기물 발생

- 성과지표: 포장재 원단위 (목표: 전년 대비 10% 절감)

다. 지원 프로세스 (Support Processes)

1) 인사/교육

- 활동: 직원 채용, 역량 평가 (QF-019 『역량 매트릭스』), 환경교육 실시 (연 8시간 이상, QF-009, QF-010)

- 환경측면: 환경 역량 부족 시 환경 사고 발생 리스크

- 성과지표: 환경교육 이수율 (목표: 100%)

2) 계측기관리

- 활동: 계측기 교정 계획 수립, 외부 교정 실시, 교정 상태 관리 (QF-018 『계측기 관리 대장』)

- 환경측면: 계측기 부정확 시 환경 모니터링 신뢰성 저하

- 성과지표: 교정 적기 실시율 (목표: 100%)

3) 시설/설비관리

- 활동: 사출기, 초음파 세척기 등 생산설비 예방보전, 환경시설(VOC 방지시설, 폐수처리시설) 점검

- 환경측면: 설비 고장 시 불량률 증가 → 폐기물 증가, 환경시설 고장 시 법규 위반

- 성과지표: 환경시설 가동률 (목표: 95% 이상)

4) 환경안전관리

- 활동: 환경측면 파악 및 평가 (EP-001, QF-022), 법규 준수평가 (EP-002, QF-037), 환경 모니터링 (EP-007, QF-024), 폐기물 관리 (EP-004, QF-023), 비상사태 대비 및 대응 (EP-003, QF-027)

- 환경측면: 모든 환경측면의 식별 및 통제

- 성과지표: 환경 법규 위반 건수 (목표: 0건), 환경 사고 발생 건수 (목표: 0건)

2. 프로세스 간 상호작용

가. 핵심 프로세스의 순서 및 상호작용

수주/영업 → 원재료 입고 및 검사 → 사출성형 → 초음파 세척 → 조립 → 제품 검사 → 포장 및 출하

- 각 단계의 출력(Output)이 다음 단계의 입력(Input)으로 연결

- 부적합 발생 시 이전 단계로 피드백하여 재작업 또는 시정조치 (10.2)

나. 경영 프로세스와 핵심 프로세스의 상호작용

- 리스크 및 기회관리 → 핵심 프로세스의 환경측면 파악 및 통제 방법 결정

- 경영검토 → 핵심 프로세스의 환경 성과 평가 및 개선 방향 설정

- 내부심사 → 핵심 프로세스의 요구사항 준수 여부 확인 및 부적합 발견

- 시정조치 → 핵심 프로세스의 부적합 원인 제거 및 재발 방지

다. 지원 프로세스와 핵심 프로세스의 상호작용

- 인사/교육 → 핵심 프로세스 운영 인력의 역량 확보

- 계측기관리 → 제품 검사 및 환경 모니터링의 신뢰성 확보

- 시설/설비관리 → 핵심 프로세스의 정상 가동 및 환경시설 유지

- 환경안전관리 → 핵심 프로세스의 환경측면 식별 및 법규 준수 지원

3. 프로세스 통제 및 성과 평가

가. 프로세스 통제 방법

각 프로세스는 다음의 방법으로 통제한다.

1) 프로세스 운영 기준 수립 (절차서, 지침서, 작업표준서)

2) 프로세스 입력 및 출력의 품질/환경 요구사항 정의

3) 프로세스 모니터링 및 측정 (9.1.1, EP-007, QF-024)

4) 프로세스 성과지표 설정 및 목표 관리 (6.2.1 환경목표)

5) 프로세스 리스크 평가 및 통제 조치 시행 (6.1.4, EP-005)

나. 프로세스 성과지표

조직은 각 프로세스의 환경 성과를 평가하기 위해 다음의 지표를 사용한다.

- 핵심 프로세스: 전력 원단위, 폐기물 원단위, 수자원 원단위, 불량률

- 지원 프로세스: 환경교육 이수율, 환경시설 가동률, 계측기 교정 적기 실시율

- 경영 프로세스: 환경목표 달성률, 내부심사 부적합 건수, 시정조치 적기 완료율

성과지표는 QF-033 『환경성과 지표 관리표』에 기록하고, 분기별로 분석하여 경영검토 입력자료로 제공한다 (EP-007 참조).

4. 프로세스의 문서화

조직은 환경경영시스템 프로세스를 다음의 문서화된 정보로 유지한다.

- 환경매뉴얼(EM-001): 프로세스 맵 및 프로세스 간 상호작용 기술

- 절차서(EP-001~EP-008): 환경경영시스템 운영 절차

- 지침서(WI-001~WI-005): 제조 공정별 상세 작업 지침

- 양식(QF-001~QF-037): 프로세스 입력/출력 기록

5. 프로세스의 변경 관리

조직은 환경경영시스템 프로세스에 영향을 미치는 변경 사항을 EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 기획하고 통제한다. 변경 필요성을 야기하는 상황의 예:

- 신규 사출기 도입 또는 공정 변경

- 신제품 개발 또는 제품군 추가

- 외주 공정 변경 (도금업체 교체 등)

- 환경 법규 개정 (새로운 배출 기준, 폐기물 관리 기준 등)

- 조직 구조 변경 (부서 통폐합, 인력 변동)

변경 계획 수립 시 환경측면에 미치는 영향, 리스크와 기회의 변화, 자원의 필요성을 평가하고, 변경 완료 후 유효성을 평가한다 (QF-031, QF-032 활용).

6. 외부에서 제공된 프로세스, 제품 또는 서비스의 관리

조직은 외부 제공자(협력업체)로부터 제공되는 프로세스, 제품 또는 서비스가 환경경영시스템에 미치는 영향을 고려하고, 8.1 운용 기획 및 관리에 따라 통제한다.

가. 외주 도금 공정

- 통제 방법: 도금업체 선정 시 환경인증(ISO 14001 등) 보유 여부 평가, 연 1회 현장 평가 실시, 계약서에 환경 요구사항 명시 (유해물질 사용 금지, 환경 사고 책임 분담)

- 환경측면: 도금 공정에서 발생하는 폐수, 중금속 사용, 대기 배출

- 책임: 외주업체가 1차 책임을 지나, 조직은 전과정 관리 관점에서 간접 책임 보유 (EP-004 참조)

나. 원재료 공급업체

- 통제 방법: 협력업체 평가 시 환경 항목 포함 (QF-016), 재생플라스틱 공급 가능 여부 확인, 원재료 품질 인증서 요구

- 환경측면: 원재료 생산 단계의 환경영향 (간접)

다. 폐기물 처리업체

- 통제 방법: 적법한 처리업 허가 보유 확인, 전자매니페스트 발행 확인, 분기별 재활용 실적 보고 수령

- 환경측면: 부적절한 폐기물 처리 시 토양·수질 오염, 법규 위반

7. 환경경영시스템의 지속적 개선

조직은 환경경영시스템의 적절성·충족성·유효성을 지속적으로 개선하기 위해 다음의 활동을 수행한다.

- 환경목표 달성도 평가 및 미달성 시 시정조치 (10.2)

- 내부심사 및 경영검토 결과 기반 개선 기회 도출 (9.2, 9.3)

- 프로세스 성과지표 추세 분석 및 개선 필요 프로세스 식별 (EP-007)

- 신기술 도입 검토 (에너지 효율 개선, 폐기물 감량 기술 등)

- 이해관계자 피드백 반영 (고객 불만, 직원 제안, 지역사회 의견 - 이해관계자 피드백 반영 (고객 불만, 직원 제안, 지역사회 의견 등)

개선 사항은 경영검토 회의에서 최고경영진의 승인을 받아 실행하며, 실행 결과의 유효성을 평가한다 (9.3.3 f항 참조).

# 5. 리더십 (Leadership)

## 5.1 리더십과 의지표명 (Leadership and Commitment)

최고경영자(대표이사 이환경)는 환경경영시스템의 유효성에 대한 리더십과 의지표명을 다음의 실증 활동을 통해 입증한다.

1. 환경경영시스템 통합 및 전략적 방향 설정

1) 최고경영자는 환경경영시스템이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합되도록 분기별 경영회의에서 환경 성과를 필수 안건으로 검토한다. 특히 플라스틱 사출성형 업종 특성상 원재료 사용 효율, 폐기물 감량, 에너지 절감 목표를 경영 핵심지표(KPI)로 설정하고 진척 상황을 직접 모니터링한다.

2) 자동차 내장재 부품, 전자제품 하우징, 산업용 커넥터 제조 시 고객사(현대모비스, 삼성전자, LS산전)의 환경 요구사항을 조직의 전략적 방향에 반영하며, 고객 환경감사 대응 시 최고경영자가 직접 참여하여 의지를 표명한다.

3) 연간 사업계획 수립 시(매년 12월) 환경목표를 재무·품질 목표와 동등한 수준으로 설정하고, 각 부서(경영지원팀, 생산팀, 품질팀, 환경안전팀)별 환경 책임을 명확히 부여한다.

2. 환경방침 및 환경목표 수립·소통

1) 최고경영자는 환경방침(5.2)을 직접 승인하며, 매년 1월 전체 조직원 대상 신년 워크숍에서 환경방침의 의미와 중요성을 설명한다. 특히 플라스틱 사출성형 공정의 환경영향(VOC 배출, 폐기물 발생, 에너지 소비)을 줄이기 위한 최고경영자의 의지를 명확히 전달한다.

2) 환경목표는 최고경영자가 주관하는 경영검토 회의(연 2회, QF-003 『경영검토 회의록』)에서 적절성을 검토하고, 목표 달성 현황을 분기별로 점검한다. 미달 시 직접 원인 분석에 참여하고 개선 방향을 지시한다.

3) 조직 내외부에 환경방침을 소통하기 위해 최고경영자는 홈페이지 게시, 고객사 대상 환경 설명회(연 1회), 협력업체 간담회(반기 1회) 등에서 환경경영 의지를 직접 표명한다.

3. 자원 제공 및 지원

1) 환경경영시스템 운영에 필요한 인적·물적 자원을 최고경영자가 승인한다. 환경안전팀 전담 인력 2명 배치, 폐기물 처리 위탁업체 연간 계약, 환경 모니터링 장비(VOC 측정기, 소음계, 폐수 측정 키트) 구매 예산을 경영지원팀장의 요청에 따라 직접 승인한다.

2) 사출성형 공정의 환경개선을 위해 에너지 절감형 사출기 교체(2026년 1대), 폐플라스틱 재활용 설비 도입(2027년 계획) 등 설비 투자를 최고경영자가 주도적으로 결정한다.

3) 직원 환경교육(연 4시간 이상, EP-009 참조)을 의무화하고, 외부 전문 교육기관(한국환경공단, 플라스틱산업협회) 연계 교육비를 전액 지원한다.

4. 지속적 개선 및 환경 성과 향상

1) 최고경영자는 내부심사(QP-009) 결과를 직접 검토하고, 중대한 부적합 발생 시(예: 법규 위반, 환경사고) 즉시 보고받아 시정조치를 지시한다. 2025년 내부심사에서 폐기물 분리배출 미흡 지적 시 생산팀장에게 1주일 내 개선 완료를 직접 지시한 사례가 있다.

2) 환경 성과 지표(QF-033 『환경성과 지표 관리표』)를 분기별로 검토하며, 주요 지표(폐기물 발생량 전년 대비 5% 감축, 에너지 원단위 3% 절감)가 미달하면 해당 부서장과 1:1 면담을 통해 원인을 파악하고 개선책을 논의한다.

3) 고객 불만이나 외부 이해관계자(지역 주민, 환경단체)의 환경 관련 요구사항이 접수되면 최고경영자가 직접 대응 방향을 결정하고, 필요시 현장 방문 또는 설명회를 개최한다.

5. 관리자 및 직원 지원

1) 최고경영자는 환경관리책임자(환경안전팀장)에게 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있는 권한과 자원을 위임하며, 분기별 1:1 면담을 통해 애로사항을 청취하고 즉시 해결 방안을 제시한다.

2) 생산 현장 직원들이 환경개선 아이디어를 제안할 수 있도록 '에코그린 아이디어 제안 제도'를 운영하며, 우수 제안(예: 사출 불량률 감소를 통한 폐기물 저감)에 대해 최고경영자가 직접 포상(분기별 최우수 제안 1건, 20만원 상당)한다.

3) 월 1회 현장 순회(Safety Walk) 시 환경 현안(소음, 분진, 폐기물 보관 상태)을 직접 점검하고, 개선이 필요한 사항을 즉석에서 지시하여 리더십을 가시적으로 실천한다.

## 5.2 환경방침 (Environmental Policy)

최고경영자는 조직의 목적과 상황에 적합한 환경방침을 수립하고, 이를 문서화하여 조직 내외부에 소통한다. 환경방침은 조직의 환경경영 의지를 명확히 표명하며, 환경목표 수립의 기준이 된다.

【 에코그린산업(주) 환경방침 】

에코그린산업(주)는 플라스틱 사출성형 제품(자동차 내장재 부품, 전자제품 하우징, 산업용 커넥터) 제조 과정에서 환경보호를 최우선으로 하며, 다음의 원칙을 준수한다.

1. 환경 보호에 대한 의지표명

가. 오염 예방 및 환경영향 최소화

- 사출성형 공정에서 발생하는 대기오염물질(VOC, 분진), 소음, 폐기물을 원천적으로 감축하고, 친환경 원재료(저VOC 수지) 사용을 확대한다.

- 폐수 발생 공정(초음파 세척기)은 중화처리 후 배출하며, 법적 기준 대비 50% 이하 수준을 유지한다.

- 폐플라스틱(사출 불량품, 런너)은 100% 재활용 또는 전문 위탁업체를 통해 적법하게 처리한다.

나. 자원 효율 및 순환경제 실천

- 원재료(플라스틱 수지) 사용 효율을 매년 3% 이상 개선하고, 사출 불량률을 2% 이하로 관리하여 폐기물 발생을 최소화한다.

- 에너지 절감형 설비(인버터형 사출기, LED 조명) 도입을 지속 추진하고, 전력 사용량을 전년 대비 5% 절감한다.

- 폐플라스틱 재활용 시스템을 구축하여 2027년까지 자체 재활용률 30% 달성을 목표로 한다.

다. 기후변화 완화 및 적응

- 온실가스 배출량(Scope 1, 2)을 매년 측정하고, 2030년까지 2025년 대비 20% 감축 목표를 설정한다.

- 재생에너지 사용 비율을 단계적으로 확대하며, 태양광 발전 설비 도입을 검토한다(2028년 목표).

- 기후변화로 인한 물리적 리스크(폭염, 집중호우)에 대비하여 생산 설비 보호 및 비상대응 체계를 강화한다. (EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』, EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』)

라. 생물다양성 및 생태계 보호

- 공장 부지 내 녹지 공간(전체 부지의 15% 이상)을 유지하고, 자생 식물 식재를 통해 지역 생태계 건강에 기여한다.

- 화학물질 사용을 최소화하고, 토양 및 지하수 오염 예방을 위해 정기적인 환경 모니터링(연 2회)을 실시한다.

- 생물다양성에 악영향을 미칠 수 있는 신규 개발 활동 시 사전 환경영향 평가를 의무화한다. (QF-029 『환경영향 평가 보고서』)

2. 준수 의무 이행에 대한 의지표명

가. 법규 및 규제 준수

- 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 소음·진동관리법 등 환경 관련 법규를 철저히 준수한다.

- 법규 변경사항을 분기별로 파악하고(EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』), 준수 여부를 연 2회 자체 평가한다. (QF-037 『준수 평가 기록서』)

나. 고객 및 이해관계자 요구사항 충족

- 주요 고객사(현대모비스, 삼성전자, LS산전)의 환경 요구사항(RoHS, REACH 등)을 선제적으로 파악하고 100% 준수한다.

- 협력업체(원재료 공급업체, 도금 외주업체)에게도 동일한 수준의 환경기준 준수를 요구하며, 정기 평가(연 1회, QF-016)를 통해 관리한다.

- 지역 주민 및 환경단체의 환경 관련 요구사항에 성실히 대응하고, 민원 발생 시 48시간 내 답변한다.

3. 지속적 개선에 대한 의지표명

가. 환경경영시스템의 지속적 개선

- ISO 14001:2026 요구사항에 적합한 환경경영시스템을 구축·운영하며, 내부심사(연 1회, QP-009)와 경영검토(연 2회, QF-003)를 통해 시스템의 적절성·충족성·유효성을 정기적으로 점검한다.

- 부적합 발생 시 근본원인 분석을 통해 재발을 방지하고(QP-010 『부적합 및 시정조치 절차서』), 예방조치 및 개선 활동을 지속적으로 추진한다.

나. 환경목표 설정 및 달성

- 측정 가능하고 모니터링 가능한 환경목표를 매년 수립하며, 주요 환경측면(폐기물 발생, 에너지 사용, VOC 배출)을 우선적으로 관리한다. (EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』)

- 목표 달성 현황을 분기별로 점검하고, 미달 시 추가 조치를 취하여 환경 성과를 지속적으로 향상시킨다. (QF-033 『환경성과 지표 관리표』)

다. 환경 교육 및 인식 제고

- 전 직원에게 연 4시간 이상의 환경교육을 실시하여 환경방침, 중대한 환경측면, 개인의 역할과 책임을 명확히 인식시킨다.

- 환경개선 제안 제도를 활성화하고, 우수 사례를 공유하여 조직 전체의 환경 인식 수준을 높인다.

4. 환경방침의 소통 및 접근

1) 이 환경방침은 문서화된 정보로 유지하며, 조직 내 전 직원이 열람할 수 있도록 사내 게시판, 인트라넷에 상시 게시한다.

2) 외부 이해관계자(고객, 협력업체, 지역 주민, 환경단체)에게는 회사 홈페이지를 통해 공개하며, 요청 시 문서로 제공한다.

3) 환경방침은 연 1회 경영검토 시 적절성을 재검토하며, 조직 상황 변화(제품·서비스 변경, 법규 변경, 이해관계자 요구 변화) 시 최고경영자가 개정을 승인한다.

대표이사  이 환 경

제정일: 2026.01.01 / 개정일: - / 개정번호: 0

## 5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 (Organizational Roles, Responsibilities and Authorities)

최고경영자는 환경경영시스템과 관련된 역할의 책임과 권한을 할당하고 조직 내에 소통한다. 각 부서 및 직책별 환경 관련 역할·책임·권한은 다음과 같으며, 직무기술서(QF-020 『자격 관리 대장』 참조)에 문서화되어 관리된다.

1. 최고경영자 (대표이사 이환경)

1) 환경경영시스템의 최종 책임자로서 시스템의 적절성·충족성·유효성을 보장한다.

2) 환경방침 및 환경목표를 승인하고, 경영자원(인력, 예산, 설비)을 제공한다.

3) 경영검토 회의를 주관하며(연 2회, QF-003), 환경경영시스템의 전략적 방향을 결정한다.

4) 환경 관련 중대한 의사결정(설비 투자, 법규 위반 대응, 환경사고 대응)을 최종 승인한다.

5) 환경관리책임자(환경안전팀장)를 임명하고, 환경경영시스템 운영에 필요한 권한을 위임한다.

2. 환경관리책임자 (환경안전팀장)

1) 환경경영시스템이 ISO 14001:2026 요구사항에 적합하게 수립·실행·유지되도록 총괄 관리한다.

2) 환경경영시스템의 성과를 최고경영자에게 보고하며, 경영검토 입력자료(QF-003)를 준비한다.

3) 환경측면 파악 및 평가(EP-001)를 주관하고, 중대한 환경측면을 결정하여 관리한다.

4) 환경 법규 등록부(QF-025)를 유지하고, 법규 변경사항을 분기별로 파악하며(EP-002), 준수 여부를 평가한다(연 2회, QF-037).

5) 환경목표 수립을 주관하고, 목표 달성 현황을 분기별로 모니터링하여 미달 시 시정조치를 요구한다.

6) 내부심사 프로그램을 기획·실행하고(QP-009), 심사 결과를 최고경영자에게 보고한다.

7) 비상사태 대응 절차(EP-003)를 수립하고, 비상훈련(연 1회, QF-036)을 주관한다.

8) 환경 리스크 및 기회(EP-005)를 평가하고, 대응 조치를 기획한다.

9) 기후변화·생물다양성 대응 계획(EP-008)을 수립하고, 온실가스 배출량을 연 1회 산정한다.

10) 환경 관련 외부 의사소통(지역 주민 민원, 환경단체 요청)에 대응하고, 필요시 최고경영자에게 보고한다.

3. 경영지원팀

가. 경영지원팀장

1) 환경경영시스템 문서(매뉴얼, 절차서, 지침서) 관리를 총괄하며, 문서 배포 및 개정 이력을 관리한다(QP-007, QF-001).

2) 환경 관련 교육훈련 계획(QF-010)을 수립하고, 전 직원 대상 연 4시간 이상 교육을 실시한다.

3) 역량 매트릭스(QF-019)를 유지하고, 환경 관련 자격(폐기물처리기사, 대기환경기사 등) 보유자를 관리한다.

4) 내부심사원 자격 관리 및 교육을 담당하며, 심사원 Pool을 유지한다.

5) 환경경영시스템 운영 예산을 편성하고, 집행 현황을 관리한다.

나. 경영지원팀원

1) 환경 관련 기록(QF-024, QF-033 등)의 보관·폐기를 관리하고, 기록 관리 대장(QF-002)을 유지한다.

2) 협력업체(원재료 공급업체, 폐기물 위탁업체) 환경 평가(QF-016)를 지원하고, 평가 결과를 기록한다.

3) 환경 관련 외부 문서(법규, 고객 요구사항)를 접수·배포하고, 관련 부서에 전달한다.

4. 생산팀

가. 생산팀장

1) 사출성형 공정의 환경측면(에너지 사용, 폐플라스틱 발생, VOC 배출, 소음)을 관리하고, 환경영향을 최소화한다.

2) 생산 공정 내 환경 운용 통제(8.1)를 실행하며, 작업 표준서에 환경 관련 사항을 반영한다(WI-005 『사출성형 관리 지침서』).

3) 폐기물(폐플라스틱, 불량품, 런너) 분리배출을 지도하고, 폐기물 관리 대장(QF-023)을 일일 점검한다.

4) 에너지 절감 활동(설비 가동 최적화, 공회전 최소화)을 추진하고, 전력 사용량을 월별로 모니터링한다.

5) 비상사태(화재, 화학물질 누출) 발생 시 초기 대응을 지휘하고, 환경안전팀에 즉시 보고한다.

6) 환경목표(폐기물 발생량 5% 감축, 에너지 원단위 3% 절감) 달성을 위해 생산 현장 개선 활동을 주도한다.

나. 생산팀원(반장, 작업자)

1) 작업 표준서(WI-005)에 따라 사출성형 공정을 수행하며, 환경 관련 주의사항을 준수한다.

2) 폐플라스틱(불량품, 런너)을 재활용품과 일반 폐기물로 구분하여 지정 장소에 배출한다.

3) VOC 발생을 최소화하기 위해 사출기 온도·압력을 규정 범위 내에서 관리하고, 이상 발생 시 즉시 보고한다.

4) 에너지 절약을 실천하며, 작업 종료 후 설비 전원을 차단한다.

5) 환경 관련 비정상 상황(소음 증가, 이상 냄새, 화학물질 누출)을 발견하면 즉시 반장 또는 생산팀장에게 보고한다.

5. 품질팀

가. 품질팀장

1) 제품 검사 과정에서 발생하는 부적합품(불량품)을 적절히 격리·처리하며, 폐기물 발생을 최소화한다(WI-004 『부적합품 관리 지침서』).

2) 고객 환경 요구사항(RoHS, REACH, Halogen Free 등)을 파악하고, 제품이 요구사항을 충족하는지 검증한다.

3) 원재료 입고 검사 시 환경 유해물질(중금속, 특정 프탈레이트) 함유 여부를 확인하고, 부적합 자재는 반품한다(WI-001).

4) 협력업체(도금 외주업체) 환경 관리 수준을 평가하고(QF-016), 환경 부적합 발생 시 시정조치를 요구한다.

5) 고객 불만 중 환경 관련 사항(환경 유해물질 검출, 포장재 문제)이 있으면 환경안전팀에 즉시 전달하고, 원인 분석에 협조한다.

나. 품질팀원

1) 수입검사(WI-001), 공정검사(WI-002), 최종검사(WI-003) 시 환경 관련 검사 항목을 확인한다.

2) 부적합품(불량품)을 재작업 또는 폐기로 구분하고, 폐기 시 생산팀에 인계하여 적절히 처리되도록 한다.

3) 고객사 환경감사 시 검사 기록(QF-013~015) 제출 및 현장 안내를 지원한다.

6. 환경안전팀

가. 환경안전팀 담당자(환경관리책임자 보좌)

1) 환경측면 파악 및 평가(EP-001) 실무를 수행하고, 평가표(QF-022)를 작성·유지한다.

2) 환경 법규 등록부(QF-025)를 분기별로 업데이트하고, 신규·개정 법규를 관련 부서에 전파한다.

3) 환경 모니터링(대기, 수질, 소음·진동, 폐기물) 계획을 수립하고, 측정 결과를 기록한다(QF-024).

4) 폐기물 위탁 처리 계약을 체결하고, 위탁업체의 적법성(허가증, 처리 실적)을 연 1회 확인한다.

5) 비상사태 대비 장비(소화기, 방제 자재)를 월 1회 점검하고(QF-028), 비상연락망(QF-026)을 유지한다.

6) 환경 리스크·기회 평가(QF-030)를 연 1회 실시하고, 기회 활용 및 리스크 저감 조치를 기획한다.

7) 기후변화 대응 계획(EP-008, QF-035)을 수립하고, 온실가스 배출량을 산정한다.

8) 내부심사(QP-009) 실무를 지원하고, 심사 일정 조율 및 부적합 사항 추적 관리를 담당한다.

나. 환경안전팀 현장 담당자

1) 생산 현장 순회 점검(주 1회)을 통해 폐기물 분리배출 상태, 화학물질 보관 상태, 환경 설비(국소배기, 폐수처리) 가동 상태를 확인한다.

2) 소음 측정, VOC 측정 등 현장 환경 모니터링을 실시하고, 이상 발견 시 즉시 환경안전팀장에게 보고한다.

3) 폐기물 배출 현황(QF-023)을 일일 점검하고, 보관량이 허가 기준을 초과하지 않도록 관리한다.

4) 비상훈련(연 1회, QF-036) 시 시나리오 작성 및 훈련 진행을 지원한다.

7. 역할·책임·권한의 소통 및 변경

1) 각 부서 및 직책별 역할·책임·권한은 조직도, 직무기술서(QF-020)를 통해 문서화되며, 신규 입사자 교육 시 개인별 역할을 명확히 전달한다.

2) 조직 구조 변경, 프로세스 변경, 신규 법규 제정 등으로 역할·책임·권한 변경이 필요하면 환경관리책임자가 변경 내용을 검토하고, 최고경영자 승인 후 관련 부서에 통보한다(EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』).

3) 변경된 역할·책임·권한은 사내 게시판, 팀 회의를 통해 전 직원에게 신속히 전달되며, 필요시 추가 교육을 실시한다.

# 6. 기획 (Planning)

## 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하고, 원치 않는 환경영향을 예방 또는 감소시키며, 지속적 개선을 달성하기 위하여 리스크와 기회를 체계적으로 관리한다.

6.1.1 일반사항

회사는 조직의 상황(4.1), 이해관계자 니즈(4.2), 중대한 환경측면(6.1.2), 준수 의무(6.1.3)를 고려하여 다루어야 할 리스크와 기회를 결정한다. 이러한 프로세스는 다음을 보장한다:

1) 환경경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음

2) 원치 않는 환경영향을 예방 또는 감소시킬 수 있음

3) 지속적 개선을 달성할 수 있음

리스크 및 기회 관리 프로세스는 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』에 따라 수행되며, QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』를 활용하여 문서화한다.

6.1.2 환경측면

회사는 플라스틱 사출성형 제품 제조 공정 전과정에서 발생하는 환경측면을 파악하고, 중대한 환경측면을 결정한다.

1. 환경측면 파악 범위

가. 정상 운영: 사출성형, 조립, 검사, 포장 공정

나. 비정상 운영: 설비 고장, 금형 교체, 시운전

다. 비상사태: 원료 누출, 화재, 정전

라. 외주 공정: 도금 공정 (협력업체 LS도금)

마. 전과정: 원재료 입고 → 사출성형 → 외주(도금) → 조립 → 포장 → 출하

2. 주요 환경측면 (플라스틱 사출성형 업종 특성)

가. 대기오염물질 배출

- 사출기 가열 시 발생하는 휘발성유기화합물(VOC)

- 150톤/300톤 사출기 운전 시 미세먼지 발생

- 연간 VOC 배출량: 약 1.2톤 (환경안전팀 모니터링)

나. 폐기물 발생

- 불량품(불량률 1.5%, 월평균 350kg)

- 러너/스프루(월평균 1,200kg)

- 포장재 폐기물(월평균 450kg)

- 도금 외주공정 반품 불량(월평균 80kg)

다. 에너지 사용

- 사출기 150톤: 시간당 45kWh, 300톤: 시간당 78kWh

- 초음파 세척기: 시간당 12kWh

- 냉각수 순환펌프: 연속 가동 (시간당 5.5kWh)

라. 수자원 사용 및 오폐수 발생

- 사출기 냉각수: 일 15톤 순환 사용 (월 보충량 45톤)

- 초음파 세척 폐수: 월 8톤

- 생활하수: 직원 45명, 일 2.7톤

마. 화학물질 사용

- 이형제(실리콘 오일계): 월 25리터

- 세척제(알칼리성): 월 45리터

- 도금 외주공정에서 사용되는 크롬/니켈 화합물 (협력업체 관리)

3. 중대성 평가 기준

환경측면의 중대성은 다음 기준으로 평가한다 (EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』):

가. 환경영향의 심각성 (1~5점)

- 대기/수질/토양 오염 정도

- 자원 소비량

- 생태계 영향 가능성

나. 발생 빈도 (1~5점)

- 연속적(5점): 사출성형, 냉각수 사용

- 빈번함(4점): 이형제 사용, 폐기물 배출

- 가끔(3점): 금형 교체

- 드물게(2점): 설비 고장

- 거의 없음(1점): 원료 누출

다. 법규 준수 여부

- 법규 위반 가능성이 있는 경우 자동으로 '중대한 환경측면' 판정

4. 중대한 환경측면 결정

심각성×빈도 점수가 15점 이상이거나 법규 준수 위험이 있는 환경측면을 '중대한 환경측면'으로 결정한다:

가. 사출기 운전 시 VOC 배출 (20점)

나. 플라스틱 폐기물 발생 (18점)

다. 전력 사용 (16점)

라. 외주 도금공정의 중금속 사용 (15점)

마. 이형제/세척제 사용 및 보관 (15점)

환경측면은 연 1회 재평가하며, 공정 변경, 신제품 도입, 법규 개정 시 수시로 재평가한다. 평가 결과는 QF-022 『환경측면 영향평가표』에 기록하고 환경안전팀장이 승인한다.

6.1.3 준수 의무

회사는 중대한 환경측면과 관련된 법적 요구사항 및 조직이 동의한 기타 요구사항을 파악하고, 이러한 준수 의무가 환경경영시스템에 어떻게 적용되는지 결정한다.

1. 준수 의무의 범위

가. 법적 요구사항

- 대기환경보전법: VOC 배출허용기준, 대기배출시설 신고

- 물환경보전법: 수질오염물질 배출허용기준

- 폐기물관리법: 사업장폐기물 배출자 신고, 위탁처리 의무

- 화학물질관리법: 유해화학물질 취급시설 설치·운영 기준

- 자원순환기본법: 순환자원 인정, 재활용 목표

- 소음·진동관리법: 사출기 소음 배출허용기준

- 산업안전보건법: MSDS 작성·비치, 근로자 안전보건교육

나. 고객 요구사항

- 현대모비스: 친환경 포장재 사용, ISO 14001 인증 유지

- 삼성전자: RoHS 준수, 분쟁광물 미사용 확약서

- LS산전: 할로겐 프리(Halogen Free) 원자재 사용

다. 자발적 준수 의무

- 한국플라스틱공업협동조합 자율환경협약

- 경기도 중소기업 온실가스 감축 자발적 협약

- ISO 14001:2026 인증 유지

2. 준수 의무 파악 및 갱신

환경안전팀장은 다음 방법으로 준수 의무를 파악하고 최신 상태로 유지한다:

가. 환경부·고용노동부 법령정보 시스템 월 1회 모니터링

나. 한국환경공단 환경법령 이메일링서비스 구독

다. 고객사 요구사항 변경 통보 접수 시 즉시 반영

라. 법무법인 환경 자문 서비스 연 2회 활용

준수 의무는 QF-025 『법규 등록부』에 등록하고, 적용 부서, 담당자, 준수 방법, 평가 주기를 명시한다. EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 연 2회 준수 평가를 실시하며, 평가 결과는 QF-037 『준수 평가 기록서』에 기록한다.

3. 운영 통제와의 연계

준수 의무는 8.1 운용 기획 및 관리에 반영되어 실제 공정에서 준수되도록 관리한다:

가. 대기환경보전법: 사출기 배기가스 처리시설(활성탄 흡착탑) 월 1회 점검

나. 폐기물관리법: 폐기물 분리배출 교육, 위탁업체(에코원) 연 1회 현장 확인

다. 화학물질관리법: 이형제·세척제 MSDS 비치, 보관함 잠금 관리

라. 고객 RoHS 요구사항: 원자재 입고 시 성적서 확인, 분기 1회 XRF 분석

6.1.4 리스크 및 기회

회사는 중대한 환경측면, 준수 의무, 조직의 상황 및 이해관계자 니즈를 고려하여 다루어야 할 리스크와 기회를 결정한다.

1. 잠재적으로 유해한 영향을 지닌 리스크 (플라스틱 사출성형 업종)

가. 법규 준수 리스크

- VOC 배출허용기준 초과 위험 (활성탄 흡착탑 교체 지연 시)

- 폐기물 위탁처리 계약 만료 미갱신으로 인한 적체

- 이형제 누출 시 토양오염 및 과태료 부과

나. 기후변화 관련 리스크

- 폭염으로 인한 사출기 냉각 효율 저하 (하절기 생산성 5% 감소)

- 집중호우 시 원자재 창고 침수 위험 (1층 보관)

- 전력망 불안정으로 인한 생산 중단 (연 2~3회 순간정전 발생)

다. 원자재 공급망 리스크

- 석유화학 원료(PP, ABS) 가격 급등 (최근 3년간 연평균 8% 상승)

- 중국 공급업체 환경규제 강화로 납기 지연

- RoHS 준수 원료 공급 부족

라. 생태계 영향 리스크

- 외주 도금공정의 중금속(크롬, 니켈) 관리 부실 시 수질오염

- 플라스틱 미세입자 배출로 인한 해양 생태계 영향

마. 이해관계자 평판 리스크

- 환경사고 발생 시 고객사(현대모비스, 삼성전자) 거래 중단

- 지역 주민 민원 (소음, 악취) 발생 시 조업 제한

2. 잠재적으로 유익한 영향을 지닌 기회

가. 순환 경제 전환 기회

- 불량품·러너 재생 설비 도입 시 폐기물 50% 감축 및 원가 절감 (월 350만원)

- 재생 플라스틱 사용 제품 개발로 친환경 시장 진입

- 고객사 ESG 평가에서 가점 획득하여 수주량 증대

나. 에너지 효율 개선 기회

- 인버터형 사출기 교체 시 전력 사용량 30% 절감 (연 4,200만원)

- 태양광 패널 설치 (옥상 500㎡) 시 전기요금 15% 절감

- LED 조명 전환 완료로 조명 전력 60% 절감 달성

다. 기술 혁신 기회

- 실시간 에너지 모니터링 시스템 도입으로 피크 관리

- AI 기반 불량 예측 시스템으로 불량률 1.5% → 0.8% 감축

- 초음파 세척수 재활용 시스템으로 용수 사용량 40% 절감

라. 이해관계자 협력 기회

- 한국플라스틱공업협동조합 공동 ESG 컨설팅 참여

- 지역 중소기업과 폐기물 공동 처리로 비용 20% 절감

- 고객사(삼성전자) 협력사 환경 지원 프로그램 활용

마. 생물다양성 보호 기회

- 공장 부지 내 빗물정원 조성으로 빗물 저류 및 생태 서식지 제공

- 옥상 녹화 사업으로 열섬 효과 완화 및 단열 개선

3. 리스크 및 기회 평가 방법

환경안전팀은 연 1회 또는 중요 변경 발생 시 리스크 및 기회를 평가한다:

가. 평가 기준

- 발생 가능성(1~5등급): 거의 없음(1) ~ 확실함(5)

- 영향도(1~5등급): 미미함(1) ~ 치명적(5)

- 리스크 수준 = 발생 가능성 × 영향도

나. 우선순위 결정

- 높음(16~25점): 즉시 조치 필요, 대표이사 보고

- 중간(9~15점): 3개월 내 조치, 부서장 승인

- 낮음(1~8점): 모니터링, 담당자 관리

다. 문서화

- QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』에 평가 결과 기록

- 리스크 및 기회 목록을 문서화된 정보로 유지 (ISO 14001:2026 6.1.4 요구사항)

평가 결과는 6.1.5 기획 조치, 6.2 환경목표, 9.3 경영검토의 입력사항으로 활용된다.

6.1.5 기획 조치

회사는 6.1.2~6.1.4에서 결정된 중대한 환경측면, 준수 의무, 리스크와 기회를 다루기 위한 조치를 기획한다.

1. 조치의 기획

가. 우선순위 설정 기준

- 법규 준수 의무 관련: 최우선 (즉시 조치)

- 중대한 환경측면: 높은 우선순위 (분기 단위 조치)

- 높은 리스크(16점 이상): 높은 우선순위

- 높은 기회(16점 이상): 중간 우선순위

- 낮은 리스크·기회: 장기 모니터링

나. 조치 유형

- 예방 조치: 환경영향 발생 방지 (설비 개선, 대체 물질 도입)

- 완화 조치: 환경영향 저감 (배출 저감 시설, 재활용 확대)

- 전가 조치: 리스크 이전 (환경책임보험 가입)

- 수용 조치: 리스크 수용 (낮은 수준 리스크에 대한 모니터링)

- 활용 조치: 기회 극대화 (에너지 효율화, 친환경 제품 개발)

2. 조치의 환경경영시스템 통합

가. 환경목표 수립(6.2)

- 주요 리스크와 기회를 환경목표로 전환

- 예: VOC 배출 리스크 → 목표: VOC 배출량 전년 대비 10% 감축

나. 자원 제공(7.1)

- 조치 실행에 필요한 인력, 예산, 설비 할당

- 예: 폐플라스틱 재생설비 구입 예산 8,500만원 확보

다. 역량 및 인식(7.2, 7.3)

- 조치 담당자에 대한 교육훈련

- 예: 환경안전팀 실무자 폐기물관리사 자격증 취득 지원

라. 운용 통제(8.1)

- 일상 운영에 조치 내용 반영

- 예: 사출기 운전 표준에 VOC 저감 운전 조건 명시

마. 비상사태 대비(8.2)

- 비상사태 시나리오에 조치 반영

- 예: 이형제 누출 대응 절차 수립 (EP-003 참조)

바. 모니터링 및 측정(9.1)

- 조치 실행 상태 및 효과 측정

- 예: VOC 배출량 월 1회 측정, 목표 대비 추이 분석

3. 조치의 유효성 평가 방법 (ISO 14001:2026 신규 요구사항)

각 조치에 대해 유효성 평가 방법을 사전에 결정하고 기획 단계에서 명시한다:

가. 정량적 평가

- 측정 가능한 지표 설정: VOC 배출량(kg/월), 폐기물 발생량(ton/월), 전력 사용량(kWh/월)

- 목표 대비 달성률 산정: (실적/목표) × 100

- 평가 주기: 월별 모니터링, 분기별 경향 분석

나. 정성적 평가

- 체크리스트 기반 이행도 평가 (이행률 %)

- 이해관계자 만족도 조사 (고객, 지역 주민)

- 내부심사 시 조치 실행 상태 확인

다. 사례별 평가 방법

- VOC 저감 조치: 월별 배출량 측정, 전년 동월 대비 감축률 산정

- 폐기물 재활용 확대: 재활용률(재활용량/총 발생량) 분기별 산정

- 에너지 효율화: 원단위(kWh/생산량) 월별 추이 분석

- 법규 준수: 연 2회 준수평가 결과 (적합/부적합)

- 직원 인식 개선: 연 1회 환경 인식 설문 조사

라. 미흡 시 후속 조치

- 유효성이 미흡한 경우(목표 달성률 80% 미만) 원인 분석

- 10.2 부적합 및 시정조치 프로세스 적용

- 조치 계획 수정 또는 추가 자원 투입

4. 문서화 및 의사소통

가. 기획 조치는 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』에 따라 수행

나. 조치 계획, 실행 상태, 유효성 평가 결과는 QF-030에 기록

다. 주요 조치는 부서장 회의에서 공유하고 진척 상황 점검

라. 미흡한 조치는 경영검토(9.3) 입력사항으로 보고하여 최고경영진 의사결정 지원

## 6.2 환경목표와 달성 기획

6.2.1 환경목표

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 지속적 개선을 달성하기 위하여 환경목표를 수립하고 실행한다. 환경목표는 환경방침과 일관되며, 중대한 환경측면, 준수 의무, 리스크와 기회 평가 결과를 고려하여 수립한다.

1. 환경목표 수립 원칙 (SMART 원칙)

가. Specific (구체적): 무엇을, 어디서, 누가 달성할지 명확히 기술

나. Measurable (측정 가능): 정량적 지표로 진척도 측정 가능

다. Achievable (달성 가능): 현재 자원과 기술 수준에서 실현 가능

라. Relevant (관련성): 환경방침, 중대한 환경측면, 비즈니스 목표와 연계

마. Time-bound (기한 명확): 목표 달성 시점을 명시

2. 환경목표 수립 프로세스

가. 환경안전팀은 매년 12월 다음 연도 환경목표 초안 작성

나. 중대한 환경측면(6.1.2), 리스크·기회(6.1.4) 평가 결과 반영

다. 각 부서장은 부서별 환경목표 제안 (생산팀, 품질팀, 경영지원팀)

라. 대표이사는 경영검토 시 환경목표 최종 승인

마. 승인된 환경목표는 전 직원에게 공지 (게시판, 이메일, 조회)

3. 2025년 환경목표 (예시)

가. 전사 목표 1: 온실가스 배출량 감축

- 측정 지표: 전력 사용량 원단위 (kWh/생산량 ton)

- 목표값: 전년 대비 5% 감축 (2024년 실적 1,250 kWh/ton → 2025년 1,188 kWh/ton)

- 책임 부서: 생산팀, 환경안전팀

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 환경측면: 전력 사용 (중대한 환경측면 3순위)

- 측정 방법: 월별 전력 사용량(kWh) ÷ 월별 생산량(ton), 누적 평균 산정

나. 전사 목표 2: 폐기물 재활용률 향상

- 측정 지표: 폐기물 재활용률 (%)

- 목표값: 재활용률 75% → 85% (연간 발생량 약 22ton 중 18.7ton 재활용)

- 책임 부서: 생산팀, 환경안전팀

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 환경측면: 플라스틱 폐기물 발생 (중대한 환경측면 2순위)

- 주요 활동:

1) 불량품·러너 재생 설비 도입 (Q2)

2) 폐기물 분리배출 교육 분기 1회 실시

3) 재활용 위탁업체(에코원) 재활용 품목 확대 협의

- 측정 방법: 재활용량(ton) ÷ 총 발생량(ton) × 100, 분기별 집계

다. 전사 목표 3: VOC 배출량 감축

- 측정 지표: VOC 배출량 (kg/월)

- 목표값: 월평균 100kg → 90kg (연간 1,200kg → 1,080kg)

- 책임 부서: 생산팀, 환경안전팀

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 환경측면: 사출기 운전 시 VOC 배출 (중대한 환경측면 1순위)

- 주요 활동:

1) 활성탄 흡착탑 교체 주기 단축 (6개월 → 5개월)

2) 저VOC 이형제 전환 테스트 (Q1~Q2)

3) 사출기 배기가스 온도 관리 강화 (월 1회 → 주 1회 점검)

- 측정 방법: 배출가스 내 VOC 농도(ppm) × 배출량(Sm³/hr), 월 1회 측정

라. 부서별 목표 1 (생산팀): 수자원 사용 절감

- 측정 지표: 용수 사용량 원단위 (톤/생산량 ton)

- 목표값: 1.2 ton/ton → 1.0 ton/ton (17% 감축)

- 책임자: 생산팀장

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 기회: 기술 혁신 기회 (초음파 세척수 재활용 시스템)

- 주요 활동:

1) 초음파 세척수 순환 여과 시스템 설치 (Q2, 예산 1,800만원)

2) 사출기 냉각수 배관 누수 점검 주기 강화 (월 1회)

3) 용수 사용량 일일 모니터링 및 이상 시 즉시 조치

- 측정 방법: 월별 용수 사용량(톤) ÷ 월별 생산량(ton)

마. 부서별 목표 2 (품질팀): 불량률 감축을 통한 폐기물 저감

- 측정 지표: 최종 불량률 (%)

- 목표값: 1.5% → 1.0% (불량품 발생량 월 350kg → 233kg)

- 책임자: 품질팀장

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 환경측면: 폐기물 발생 (중대한 환경측면 2순위)

- 주요 활동:

1) 사출성형 주요 파라미터(온도, 압력, 속도) 관리 강화

2) 초도품 검사 강화로 양산 불량 사전 예방

3) 외주 도금 공정 품질 협의 (LS도금 월 1회 방문)

- 측정 방법: 최종검사 불합격 수량 ÷ 검사 수량 × 100, 월별 집계

바. 부서별 목표 3 (경영지원팀): 친환경 구매 확대

- 측정 지표: 친환경 인증 원자재 구매 비율 (%)

- 목표값: 주요 원자재(PP, ABS) 중 재생 원료 사용 비율 10% 달성

- 책임자: 경영지원팀장

- 달성 기한: 2025년 12월 31일

- 관련 기회: 순환 경제 전환 기회

- 주요 활동:

1) 재생 플라스틱(PCR) 공급업체 발굴 (국내 3개사 이상)

2) 재생 원료 물성 시험 및 고객 승인 획득

3) 재생 원료 사용 제품 라인업 확대 (자동차 내장재부터 적용)

- 측정 방법: 재생 원료 구매량(ton) ÷ 총 원자재 구매량(ton) × 100

4. 환경목표 고려 사항

환경목표 수립 시 다음을 고려한다:

가. 기술적 선택사항: 현재 가용한 기술 수준, 최고 가용 기술(BAT) 검토

나. 재무적 선택사항: 투자 대비 효과, 예산 범위 내 실행 가능성

다. 운영적 선택사항: 기존 설비·공정 활용, 생산성 영향 최소화

라. 이해관계자 니즈: 고객 ESG 요구사항, 지역 주민 기대, 직원 의견

5. 환경목표의 의사소통

가. 전사 환경목표: 전 직원 조회, 사내 게시판, 환경방침과 함께 게시

나. 부서별 환경목표: 부서 회의에서 공유, 월별 진척도 점검

다. 외부 의사소통: 홈페이지에 주요 환경목표 공개 (고객·협력업체 열람 가능)

6. 환경목표의 유지

가. 환경목표는 문서화된 정보로 유지 (QF-033 『환경성과 지표 관리표』)

나. 목표 변경 시 대표이사 승인 필요

다. 변경 이력 관리 (변경일, 변경 사유, 승인자)

6.2.2 환경목표 달성을 위한 기획

회사는 환경목표 달성을 위한 세부 실행 계획을 수립한다.

1. 실행 계획 수립 항목

가. 무엇을 할 것인가 (What)

- 구체적인 실행 활동 정의

- 예: '활성탄 흡착탑 교체', '재생 원료 공급업체 발굴'

나. 필요한 자원 (Resources)

- 인력: 담당자, 협조 부서

- 예산: 설비 투자비, 교육비, 컨설팅 비용

- 설비: 측정 장비, 개선 설비

- 예: 불량품 재생설비 8,500만원, 초음파 세척수 재활용 시스템 1,800만원

다. 책임자 (Who)

- 목표별 총괄 책임자 (부서장)

- 실행 활동별 담당자 (팀원)

- 예: VOC 감축 총괄 책임자: 생산팀장, 담당자: 환경안전팀 이환경 주임

라. 완료 시기 (When)

- 실행 활동별 착수일, 완료일

- 분기별 마일스톤 설정

- 예: 재생설비 도입 Q2 완료, 시운전 Q3, 목표 달성 Q4

마. 결과 평가 방법 (How to Evaluate)

- 측정 지표, 측정 주기, 평가 기준

- 예: 재활용률 분기별 집계, 목표 85% 대비 달성률 산정

바. 환경 성과 개선과의 통합 (Integration)

- 환경 성과 지표(9.1.1)와 연계

- 예: VOC 배출량은 환경 성과 핵심 지표로 관리, 월별 경향 분석

2. 실행 계획 예시 (VOC 배출량 감축 목표)

활동 1: 활성탄 흡착탑 교체 주기 단축

- 담당자: 환경안전팀 이환경 주임

- 일정: 2025년 1월 (교체 주기 변경), 1/5/9월 교체 실시

- 자원: 활성탄 교체 비용 회당 350만원 × 3회 = 1,050만원

- 평가: 교체 전후 VOC 농도 측정, 감축 효과 확인

활동 2: 저VOC 이형제 전환 테스트

- 담당자: 생산팀 공정 개선 TFT

- 일정: 2025년 2월~6월 (Q1~Q2)

- 2월: 저VOC 제품 3종 샘플 입수

- 3~4월: 시험 생산 및 품질 평가

- 5월: 최적 제품 선정, 고객 승인 요청

- 6월: 양산 전환

- 자원: 샘플 구입비 150만원, 시험 생산 비용 500만원

- 평가: 전환 전후 VOC 배출량 비교 (목표: 15% 감축)

활동 3: 배기가스 온도 관리 강화

- 담당자: 생산팀 설비 담당자

- 일정: 2025년 1월부터 지속 실시

- 자원: 추가 자원 불필요 (기존 점검 주기 변경)

- 평가: 점검 기록 검토, 이상 발생 빈도 비교

3. 진척도 관리

가. 월별 진척도 점검

- 매월 말 부서장은 담당 목표의 실적 집계

- 목표 대비 달성률 산정, 미달 시 원인 분석

- 환경안전팀은 전사 목표 진척도 취합

나. 분기별 검토

- 부서장 회의에서 환경목표 달성 현황 보고

- 미달 목표에 대한 대책 수립, 자원 재배치

- 필요 시 목표 수정 제안 (대표이사 승인 필요)

다. 연간 평가

- 12월 환경목표 달성 결과 종합 평가

- 미달 목표에 대한 시정조치 (EP-010 참조)

- 우수 달성 부서/담당자 포상

- 평가 결과는 경영검토(9.3) 입력사항으로 활용

4. 실행 계획의 문서화

가. 환경목표 및 실행 계획은 QF-033 『환경성과 지표 관리표』에 기록

나. 월별 실적은 QF-034 『환경성과 평가 보고서』에 기록

다. 분기별 검토 회의록 유지

라. 연간 평가 보고서 작성 (경영검토 자료 포함)

5. 환경목표 미달 시 조치

가. 목표 달성률 80% 미만 시

- 담당 부서장은 원인 분석 및 대책 수립

- 추가 자원 투입, 실행 계획 수정, 기한 연장 검토

- 환경안전팀은 대책의 적절성 검토

나. 목표 달성 불가능 판단 시

- 부서장은 목표 수정 또는 차기 연도 이월 제안

- 대표이사 승인 후 실행

다. 외부 요인으로 인한 미달

- 원자재 수급 문제, 설비 고장 등 불가항력 사유 기록

- 경영검토 시 보고, 차기 연도 목표 수립 시 반영

## 6.3 변경의 기획

에코그린산업(주)는 환경경영시스템에 영향을 미치는 변경을 계획적으로 관리하여 환경 성과를 유지하고 의도하지 않은 환경영향을 예방한다. 변경 관리는 EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 수행된다.

1. 변경 관리의 목적

가. 환경경영시스템의 의도된 결과 지속 달성

나. 변경으로 인한 환경영향 사전 평가 및 통제

다. 준수 의무 지속 충족 보장

라. 중대한 환경측면에 대한 통제 유지

마. 리스크 증가 예방 및 기회 활용

2. 변경의 범위 (ISO 14001:2026 신규 요구사항)

회사는 다음과 같은 변경을 관리한다:

가. 제품·서비스·프로세스 관련 변경

- 신제품 개발 또는 기존 제품 사양 변경

- 사출성형 공정 조건 변경 (온도, 압력, 사이클 타임)

- 금형 신규 도입 또는 개조

- 외주 공정 변경 (도금업체 변경, 도금 방식 변경)

- 원자재 변경 (수지 종류, 이형제, 세척제)

- 포장 방법 변경

나. 운영 관련 변경

- 생산 설비 도입·교체·제거 (사출기, 초음파 세척기)

- 공장 레이아웃 변경

- 작업 방법·절차 변경

- 생산량 대폭 증감 (30% 이상)

- 작업 시간 변경 (주야 2교대 전환 등)

다. 시설 관련 변경

- 건물·부지 증축·개조

- 환경 설비 변경 (활성탄 흡착탑 용량 증설, 폐수처리시설 신설)

- 저장 시설 변경 (원자재 창고, 화학물질 보관함)

라. 조직 관련 변경

- 조직 구조 변경 (부서 신설·통폐합)

- 핵심 인력 변경 (환경안전팀장, 생산팀장 등)

- 외주 인력 투입 또는 철수

마. 준수 의무 관련 변경

- 환경 법규 신설·개정

- 고객 환경 요구사항 변경 (RoHS 기준 강화 등)

- 인증 요구사항 변경 (ISO 14001 개정)

바. 지식·기술 관련 변경

- 환경측면·환경영향에 대한 새로운 지식 획득

- 리스크·기회에 대한 인식 변화

- 최고 가용 기술(BAT) 도입

사. 공급망 관련 변경

- 원자재 공급업체 변경

- 폐기물 처리업체 변경

- 협력업체(외주 도금) 변경

아. 비즈니스 관련 변경

- 합병·인수·합작 투자

- 사업장 이전·증설

- 주요 고객사 추가·상실

3. 변경의 유형 및 등급 분류

회사는 변경의 영향도에 따라 A/B/C 등급으로 분류하여 차등 관리한다:

가. A등급 변경 (중대한 변경)

정의: 환경 안전, 법규 준수, 중대한 환경측면에 직접 영향을 미치는 변경

해당 사례:

- 환경 설비 변경 (활성탄 흡착탑 용량 변경, 집진기 신설)

- VOC 배출 증가 가능 공정 변경

- 폐기물 종류 변경 (일반→지정폐기물)

- 화학물질 신규 도입 (유해화학물질 해당 시)

- 외주 도금업체 변경

- 법규 준수에 영향을 주는 설비·공정 변경

- 고객 환경 요구사항 충족에 영향을 주는 변경

승인 권한: 대표이사

필요 조치:

- 사전 환경영향 평가 필수 (EP-001 참조)

- 리스크 및 기회 재평가 (EP-005 참조)

- 관련 법규 검토 (EP-002 참조)

- 필요 시 고객 승인 획득

- 필요 시 관련 인허가 취득

- 시운전 기간 환경 모니터링 강화

- 변경 완료 후 유효성 검증

나. B등급 변경 (보통 변경)

정의: 환경 성과, 운영 효율성에 영향을 미치나 법규·안전에 직접 영향 없는 변경

해당 사례:

- 사출 공정 조건 변경 (온도 ±10℃, 압력 ±5%)

- 이형제 제품 변경 (동일 VOC 등급 내)

- 원자재 공급업체 변경 (동일 사양)

- 작업 방법 개선

- 생산량 증감 (30% 미만)

- 일반 폐기물 처리업체 변경

- 조직 구조 경미한 변경

승인 권한: 환경안전팀장 + 관련 부서장

필요 조치:

- 간이 환경영향 검토

- 환경측면 재평가 (해당 시)

- 관련 절차서·지침서 개정 검토

- 작업자 교육

- 변경 후 1개월 모니터링

다. C등급 변경 (경미한 변경)

정의: 환경경영시스템에 미미한 영향을 미치는 변경

해당 사례:

- 문서 양식 개정

- 일상적인 소모품 교체

- 작업 순서 경미한 조정

- 기록 보관 방법 변경

- 사무용품 변경

승인 권한: 담당 부서장

필요 조치:

- 변경 사실 기록

- 관련자 통보

4. 변경 관리 프로세스

가. 변경 요청 (Change Request)

1) 변경 필요성 인식 시 관련 부서는 QF-031 『환경경영 변경요청서』 작성

2) 변경 내용, 사유, 예상 환경영향, 필요 자원 기술

3) 변경 등급 1차 판정 (담당 부서장)

4) 환경안전팀에 제출

나. 변경 검토 및 승인

1) 환경안전팀은 변경 등급 적정성 검토

2) A등급: 환경영향 평가 실시 (EP-001 참조)

- 중대한 환경측면 변동 여부 확인

- 리스크 및 기회 재평가 (EP-005 참조)

- 준수 의무 검토 (EP-002 참조)

3) B등급: 간이 환경영향 검토

- 체크리스트 방식 평가

- 관련 절차 검토

4) C등급: 환경안전팀 확인

5) 등급별 승인권자 승인

다. 변경 실행 준비

1) 필요 자원 확보 (예산, 인력, 설비)

2) 관련 문서 개정 (절차서, 지침서, 양식)

3) 작업자 교육·훈련

4) 필요 시 고객 승인 획득

5) 필요 시 인허가 취득

6) 실행 일정 수립

라. 변경 실행

1) 변경 실행 전 관련자 통보

2) A등급: 시운전 기간 설정, 환경 모니터링 강화

3) B등급: 변경 후 1개월 모니터링

4) 이상 발생 시 즉시 환경안전팀 보고

5) 실행 과정 QF-032 『환경경영 변경 완료 보고서』에 기록

마. 변경 유효성 검증

1) A등급:

- 시운전 기간 환경 모니터링 결과 분석

- 중대한 환경측면 통제 유지 확인

- 준수 의무 충족 확인

- 환경 성과 개선 또는 유지 확인

- 유효성 검증 보고서 작성 (대표이사 보고)

2) B등급:

- 1개월 모니터링 결과 검토

- 환경 성과 유지 확인

- 환경안전팀장 승인

3) C등급: 변경 완료 확인

바. 문서화 및 의사소통

1) 변경 관련 모든 기록 유지 (최소 3년)

2) 변경 사항을 관련 이해관계자에게 통보

- 내부: 관련 부서, 작업자

- 외부: 필요 시 고객, 협력업체

3) 변경 이력 관리 (변경 일자, 내용, 승인자)

5. 계획되지 않은 변경 (Unplanned Change)

가. 긴급 상황으로 인한 변경

- 설비 고장, 원자재 수급 중단 등 불가피한 경우

- 환경안전팀장 사전 승인 후 실행

- 사후 48시간 내 변경요청서 제출

- 대표이사 사후 승인

나. 의도하지 않은 변경의 발견

- 내부심사, 일상 점검 시 발견 가능

- 환경안전팀은 변경 사실 확인 및 등급 판정

- 환경영향 평가 실시 (필요 시)

- 시정조치 또는 사후 승인 절차 진행

다. 외부 요인 변경 (법규 개정 등)

- 환경안전팀은 법규 개정 사항 모니터링 (EP-002 참조)

- 영향도 분석 및 대응 계획 수립

- 관련 부서에 통보 및 변경 실행

6. 변경 관리의 책임과 권한

가. 대표이사

- A등급 변경 최종 승인

- 변경 관리 자원 제공

나. 환경안전팀장

- 변경 등급 판정

- B등급 변경 승인

- 변경 관리 총괄

- 유효성 검증 주관

다. 관련 부서장

- 변경 요청 및 1차 등급 판정

- 변경 실행

- C등급 변경 승인

- 부서 내 변경 사항 통보

라. 환경안전팀

- 변경 검토 및 환경영향 평가

- 변경 기록 유지 관리

- 변경 모니터링

7. 변경 관리 결과의 활용

가. 경영검토 입력사항 (9.3.2 참조)

- 연간 변경 현황 보고 (등급별 건수, 주요 사례)

- 변경으로 인한 환경 성과 개선 사례

- 변경 관리 프로세스 개선 필요사항

나. 리스크 및 기회 재평가 (EP-005 참조)

- 중대한 변경 발생 시 리스크 및 기회 재평가

- 새로운 리스크·기회 식별

다. 환경측면 재평가 (EP-001 참조)

- A등급 변경 완료 시 환경측면 재평가

- 중대한 환경측면 목록 갱신

라. 지속적 개선

- 변경 관리 우수 사례 수평 전개

- 변경 관리 프로세스 효율화

8. 변경 관리 교육

가. 신규 입사자: 변경 관리 절차 기본 교육

나. 부서장: 변경 등급 판정 기준 교육 (연 1회)

다. 환경안전팀: 환경영향 평가 기법 교육

라. 관련 작업자: 변경 실행 전 해당 변경 사항 교육

9. 관련 문서

가. EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』

나. EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』

다. EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』

라. EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』

마. QF-031 『환경경영 변경요청서』

바. QF-032 『환경경영 변경 완료 보고서』

# 7. 지원 (Support)

## 7.1 자원 (Resources)

7.1.1 일반사항

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 수립·실행·유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 결정하고 제공한다. 자원 제공 시 다음 사항을 고려한다:

1) 기존 내부 자원의 역량과 제약사항

2) 외부 제공자로부터 획득할 필요가 있는 자원

3) 플라스틱 사출성형 공정의 환경측면 관리에 필요한 특화 자원

4) 기후변화·대기질·폐기물 관리 등 환경 여건 변화에 대응하기 위한 자원

자원은 연간 예산 편성 시 환경안전팀의 요청에 따라 경영지원팀이 검토하며, 최고경영진의 승인을 받아 배정한다. 경영검토(9.3) 시 자원의 적절성을 평가하고 필요시 추가 자원을 확보한다.

7.1.2 인적자원

조직은 환경경영시스템의 효과적 실행과 프로세스 운용·통제에 필요한 인적자원을 결정하고 제공한다. 특히 다음 직무에 대한 인원 확보를 우선한다:

가. 환경안전팀: 환경관리책임자 1명(팀장), 환경담당자 2명

- 환경측면 파악 및 평가(EP-001), 환경 법규 준수평가(EP-002), 환경성과 모니터링(EP-007) 수행

- 폐기물 관리(EP-004) 및 비상사태 대비·대응(EP-003) 총괄

나. 생산팀: 사출성형 작업자 15명, 조립 작업자 8명, 포장 작업자 4명

- 사출성형 특별공정 관리(WI-005) 및 공정 중 환경영향 최소화

- 원재료 투입량 관리, 불량률 저감을 통한 자원 효율성 향상

다. 품질팀: 품질관리 담당자 3명

- 제품 검사(WI-001, WI-002, WI-003) 및 부적합품 관리(WI-004)

- 불량품 발생으로 인한 폐기물 최소화 활동 지원

라. 경영지원팀: 총무·인사 담당자 2명

- 교육훈련 계획 수립(QF-010) 및 실행 지원

- 내부심사원(ISO 14001) 최소 2명 이상 확보·유지

인력 부족 시 경영지원팀은 채용 계획을 수립하며, 일시적 인력 부족은 외부 전문기관(환경컨설팅, 교육기관)을 활용하여 보완한다.

7.1.3 인프라

조직은 환경경영시스템의 적합성 및 제품·서비스의 적합성 달성에 필요한 인프라를 결정·제공·유지한다. 플라스틱 사출성형 업종 특성상 다음 인프라를 확보·관리한다:

1. 주요 생산설비

가) 사출성형 설비

- 150톤급 사출기 3대: 소형 부품(전자제품 하우징, 산업용 커넥터) 생산

- 300톤급 사출기 2대: 대형 부품(자동차 내장재) 생산

- 설비별 정기 점검(월 1회), 예방보전 계획 수립·실행

- 유압유 누유 방지를 위한 일일 점검 및 비상 흡착포 비치

나) 세척 및 후가공 설비

- 초음파 세척기 2대: 성형 후 표면 이물 제거, 수질오염 방지를 위한 세척수 여과·재사용 시스템 운영

- 버(Burr) 제거기, 도장·인쇄 설비(외주 도금 전 전처리)

2. 환경 관리 설비

가) 폐기물 보관·처리 시설

- 일반폐기물 보관소(20㎡): 플라스틱 스크랩, 불량품 분리 보관

- 지정폐기물 보관소(10㎡): 폐유압유, 폐세척제 밀폐 보관

- 폐기물 관리대장(QF-023) 작성 및 월 1회 재고 점검

나) 대기오염 방지시설

- 국소배기장치 3개소(사출기 투입구): VOC 배출 최소화

- 활성탄 흡착탑 1기: 6개월 주기 활성탄 교체

다) 수질오염 방지시설

- 생활하수 정화조(10톤/일): 분기 1회 청소 및 방류수 수질검사

3. 지원 인프라

가) 건물 및 부대시설: 본사 사옥(연면적 2,500㎡), 창고동(500㎡), 직원 휴게실, 주차장

나) 정보통신 인프라: 업무용 PC 45대, 서버 1대, 사내 인트라넷, ERP 시스템(자재·생산·품질 통합관리)

다) 운송 수단: 지게차 2대, 화물차 1대, 업무용 승용차 2대

모든 인프라는 시설/설비관리 프로세스에 따라 대장을 유지하고, 고장·노후화 시 수리 또는 교체한다. 환경영향이 큰 설비(사출기, 세척기)는 에너지 효율 개선 및 환경부하 저감을 고려하여 투자 우선순위를 결정한다.

7.1.4 프로세스 운용을 위한 환경

조직은 프로세스 운용에 필요한 환경을 결정·제공·유지하며, 사출성형 공정의 특성을 고려하여 다음을 관리한다:

1. 물리적 환경 조건

가) 온·습도 관리

- 원재료 보관 창고: 온도 15~25℃, 습도 50~70% 유지(플라스틱 수지 흡습 방지)

- 사출성형 작업장: 온도 20~28℃(여름철 냉방, 겨울철 난방)

- 조립·포장 작업장: 온도 18~26℃, 습도 40~60%

나) 청결도 관리

- 작업장 바닥 청소: 주 3회(월·수·금)

- 원재료 투입 전 이물 혼입 방지: 투입구 덮개 사용, 작업자 장갑 착용

- 제품 보관 시 비닐 포장 또는 덮개 사용(먼지 오염 방지)

다) 조명 및 환기

- 작업장 조도: 500 lux 이상 유지(품질 검사 정확도 향상)

- 환기 시스템: 국소배기장치 가동(사출 시 발생 VOC 배출)

2. 사회적·심리적 환경

가) 안전보건 관리: 산업안전보건법 준수, 보호구 착용(안전화, 귀마개, 보안경), 위험기계·기구 방호장치 설치

나) 작업 스트레스 관리: 교대근무제 운영(2조 2교대), 작업 중 10분 휴식(2시간마다)

다) 의사소통 활성화: 주간 생산회의(매주 월요일), 환경안전 캠페인(월 1회)

3. 환경측면 관리

가) 소음·진동: 사출기 작동 시 80dB 이하 유지, 소음계 분기 1회 측정

나) 화학물질 관리: MSDS 비치, 화학물질 취급 작업자 특별교육(연 1회)

다) 폐기물 분리배출: 일반/지정폐기물 구분, 분리수거함 비치(10개소)

프로세스 운용 환경은 환경안전팀이 월 1회 점검하고, 이상 발견 시 즉시 시정조치한다. 점검 결과는 환경 모니터링 기록표(QF-024)에 기록·유지한다.

7.1.5 모니터링 및 측정을 위한 자원

7.1.5.1 일반사항

조직은 환경 성과 모니터링 및 측정의 타당한 결과를 보장하기 위해 적절한 자원을 결정·제공한다. 자원은 다음 용도에 적합해야 한다:

1) 수행될 모니터링 및 측정 활동의 유형

2) 플라스틱 사출성형 공정의 환경측면 특성(대기배출, 폐기물, 에너지)

3) 환경 법규 및 준수 의무의 요구사항

모니터링·측정 자원은 계측기관리 프로세스에 따라 관리하며, 계측기 관리 대장(QF-018)에 등록·유지한다.

7.1.5.2 측정 소급성

법적 요구사항이 있거나 고객·이해관계자가 신뢰할 수 있는 측정 결과가 필요한 경우, 측정 장비는 다음과 같이 관리한다:

가. 교정 및 검증

1) 국가 또는 국제 측정 표준으로 소급 가능한 측정 표준에 대해 교정

2) 소급 가능한 표준이 없는 경우, 교정 또는 검증의 근거를 문서화된 정보로 유지

3) 외부 공인교정기관(KOLAS 인정기관)을 통한 교정 실시

나. 교정 주기 및 관리

- 온·습도계: 연 1회 교정(원재료 보관 환경 관리용)

- 소음계: 연 1회 교정(작업장 소음 측정용)

- 전력계: 2년 1회 교정(에너지 사용량 측정용)

- 저울(계량기): 연 1회 교정(폐기물 중량 측정용)

다. 교정 상태 식별 및 보호

1) 교정 완료 스티커 부착(교정일, 차기 교정 예정일, 담당자)

2) 전용 보관함에 보관, 무단 사용 방지

3) 교정 결과 부적합 시 즉시 사용 중지, 수리 또는 폐기

라. 측정 장비 부적합 발견 시 조치

1) 해당 장비로 측정한 이전 결과의 타당성 검토

2) 영향받은 제품·환경 데이터에 대한 재평가 실시

3) 필요시 시정조치(EP-007 환경성과 모니터링 및 평가 절차서 참조)

품질팀은 계측기 교정 계획을 수립하고(매년 1월), 교정 만료일 1개월 전 담당 부서에 통보한다. 측정 장비의 적절성은 내부심사 및 경영검토 시 검토한다.

7.1.6 조직의 지식

조직은 프로세스 운용과 제품·서비스의 적합성 달성에 필요한 지식을 결정하고 유지한다. 변화하는 니즈와 추세에 대응하기 위해 현재 지식을 고려하고, 필요한 추가 지식 또는 갱신된 지식에 접근하는 방법을 결정한다.

1. 내부 지식 출처

가) 기술 및 공정 지식

- 사출성형 공정 노하우: 성형 조건 설정(온도, 압력, 시간), 불량 저감 기법

- 작업지침서(WI-005 사출성형 관리 지침서)에 표준화

- 숙련 작업자의 암묵지(Tacit Knowledge)를 문서화(OJT 체크리스트, QF-021)

나) 제품·고객 요구사항 지식

- 주요 고객(현대모비스, 삼성전자, LS산전)별 품질 기준, 납기 요구사항

- 고객 클레임 이력 및 재발 방지 대책(부적합 보고서, QF-007)

다) 환경 관련 지식

- 환경측면 영향평가 결과(QF-022) 및 중대한 환경측면 관리 방법

- 환경 법규 등록부(QF-025) 및 법규 변경사항 이력

- 폐기물 처리업체 정보, 재활용 가능 자원 분리 방법

라) 교훈(Lessons Learned)

- 내부심사 부적합 사항 및 시정조치 결과(QF-008)

- 비상사태 훈련 기록(QF-036) 및 실제 비상사태 발생 보고서(QF-027)

- 외부 심사(인증심사, 고객심사) 지적사항 및 개선 조치

2. 외부 지식 출처

가) 법규 및 표준 정보

- 환경부, 고용노동부 등 정부기관 고시·공고·지침

- ISO 14001:2026 표준 및 해석 지침, 산업안전보건법 개정사항

- 한국환경공단, 한국산업안전보건공단 발행 기술자료

나) 기술 동향 및 산업 정보

- 플라스틱 업계 학회·세미나 참석(한국고무학회, 한국플라스틱학회)

- 친환경 소재(바이오 플라스틱, 재생 플라스틱) 기술 동향

- 에너지 효율 개선, 탄소 저감 기술 관련 정보

다) 협력업체 및 전문기관 지식

- 원재료 공급업체의 수지 물성 정보, MSDS

- 인증기관·컨설팅 업체의 심사 사례, 모범 사례(Best Practice)

- 폐기물 처리업체의 재활용 기술, 처리 방법 개선 정보

3. 지식 관리 방법

가) 문서화 및 공유

- 사내 인트라넷에 기술자료실 운영: 작업지침서, 교육자료, 법규 정보 게시

- 주간 생산회의 시 기술 이슈 공유, 회의록 작성·배포

- 신입·경력직 입사자 OJT 시 핵심 지식 전수(QF-021)

나) 교육·훈련을 통한 지식 이전

- 연간 교육훈련 계획(QF-010)에 환경·안전·기술 교육 포함

- 외부 교육 이수자는 교육 내용을 내부 전파(교육자료 공유)

- 숙련 작업자를 멘토로 지정, 신규 작업자 지도

다) 지속적 갱신

- 환경안전팀은 월 1회 법규 변경사항 확인, 관련 부서에 통보

- 내부심사(연 1회) 시 작업지침서 적절성 검토, 필요시 개정

- 경영검토(연 2회) 시 조직 지식의 충분성 평가, 추가 확보 필요성 결정

조직의 지식은 직원 퇴사, 설비 교체, 법규 변경 등으로 소실되거나 진부화될 수 있으므로, 경영지원팀과 환경안전팀이 협력하여 지식 보존 및 갱신 활동을 지속한다.

## 7.2 적격성 (Competence)

조직은 환경 성과를 포함하여 환경경영시스템의 효과성에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원에게 필요한 적격성을 다음과 같이 관리한다:

1. 적격성 결정

조직은 각 직무별로 필요한 적격성을 결정한다. 적격성은 적절한 교육(Education), 훈련(Training), 경험(Experience)을 기반으로 한다.

가. 직무별 필수 적격성 요구사항

1) 환경관리책임자(환경안전팀장)

- 학력: 환경공학 또는 관련 분야 학사 이상

- 경력: 환경관리 실무 5년 이상

- 자격: 환경기사 이상 또는 ISO 14001 선임심사원

- 교육: ISO 14001 표준 교육(40시간), 환경 법규 교육(연 8시간)

2) 환경담당자

- 학력: 환경·화학·안전 관련 전공 또는 고졸 이상

- 경력: 환경 업무 2년 이상

- 자격: 환경산업기사 이상(권장)

- 교육: 폐기물 관리, 대기·수질 관리, 화학물질 관리 교육(연 16시간)

3) 생산팀장

- 학력: 공학 계열 전공 또는 고졸 이상

- 경력: 플라스틱 사출성형 실무 7년 이상

- 자격: 사출금형산업기사 이상(권장)

- 교육: 사출성형 기술, 에너지 절감, 환경측면 관리(연 8시간)

4) 사출성형 작업자

- 학력: 고졸 이상

- 경력: 사출성형 작업 1년 이상 또는 OJT 3개월 이수

- 자격: 사출금형기능사(권장)

- 교육: 작업 안전, 환경측면 관리, 비상사태 대응(연 12시간)

5) 품질관리 담당자

- 학력: 공학 계열 또는 고졸 이상

- 경력: 품질관리 실무 2년 이상

- 자격: 품질관리기사 또는 품질경영산업기사(권장)

- 교육: 품질검사 기법, 측정기 사용법, 부적합품 관리(연 8시간)

6) 내부심사원

- 자격: ISO 14001 내부심사원 과정 이수(16시간 이상)

- 경력: 환경경영시스템 관련 부서 근무 1년 이상

- 유지: 2년마다 보수교육(8시간) 또는 실제 심사 참여

나. 역량 매트릭스(Competence Matrix)

조직은 부서별·직무별 필수 역량 및 권장 역량을 역량 매트릭스(QF-019)로 관리한다. 역량 매트릭스는 다음 항목을 포함한다:

- 직무명: 환경관리책임자, 환경담당자, 생산팀장, 사출성형 작업자, 품질관리 담당자 등

- 필수 역량: ISO 14001 이해, 환경측면 파악, 법규 준수, 비상사태 대응, 폐기물 관리

- 권장 역량: 에너지 관리, 온실가스 감축, 생물다양성 보호, 내부심사 기법

- 평가 방법: 교육 이수 여부, 자격증 보유, 실무 평가(상/중/하)

- 현재 수준: 각 직원별 역량 보유 현황 기록

- Gap 분석: 필요 역량과 현재 수준 간 격차 파악

역량 매트릭스는 경영지원팀이 연 1회(매년 12월) 업데이트하며, 교육훈련 계획 수립의 기초 자료로 활용한다.

2. 적격성 보장

조직은 직원이 필요한 적격성을 갖추도록 다음 조치를 취한다:

가. 교육 및 훈련

1) 신규 입사자 교육

- 입사일로부터 1주일 이내 실시

- 교육 내용: 회사 소개, 환경방침, 환경경영시스템 개요, 환경측면, 비상사태 대응, 안전수칙

- 교육 시간: 4시간

- 교육 담당: 환경안전팀장 또는 환경담당자

2) 직무별 전문 교육

- 환경 법규 교육: 환경안전팀 전원(연 1회, 8시간)

- 내부심사원 양성 교육: 신규 내부심사원 후보자(16시간)

- 사출성형 기술 교육: 생산팀 전원(연 1회, 4시간)

- 폐기물 관리 교육: 폐기물 취급 직원(연 1회, 4시간)

- 화학물질 안전교육: 화학물질 취급 작업자(연 1회, 8시간)

3) 법정 의무 교육

- 산업안전보건교육: 전 직원(분기 3시간, 관리감독자 연 16시간)

- 소방안전교육: 전 직원(연 1회, 2시간)

4) 인식 제고 교육

- 환경방침·환경목표 교육: 전 직원(연 2회, 각 1시간)

- 기후변화·생물다양성 보호 교육: 전 직원(연 1회, 2시간)

- 환경 캠페인: 에너지 절약의 날(매월 1회), 분리수거 캠페인(분기 1회)

나. OJT(On-the-Job Training)

- 신규 사출성형 작업자는 3개월간 숙련자와 함께 작업하며 OJT 체크리스트(QF-021)로 평가

- 평가 항목: 설비 조작, 성형 조건 설정, 불량 판정, 환경측면 관리, 비상사태 대응

- 평가 결과 '적합' 판정 시 독립 작업 허가

다. 외부 교육 및 자격 취득 지원

- 직무 관련 외부 교육 참석 시 교육비·교통비 지원

- 환경·안전·품질 관련 국가기술자격 취득 시 응시료 지원, 자격수당 지급

- 교육 이수자는 교육 내용을 사내 공유(교육자료 게시, 팀 회의 발표)

3. 적격성 평가

조직은 취해진 조치의 효과성을 평가한다.

가. 교육훈련 효과성 평가

- 교육 직후: 이해도 테스트 실시(객관식 10문항, 80점 이상 합격)

- 교육 3개월 후: 실무 적용도 평가(상사가 평가, 상/중/하)

- 평가 결과 '하' 판정 시 재교육 실시

나. 자격 및 역량 유지 확인

- 자격 관리 대장(QF-020)에 직원별 보유 자격 등록·관리

- 자격 갱신 필요 시 1개월 전 통보

- 내부심사원 자격: 2년마다 보수교육(8시간) 또는 실제 심사 1회 이상 참여

다. 역량 매트릭스 갱신

- 연 1회(12월) 역량 매트릭스(QF-019) 업데이트

- 신규 교육 이수, 자격 취득, 경력 변동 사항 반영

- Gap 분석 결과를 차년도 교육훈련 계획(QF-010) 수립에 반영

4. 인식 및 문서화

가. 적격성 인식

- 직원은 자신의 직무에 필요한 적격성 요구사항을 인지해야 함

- 입사 시 및 직무 변경 시 상사가 적격성 요구사항 설명

- 역량 매트릭스를 사내 인트라넷에 게시하여 직원이 열람 가능

나. 문서화된 정보 유지

조직은 적격성의 증거로서 다음 문서화된 정보를 유지한다:

- 교육훈련 기록부(QF-009): 교육 일시, 내용, 시간, 참석자, 강사, 평가 결과

- 교육훈련 계획서(QF-010): 연간 교육 계획(과정명, 대상, 시기, 시간, 담당)

- 자격 관리 대장(QF-020): 직원별 학력, 경력, 자격증, 교육 이력

- OJT 체크리스트(QF-021): 신규 작업자 OJT 평가 결과

- 역량 매트릭스(QF-019): 부서별·직무별 역량 보유 현황

교육훈련 기록은 퇴사 후 3년간 보관하며, 내부심사 및 인증심사 시 제시한다.

5. 교육훈련 계획 및 실행

가. 연간 교육훈련 계획 수립

- 경영지원팀은 매년 12월 차년도 교육훈련 계획(QF-010) 수립

- 역량 매트릭스 Gap 분석, 법정 의무교육, 환경목표 달성 필요역량 반영

- 환경안전팀·생산팀·품질팀의 교육 수요 조사 반영

나. 교육 실행 및 기록

- 교육 실시 전 공지(1주 전), 교육자료 준비, 장소·강사 섭외

- 교육 실시 후 교육훈련 기록부(QF-009) 작성: 참석자 서명, 교육자료 첨부

- 효과성 평가 실시 및 결과 기록

다. 계획 대비 실적 점검

- 경영지원팀은 분기별 교육 실적 점검(계획 대비 이수율)

- 미이수 과정은 차기 분기 내 보완 실시

- 경영검토(연 2회) 시 교육 실적 보고, 차기 계획 개선사항 도출

6. 적격성 관리 책임

가. 경영지원팀장

- 연간 교육훈련 계획 수립·승인, 교육 예산 편성

- 교육 실행 총괄, 기록 관리, 효과성 평가

- 자격 관리, 역량 매트릭스 유지

나. 환경안전팀장

- 환경 관련 교육 과정 기획, 강사 선정, 교육자료 작성

- 내부심사원 양성 및 보수교육 계획 수립

다. 각 부서장

- 소속 직원의 필요 역량 파악, 교육 수요 제출

- OJT 계획 수립 및 실행, 신규 직원 멘토 지정

- 교육 이수 독려, 실무 적용도 평가

적격성 관리 활동은 내부심사(9.2) 시 적절성을 점검하며, 부적합 발견 시 시정조치(10.2)를 실시한다.

## 7.3 인식 (Awareness)

조직은 자사의 관리하에 업무를 수행하는 모든 인원이 다음 사항을 인식하도록 보장한다:

1. 환경방침에 대한 인식

가. 환경방침 전달 방법

1) 신규 입사자 교육

- 입사 시 환경방침 교육(30분) 실시

- 환경방침 내용 설명: 환경 보호 의지, 오염 예방, 법규 준수, 지속적 개선

- 환경방침 사본 배포, 사내 인트라넷 게시

2) 정기 교육 및 캠페인

- 전 직원 대상 환경방침 재교육(연 2회, 각 1시간)

- 환경의 날(6월 5일) 기념 환경방침 재확인 행사

- 환경 캠페인 시 환경방침 게시물 부착(작업장 5개소, 휴게실 2개소)

3) 일상적 인식 활동

- 주간 생산회의(매주 월요일) 시 환경방침 낭독

- 작업장 입구에 환경방침 게시판 설치(가로 1m × 세로 0.5m)

- 사원증 뒷면에 환경방침 요약본 인쇄

나. 환경방침 이해도 확인

- 교육 후 이해도 테스트 실시(객관식 5문항)

- 내부심사 시 작업자 인터뷰를 통해 환경방침 인지 여부 확인

- 미흡 시 재교육 실시

2. 환경목표에 대한 인식

가. 환경목표 공유

1) 목표 수립 시 공유

- 경영검토(연 2회) 후 확정된 환경목표를 전 직원에게 공지(게시, 이메일)

- 부서별 세부 목표 전달: 생산팀(불량률 저감), 환경안전팀(폐기물 재활용률 향상), 경영지원팀(에너지 사용량 절감)

2) 진척 상황 공유

- 월별 환경목표 달성률을 작업장 게시판에 게시(매월 5일)

- 분기별 경영회의(3월, 6월, 9월, 12월) 시 목표 달성 현황 보고

- 목표 미달성 시 원인 분석 및 개선 조치 공유

3) 목표 달성 시 보상

- 목표 달성 부서/개인에 대한 표창(분기별)

- 우수 개선 제안자 포상(연 2회, 각 10만원)

나. 환경목표 관련 부서별 인식 활동

1) 생산팀: 불량률 저감 목표

- 일일 불량률 현황판 게시(작업장 3개소)

- 불량 발생 시 원인 분석, 재발 방지 대책 공유(조회 시 발표)

- 불량품 최소화를 위한 작업 조건 준수 교육(연 2회)

2) 환경안전팀: 폐기물 재활용률 향상 목표

- 폐기물 배출량 월별 추이 그래프 게시(환경안전팀 사무실)

- 분리수거 캠페인(분기 1회): 일반/지정폐기물 구분 방법 재교육

- 재활용 가능 자원(플라스틱 스크랩) 분리배출 독려

3) 경영지원팀: 에너지 사용량 절감 목표

- 전기·가스 사용량 월별 비교표 게시(전 부서)

- 에너지 절약 캠페인: 퇴근 시 소등·PC 전원 차단, 냉난방 온도 준수(냉방 26℃ 이상, 난방 20℃ 이하)

- 에너지 절약 우수 부서 선정(분기별) 및 인센티브 지급

3. 자신의 업무가 환경경영시스템 효과성에 기여하는 방법에 대한 인식

가. 직무별 기여 방법 교육

1) 사출성형 작업자

- 성형 조건 최적화로 불량률 감소 → 원재료 절감, 폐기물 감소

- 설비 점검(일일)으로 유압유 누유 방지 → 토양·수질 오염 예방

- 비상사태(화재, 누출) 발견 시 즉시 보고 → 환경사고 최소화

2) 조립·포장 작업자

- 제품 취급 시 파손 방지 → 불량품 감소, 재작업 최소화

- 포장재(비닐, 완충재) 적정량 사용 → 포장 폐기물 감소

- 작업장 청결 유지 → 제품 오염 방지, 환경 개선

3) 품질관리 담당자

- 수입검사 철저 → 부적합 원재료 반입 방지, 불량 사전 차단

- 공정검사 강화 → 불량품 조기 발견, 대량 불량 방지

- 부적합품 분리 관리 → 정상 제품 혼입 방지, 재작업 최소화

4) 환경담당자

- 환경측면 모니터링(월 1회) → 중대한 환경영향 조기 발견 및 대응

- 폐기물 관리대장(QF-023) 작성 → 법규 준수, 위탁처리 적법성 보장

- 환경 법규 변경사항 전파 → 법규 위반 예방, 과태료 방지

5) 경영지원팀 담당자

- 교육훈련 계획 수립·실행 → 직원 역량 향상, 환경경영시스템 효과성 제고

- 내부심사 실시 → 시스템 부적합 발견, 지속적 개선 촉진

- 협력업체 평가 → 친환경 협력업체 선정, 공급망 환경 리스크 저감

나. 기여 사례 공유

- 우수 개선 제안 사례 발표(분기별): 에너지 절감, 폐기물 감소, 작업 환경 개선 등

- 내부심사 우수 사례 공유: 시스템 개선 사례, 부적합 시정 사례

- 고객 칭찬 사례 공유: 품질 개선, 납기 준수로 고객 만족도 향상 사례

4. 자신의 업무가 환경 성과 향상에 기여하는 방법에 대한 인식

가. 환경 성과 지표 교육

조직은 다음 환경 성과 지표를 전 직원에게 교육한다(연 2회):

1) 폐기물 발생량: 목표 월 10톤 이하 → 현재 월 12톤 → 개선 필요

2) 재활용률: 목표 70% 이상 → 현재 65% → 분리수거 철저 필요

3) 에너지 사용량: 목표 전년 대비 5% 절감 → 현재 3% 절감 → 추가 노력 필요

4) 수질오염물질 배출: 목표 법적 기준 80% 이하 → 현재 60% → 목표 달성

5) 대기오염물질 배출: 목표 법적 기준 100% 준수 → 현재 100% 준수 → 지속 유지

나. 직무별 환경 성과 기여 방법 교육

1) 생산팀: 불량률 1% 감소 → 폐기물 월 500kg 감소, 원재료 절감 연 1,000만원

2) 전 직원: 점심시간 소등 실천 → 전기 사용량 월 500kWh 절감, 전기요금 연 100만원 절감

3) 환경안전팀: 폐플라스틱 분리배출 철저 → 재활용률 5% 향상, 폐기물 처리비 연 200만원 절감

4) 생산팀: 설비 공회전 시간 단축 → 전기 사용량 월 300kWh 절감, CO₂ 배출 월 150kg 감소

다. 환경 성과 가시화

- 환경 성과 지표 현황판 게시(본관 로비, 작업장 입구): 매월 갱신

- 그래프·차트 활용: 월별 추이, 목표 대비 실적 비교

- 환경 성과 우수 부서 선정(분기별) 및 포상

5. 환경경영시스템 요구사항을 충족시키지 못했을 때의 영향에 대한 인식

가. 부적합 발생 시 영향 교육

조직은 다음 부적합 사례와 영향을 교육한다(연 1회):

1) 폐기물 무단 방치

- 법규 위반: 폐기물관리법 위반 → 과태료 최대 1,000만원

- 환경 피해: 토양 오염, 지하수 오염 → 정화 비용 수억원

- 기업 이미지 손상: 언론 보도 → 고객사 신뢰 상실, 수주 감소

2) 환경 법규 미준수

- 행정 처분: 조업 정지 명령 → 생산 중단, 납기 지연

- 벌금·과태료: 최대 수천만원 → 경영 악화

- 인증 취소: ISO 14001 인증 취소 → 고객사 거래 중단

3) 환경측면 관리 소홀

- 환경사고 발생: 화학물질 누출 → 작업자 피해, 긴급 방제 비용

- 민원 발생: 소음·악취 민원 → 행정 조사, 개선 명령

- 생산 차질: 설비 가동 중단 → 납기 지연, 고객 클레임

4) 내부심사 부적합 미시정

- 시스템 약화: 부적합 누적 → 인증 심사 부적합, 인증 취소 위기

- 환경 성과 악화: 목표 미달성 → 폐기물 증가, 에너지 낭비

- 직원 사기 저하: 시스템 불신 → 참여도 감소, 개선 활동 부진

나. 준수 의무 위반 사례 교육

- 타사 환경사고 사례 분석(연 1회): 화학물질 누출, 폐수 무단 방류 사례

- 법규 위반 시 처벌 사례 공유: 벌금, 조업 정지, 대표이사 구속 사례

- 자사 과거 부적합 사례 공유: 재발 방지 대책, 개선 효과

다. 개인 책임 인식

- 작업자 부주의로 인한 환경사고 발생 가능성 교육

- 환경 법규 위반 시 개인 형사 책임(벌금형, 징역형) 가능성 안내

- 환경경영시스템 요구사항 준수가 개인과 조직 모두를 보호함을 강조

6. 인식 활동의 효과성 평가

가. 평가 방법

1) 교육 후 이해도 테스트

- 객관식 10문항: 환경방침, 환경목표, 직무별 기여 방법, 부적합 영향

- 80점 이상 합격, 미달 시 재교육

- 결과 기록: QF-009 『교육훈련 기록부』

2) 내부심사 시 인터뷰

- 작업자 무작위 선정(부서별 2~3명)

- 질문 예시: '환경방침의 주요 내용은?', '귀하의 업무가 환경 성과에 어떻게 기여합니까?', '환경목표 달성률은?'

- 인터뷰 결과 내부심사 보고서(QF-006)에 기록

3) 환경 성과 지표 달성률 분석

- 인식 활동 강화 전후 환경 성과 비교

- 폐기물 발생량, 재활용률, 에너지 사용량 개선 추이 확인

- 개선 효과 미흡 시 인식 활동 방법 재검토

나. 개선 조치

- 인식 수준 미흡 부서/개인 대상 추가 교육 실시

- 교육 내용 및 방법 개선: 사례 중심 교육, 동영상 활용, 현장 교육 강화

- 우수 인식 활동 사례 벤치마킹 및 전파

7. 이해관계자(협력업체, 외주업체, 방문객) 인식

가. 협력업체 인식

1) 협력업체 선정 시

- 협력업체에 환경방침 전달(서면, 이메일)

- 환경 법규 준수 서약서 제출 요구

- 협력업체 평가(QF-016) 시 환경 관리 능력 평가 항목 포함

2) 정기 협력업체 간담회(연 1회)

- 조직의 환경경영시스템 요구사항 설명

- 협력업체의 환경 개선 사례 공유

- 친환경 원재료 사용 요청, 우수 협력업체 시상

나. 외주업체(도금업체) 인식

1) 외주 위탁 시

- 외주업체의 환경 관련 인·허가 확인(배출시설 허가증, 폐기물 처리업 허가증)

- EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』에 따른 외주업체 관리

- 환경사고 발생 시 조직에 즉시 보고 의무 명시(계약서)

2) 외주업체 정기 점검(연 1회)

- 환경 관리 현황 확인: 폐수 처리, 대기오염 방지 시설 가동 상태

- 법규 위반 사항 점검, 시정 요구

- 점검 결과 기록 유지

다. 방문객 인식

1) 출입 시

- 안전·환경 주의사항 안내: 흡연 금지 구역, 폐기물 배출 금지, 화기 취급 금지

- 방문증 발급 시 환경·안전 수칙 기재

2) 공장 투어 시

- 환경방침 게시판 설명

- 환경 개선 사례(폐기물 감소, 에너지 절감) 소개

- 환경경영시스템 인증서(ISO 14001) 전시

8. 관련 문서 및 기록

가. 관련 절차서

- EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』

나. 관련 양식

- QF-009 『교육훈련 기록부』

- QF-010 『교육훈련 계획서』

- QF-019 『역량 매트릭스』

- QF-033 『환경성과 지표 관리표』

다. 기록 보관

- 교육 기록: 3년

- 인식 평가 기록: 3년

- 협력업체 인식 자료: 3년

## 7.4 의사소통 (Communication)

### 7.4.1 일반사항 (General)

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 효과적 운영을 위해 내부 및 외부 의사소통 프로세스를 수립·실행·유지한다.

1. 의사소통 대상 및 내용

가. 내부 의사소통

- 환경방침 및 환경목표 달성 현황

- 중대한 환경측면 및 환경영향 정보 (EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 참조)

- 환경 법규 준수 의무 및 변경사항 (EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』 참조)

- 환경 성과 지표 및 모니터링 결과 (EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』 참조)

- 환경경영시스템 변경사항 (EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』 참조)

- 비상사태 발생 및 대응 조치 (EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』 참조)

- 내부심사 및 경영검토 결과, 시정조치 요구사항

나. 외부 의사소통

- 이해관계자(고객, 지역사회, 규제기관, 협력업체)의 환경 관련 요구사항 및 기대사항

- 환경 성과 및 개선 활동 정보

- 기후변화·생물다양성 대응 활동 (EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』 참조)

- 환경 관련 불만 및 민원, 비상사태 발생 통보

- 폐기물 처리 및 재활용 현황 (EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』 참조)

- 협력업체 환경관리 요구사항 및 평가 결과

2. 의사소통 원칙

가. 투명성: 환경정보 제공 방식과 근거를 명확히 공개

나. 시의성: 이해관계자의 니즈에 맞춰 적시에 정보 제공

다. 적절성: 대상자의 언어, 문해력, 접근성을 고려한 형식·매체 선택

라. 진실성: 사실에 기반하고 오해를 불러일으키지 않는 정보 제공

마. 일관성: 동일 정보에 대해 내·외부 간 상충되지 않는 메시지 전달

바. 신뢰성: 정확하고 검증 가능한 데이터 기반 정보 제공

사. 응답성: 이해관계자의 문의·불만·권고사항에 신속하고 명확하게 응답

3. 책임 및 권한

가. 환경안전팀장: 전체 의사소통 프로세스 총괄, 외부 의사소통 창구 역할

나. 각 부서장: 부서 내 환경정보 전달 및 직원 의견 수렴

다. 경영지원팀장: 고객 및 규제기관 대응 지원, 공식 문서 발송 관리

라. 대표이사: 중대한 환경이슈(비상사태, 법규 위반, 중대한 환경영향)에 대한 최종 의사결정 및 대외 발표 승인

### 7.4.2 내부 의사소통 (Internal communication)

에코그린산업(주)는 환경경영시스템 관련 정보를 조직 내 각 계층 및 부서 간 효과적으로 공유하기 위한 내부 의사소통 체계를 운영한다.

1. 내부 의사소통 채널 및 주기

가. 정기 회의체

1) 경영검토 회의: 연 2회 이상, 대표이사 주재, 환경경영시스템 전반 검토 (QF-003 『경영검토 회의록』 활용)

- 환경 성과 지표 달성률, 법규 준수 현황, 리스크·기회 관리 상황, 환경목표 수정 필요성, 자원 적정성 검토

2) 부서장 회의: 월 1회, 각 부서의 환경측면 관리 현황 및 개선사항 공유

- 생산팀: 사출성형 공정 에너지·원재료 사용량, 불량률, 폐기물 발생량

- 품질팀: 고객 환경 요구사항 변경사항, 제품 검사 중 환경 관련 부적합 발견 시 즉시 보고

- 환경안전팀: 법규 변경사항, 환경 모니터링 결과, 비상사태 훈련 계획 및 결과

3) 환경안전 회의: 분기 1회, 환경안전팀 주관, 중대한 환경측면 관리 및 개선과제 논의

- 폐플라스틱·폐수·대기배출물 관리 현황, VOC 저감 조치 효과성, 협력업체(도금 외주) 환경관리 점검 결과

나. 비정기 의사소통

1) 비상연락망: 비상사태(화재, 화학물질 누출, 환경오염 사고) 발생 시 즉시 가동 (QF-026 『비상연락망』 참조)

- 발생 즉시 환경안전팀장 → 대표이사 → 관련 부서장 → 전 직원 순차 통보

2) 시정조치 요구서(CAR): 내부심사·외부심사·일상 운영 중 부적합 발견 시 즉시 발행 (QF-008 활용)

- 수신 부서는 7일 이내 원인분석 및 시정조치 계획 제출, 30일 이내 완료 및 효과성 검증

3) 변경요청서: 환경경영시스템 변경(설비 도입, 공정 변경, 법규 개정 대응) 시 사전 신청 (QF-031 『환경경영 변경요청서』 활용, EP-006 참조)

다. 상시 의사소통 도구

1) 전자게시판: 사내 인트라넷 『환경경영 공지사항』 게시판 운영

- 환경방침, 환경목표, 월간 환경 성과, 법규 변경사항, 교육 일정, 우수사례 공유

- 환경안전팀이 주 1회 이상 업데이트, 전 직원 열람 가능

2) 환경안전 게시판: 각 작업장(사출성형 현장, 조립 공정, 창고) 내 물리적 게시판 설치

- 중대한 환경측면(폐플라스틱, VOC, 폐수), 비상대응 절차, 비상연락망, 개인보호구 착용 요령 게시

3) 메신저(업무용 메신저): 긴급 환경이슈 발생 시 실시간 전파

- 예: 폐수처리시설 고장, 대기배출시설 이상, 협력업체 환경사고 통보

2. 직원 참여 및 의견 수렴

가. 환경 개선 제안제도: 전 직원 대상, 분기별 우수 제안 시상

- 에너지 절감, 폐기물 감량, 공정 개선 아이디어 접수, QF-024 『환경 모니터링 기록표』에 반영 여부 검토

나. 환경교육 시 질의응답: 교육 종료 후 10분 이상 질의응답 시간 배정, 의견 수렴 (QF-009 『교육훈련 기록부』에 주요 질문 기록)

다. 익명 건의함: 환경 관련 우려사항·불만을 익명으로 제출 가능, 환경안전팀장이 월 1회 확인 후 대표이사 보고

3. 의사소통 기록 관리

가. 회의록: QF-003 『경영검토 회의록』, 부서장 회의록, 환경안전 회의록 작성 및 3년 보관

나. 변경요청서·CAR: QF-031, QF-008 원본 및 처리결과 5년 보관

다. 비상사태 통보기록: QF-027 『비상사태 발생 보고서』 영구 보관

### 7.4.3 외부 의사소통 (External communication)

에코그린산업(주)는 이해관계자의 환경 관련 요구사항, 기대사항, 우려사항을 파악하고 환경 성과 및 개선활동을 투명하게 공개하기 위한 외부 의사소통 체계를 운영한다.

1. 외부 의사소통 대상 및 내용

가. 고객사(현대모비스, 삼성전자, LS산전)

1) 환경 관련 정보 제공

- 제품 환경규제 준수 증명서(RoHS, REACH 등), 제3자 시험성적서, 원재료 성분표(MSDS)

- 환경경영시스템 인증서(ISO 14001:2026), 연간 환경감사 보고서(고객 요청 시)

- 기후변화 대응 활동(탄소배출량, 재생에너지 사용률) 보고서 (EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』 참조)

2) 의사소통 채널

- 영업팀이 고객 환경 요구사항 접수 → 환경안전팀 검토 → 7일 이내 회신

- 분기별 고객 환경 만족도 조사 시행 (QF-011 『고객만족도 조사표』 활용)

나. 규제기관(환경부, 한국환경공단, 지방자치단체 환경과)

1) 법규 준수 보고

- 대기배출시설·폐수배출시설 자가측정 결과 보고(분기 1회)

- 폐기물 처리 실적 보고(월 1회, 올바로 시스템 전산 제출)

- 화학물질 배출량 조사(연 1회, 화학물질 배출량 조사 시스템 제출)

2) 환경사고·비상사태 통보

- 화학물질 누출, 폐수 무단방류, 대기오염물질 배출기준 초과 시 즉시 통보 (EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』 참조)

- 대표이사 승인 후 1시간 이내 관할 관청에 유선·서면 통보

3) 의사소통 책임: 환경안전팀장이 규제기관 대응 총괄, 필요시 경영지원팀장 협조

다. 협력업체(도금 외주업체, 원재료 공급업체)

1) 환경관리 요구사항 전달

- 연 1회 협력업체 환경방침 및 환경기준서 배포 (예: 도금 공정 중 유해물질 사용 금지 목록, 폐수처리 기준)

- 분기 1회 협력업체 환경심사 실시, QF-016 『협력업체 평가표』에 환경 항목 포함 (EP-004 참조)

2) 의사소통 채널

- 구매 발주서(QF-017)에 환경 요구사항 명시

- 협력업체 환경 부적합 발견 시 즉시 시정조치 요구, 미이행 시 거래 중단 검토

라. 지역사회 및 일반 대중

1) 환경정보 공개

- 회사 홈페이지 『환경경영』 섹션에 환경방침, 환경목표, 연간 환경 성과(에너지 사용량, 폐기물 재활용률, 온실가스 배출량) 게시

- 생물다양성 보호 활동(사업장 인근 하천 정화, 나무 심기 캠페인) 연 1회 이상 실시 및 공개 (EP-008 참조)

2) 민원 대응

- 소음, 악취, 분진 등 환경민원 접수 시 48시간 이내 현장 확인 및 초기 대응, 7일 이내 최종 회신

- 민원 내용 및 처리결과는 QF-027 『비상사태 발생 보고서』 유사 양식에 기록, 5년 보관

2. 외부 의사소통 프로세스

가. 정보 발신 절차

1) 작성: 해당 부서(환경안전팀, 영업팀 등)에서 초안 작성

2) 검토: 환경안전팀장이 환경경영시스템 적합성·법규 준수 여부 검토

3) 승인: 일반 정보는 환경안전팀장 승인, 중대 사항(환경사고, 법규 위반, 인증서 발급)은 대표이사 승인

4) 발송: 경영지원팀이 공식 문서번호 부여 후 발송, QF-001 『문서 배포/회수 대장』에 기록

나. 정보 수신 및 응답 절차

1) 접수: 이메일(환경안전팀 공용메일), 팩스, 유선, 홈페이지 문의게시판 등 다양한 채널로 접수

2) 기록: 접수일시, 발신자, 내용, 요청사항을 QF-002 『기록 관리 대장』 유사 양식에 등록

3) 검토 및 회신: 환경안전팀장이 7일 이내 회신 작성, 필요시 관련 부서 협조

- 단순 문의: 환경안전팀장 승인 후 직접 회신

- 불만·민원: 대표이사 보고 후 회신, 필요시 현장 방문 및 시정조치 실시

4) 추적: 회신 완료 후 30일 이내 만족도 확인 (유선 또는 이메일), 미흡 시 추가 조치

3. 외부 의사소통 신뢰성·일관성 보장

가. 데이터 검증: 외부 공개 전 환경 성과 데이터는 EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』에 따라 검증

- 예: 온실가스 배출량은 제3자 검증기관 검증 완료 후 공개

나. 내외부 정보 일관성: 내부 보고서와 외부 공개 자료 간 수치·내용 일치 여부를 경영검토 회의에서 확인

다. 이해관계자 피드백 반영: 외부 의사소통에 대한 이해관계자 의견을 연 1회 이상 수렴, 경영검토 입력사항으로 반영

## 7.5 문서화된 정보 (Documented information)

### 7.5.1 일반사항 (General)

에코그린산업(주)는 ISO 14001:2026 요구사항 및 환경경영시스템의 효과적 운영을 위해 필요한 문서화된 정보를 수립·유지·관리한다. 문서화된 정보의 범위와 상세 수준은 조직의 규모, 활동의 복잡성, 직원의 역량, 법규 요구사항을 고려하여 결정한다.

1. 문서 체계 및 분류

가. 4단계 문서 체계 운영

1) 1단계: 환경매뉴얼 (EM-001)

- ISO 14001:2026 전체 조항에 대한 회사의 환경경영시스템 방침 및 원칙 기술

- 대표이사 승인, 전 부서 필수 숙지 문서

2) 2단계: 절차서 (EP-xxx)

- 환경경영시스템 운영을 위한 부서 간 업무 프로세스 정의

- 주요 절차서: EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』, EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』, EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』, EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』, EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』, EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』, EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』, EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』

- 관련 부서장 협의 후 환경안전팀장 승인

3) 3단계: 지침서 (WI-xxx)

- 특정 작업 또는 검사 활동의 세부 절차 및 기준 정의

- 예: WI-001 『수입검사 지침서』, WI-005 『사출성형 관리 지침서』 등

- 해당 부서장 승인

4) 4단계: 양식 (QF-xxx)

- 업무 수행 결과를 기록하기 위한 빈 서식

- 예: QF-022 『환경측면 영향평가표』, QF-023 『폐기물 관리 대장』, QF-024 『환경 모니터링 기록표』 등

- 해당 부서장 승인

나. 문서 구성 요소

모든 문서화된 정보는 다음을 포함한다:

- 문서번호 (예: EP-007, QF-024)

- 문서명 (예: 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』)

- 개정번호 (Rev.00, Rev.01 등)

- 개정일자 (예: 2025-01-15)

- 작성자/검토자/승인자 서명 또는 전자서명

- 페이지 번호 (예: 3/10)

다. 외부 출처 문서 관리

1) 외부 문서 유형

- 환경 법규 및 규제 지침(환경부 고시, 지방자치단체 조례)

- 고객 환경 요구사항 문서 (RoHS 준수 요청서, 환경물질 금지 리스트)

- 국제 표준 및 지침 (ISO 14001:2026, ISO 14031 환경성과평가 지침)

- 협력업체 환경관리 매뉴얼, 제3자 시험성적서, MSDS

2) 외부 문서 관리 방법

- 환경안전팀이 외부 문서 접수 즉시 QF-001 『문서 배포/회수 대장』에 등록

- 문서 상단에 『외부문서』 워터마크 표시, 내부 문서번호 부여 (예: EXT-2025-001)

- 최신본 여부를 월 1회 확인, 구판은 『무효』 워터마크 후 별도 보관

- 법규 문서는 EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 별도 관리

2. 문서화된 정보의 필수 항목 (ISO 14001:2026 요구사항)

가. 조직 상황: 4.1 외부·내부 이슈 분석 결과, 4.2 이해관계자 니즈 파악 결과 (경영검토 회의록에 반영)

나. 환경경영시스템 범위: 4.3 환경경영시스템 적용범위 (EM-001 환경매뉴얼 1장에 기술)

다. 리스크 및 기회: 6.1.4 리스크·기회 결정 결과 (QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』로 유지)

라. 환경측면 및 영향: 6.1.2 중대한 환경측면 목록 (QF-022 『환경측면 영향평가표』로 유지)

마. 준수 의무: 6.1.3 법규 및 기타 요구사항 목록 (QF-025 『법규 등록부』로 유지)

바. 환경목표 및 실행계획: 6.2 환경목표 및 달성 방법 (QF-033 『환경성과 지표 관리표』로 유지)

사. 역량: 7.2 직무별 필요 역량 정의 (QF-019 『역량 매트릭스』로 유지)

아. 운용 통제: 8.1 운용 기준 및 절차 (EP-004, WI-005 등)

자. 비상사태 대비: 8.2 비상대응 절차 및 훈련 기록 (EP-003, QF-036 『비상사태 훈련 기록서』)

차. 모니터링 및 측정 결과: 9.1.1 환경 성과 데이터 (QF-024, QF-034 『환경성과 평가 보고서』)

카. 내부심사: 9.2 내부심사 계획·보고서 (QF-004, QF-006)

타. 경영검토: 9.3 경영검토 회의록 (QF-003)

파. 부적합 및 시정조치: 10.2 부적합 보고서, 시정조치 요구서 (QF-007, QF-008)

### 7.5.2 작성 및 갱신 (Creating and updating)

에코그린산업(주)는 문서화된 정보의 작성·검토·승인·갱신 프로세스를 명확히 정의하여 문서의 적절성·충분성·유효성을 보장한다.

1. 문서 작성 절차

가. 작성 요청 및 기획

1) 작성 필요성 판단 기준

- 법규 개정으로 인한 새로운 준수 의무 발생 (예: 화학물질관리법 개정 시 관리 절차서 신규 작성)

- 환경경영시스템 변경 (예: 신규 설비 도입 시 WI-005 『사출성형 관리 지침서』 개정)

- 내부심사·외부심사·경영검토에서 문서 미비 지적 (예: 생물다양성 관리 절차 부재 시 EP-008 신규 작성)

- 프로세스 개선 또는 업무 표준화 필요성 (예: 폐기물 분리배출 기준 통일)

2) 작성 요청: 필요 부서가 경영지원팀에 『문서 작성/개정 요청서』 제출 (유사 양식 QF-031 활용)

3) 승인: 환경안전팀장이 작성 필요성 검토 후 승인, 작성 담당자 지정

나. 작성 단계

1) 초안 작성: 담당자가 관련 법규·표준·고객 요구사항·내부 프로세스를 반영하여 초안 작성

- ISO 14001:2026 요구사항 반영 여부 체크리스트 활용

- 기존 유사 문서 참조, 중복 방지

2) 형식 준수 사항

- 문서 구성: 목적, 적용범위, 용어 정의, 책임 및 권한, 본문(절차/기준), 관련 문서, 첨부 양식

- 글꼴 및 편집: 제목 14pt 굵게, 본문 11pt, 줄간격 1.5, 여백 상하좌우 20mm

- 번호 체계: 1. → 1) → 가. → a) → - (위 글머리 기호 계층 규칙 준수)

3) 검토: 관련 부서(생산팀, 품질팀 등)에 회람, 7일 이내 의견 수렴 및 반영

4) 승인: 문서 유형별 승인 권한

- 환경매뉴얼(EM-001): 대표이사 승인

- 절차서(EP-xxx): 환경안전팀장 승인

- 지침서(WI-xxx): 해당 부서장 승인

- 양식(QF-xxx): 해당 부서장 승인

5) 문서번호 부여: 경영지원팀이 승인 완료 후 문서번호 부여 (예: EP-009, QF-038)

6) 등록 및 배포: QF-001 『문서 배포/회수 대장』에 등록, 관련 부서에 전자파일 배포

2. 문서 갱신(개정) 절차

가. 개정 필요성 판단 기준

1) 법규 변경: EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 법규 변경사항 파악 시 관련 문서 즉시 개정

- 예: 대기환경보전법 배출허용기준 강화 시 EP-007 개정

2) 프로세스 변경: EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 공정·설비·조직 변경 시 관련 문서 개정

- 예: 초음파 세척기 도입 시 WI-005 개정

3) 부적합 재발 방지: 시정조치(QF-008) 결과 문서 개정 필요 시

4) 정기 검토: 전체 문서를 연 1회 정기 검토, 3년 이상 미개정 문서는 유효성 재확인

나. 개정 프로세스

1) 개정 요청: 담당 부서가 『문서 작성/개정 요청서』 제출, 개정 사유 및 범위 명시

2) 개정 작업: 기존 문서에 개정 내용 반영, 개정 표시

- 개정 이력표: 개정번호, 개정일자, 개정 내용 요약, 개정자, 승인자 기록

- 예: Rev.00(2025-01-15, 제정), Rev.01(2025-06-10, 3.2항 환경측면 평가 주기 변경, 김환경, 이환경)

- 본문 중 개정 부분에 개정일자 또는 변경 표시(밑줄, 음영 등) 추가 가능

3) 검토 및 승인: 신규 작성과 동일한 승인 절차 (해당 부서장 또는 환경안전팀장 또는 대표이사)

4) 구판 회수 및 신판 배포

- 경영지원팀이 QF-001 『문서 배포/회수 대장』에 개정 사실 기록

- 전자문서: 기존 파일을 『폐기』 폴더로 이동, 신판 파일 업로드

- 인쇄문서(현장 게시용): 구판 회수 후 폐기, 신판 재배포 (회수·배포 일자 QF-001에 기록)

다. 긴급 개정

1) 적용 상황: 중대한 환경사고, 법규 긴급 개정, 고객 환경 요구사항 긴급 변경

2) 절차: 대표이사 또는 환경안전팀장 승인 후 즉시 개정, 사후 정식 검토 절차 이행

3) 긴급 개정 사실을 전 부서에 즉시 통보 (메신저, 이메일)

3. 문서 작성 시 적절한 식별 및 기술

가. 식별 정보

- 제목: 문서의 목적과 내용을 명확히 표현 (예: 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』)

- 문서번호: 문서 유형·일련번호 체계 (예: EP-004, WI-005, QF-023)

- 개정번호: Rev.00부터 시작, 개정 시마다 Rev.01, Rev.02 순차 증가

- 작성일자·개정일자: YYYY-MM-DD 형식 (예: 2025-01-15)

나. 형식 및 매체

- 기본 형식: MS Word 또는 PDF (전자서명 포함)

- 현장 게시용: A4 용지 인쇄, 코팅 또는 라미네이팅 처리

- 대용량 도면·사진: 별도 첨부파일로 관리, 문서 본문에 파일명 명시

다. 언어 및 용어

- 기본 언어: 한국어

- 전문 용어: 최초 사용 시 영문 병기 (예: 환경측면(Environmental Aspect))

- 약어: 문서 내 『용어 정의』 섹션에 설명 (예: VOC: Volatile Organic Compounds, 휘발성 유기화합물)

라. 검토 및 승인 프로세스

- 전자서명 시스템 활용: 작성자·검토자·승인자 전자서명 및 일자 자동 기록

- 승인 권한 명확화: 문서 유형별 승인 매트릭스(환경매뉴얼=대표이사, 절차서=환경안전팀장) 준수

### 7.5.3 문서화된 정보의 관리 (Control of documented information)

에코그린산업(주)는 문서화된 정보의 가용성·적절성·보호를 보장하기 위해 문서 관리 시스템을 운영한다.

1. 문서 관리 시스템 및 책임

가. 전자문서 관리 시스템

1) 시스템 구성: 사내 공유 서버 『환경경영시스템』 폴더 운영

- 폴더 구조: 1단계(EM 환경매뉴얼) / 2단계(EP 절차서) / 3단계(WI 지침서) / 4단계(QF 양식) / 5단계(기록)

- 접근 권한: 읽기(전 직원), 쓰기(문서 관리자), 승인(부서장 이상)

2) 버전 관리: 파일명에 개정번호 포함 (예: EP-007_환경성과모니터링_Rev.02.pdf)

3) 백업: 매일 자동 백업, 외부 저장장치에 주 1회 수동 백업

나. 문서 관리 책임

1) 경영지원팀: 전체 문서 관리 총괄, 문서번호 부여, QF-001 『문서 배포/회수 대장』 유지

2) 환경안전팀: 환경경영시스템 문서(EM, EP) 작성·개정·배포 주관

3) 각 부서: 부서 내 지침서(WI)·양식(QF) 작성·개정, 기록 보관

2. 문서의 배포 및 이용가능성

가. 전자 배포

1) 신규·개정 문서 승인 즉시 공유 서버에 업로드

2) 관련 부서에 이메일 통보: 『[문서 신규/개정] EP-007 환경성과 모니터링 절차서 Rev.02 배포』

3) 사내 인트라넷 공지사항에 7일간 게시

나. 인쇄 배포 (현장 게시용)

1) 배포 대상: 작업장 내 환경안전 게시판, 각 부서 사무실

2) 배포 절차: 경영지원팀이 QF-001에 배포처·배포일·수령자 서명 기록

3) 인쇄본 관리: 우측 상단에 『통제된 사본(Controlled Copy)』 스탬프 날인, 배포 일련번호 기재

- 예: 『통제된 사본 No.03』 (3번째 배포본)

4) 구판 회수: 개정본 배포 시 구판 즉시 회수, 『폐기』 스탬프 날인 후 폐기 (QF-001에 회수일 기록)

다. 외부 제공

1) 제공 대상: 고객사(환경경영시스템 인증서 요청 시), 인증기관(심사 자료 요청 시), 규제기관(법규 준수 입증 시)

2) 제공 절차: 요청 부서가 환경안전팀에 승인 요청 → 대표이사 승인 → 『외부 제공용』 워터마크 표시 후 PDF 발송

3) 제공 기록: QF-001에 제공일, 제공처, 문서명, 승인자 기록

3. 문서의 보호 및 보안

가. 접근 통제

1) 전자문서: 사용자 계정별 권한 설정 (읽기/쓰기/승인)

- 일반 직원: 읽기 권한

- 부서장: 해당 부서 문서 쓰기 권한

- 환경안전팀장·경영지원팀장: 전체 문서 쓰기 권한

- 대표이사: 전체 문서 승인 권한

2) 민감 정보 보호: 개인정보(교육 이력), 영업 기밀(고객 요구사항), 법적 분쟁 관련 문서는 별도 암호화 폴더 관리

나. 손실 방지

1) 전자문서: 서버 RAID 구성, 일일 자동 백업, 주간 외부 저장장치 백업

2) 인쇄문서: 원본은 경영지원팀 문서 보관함에 보관, 잠금장치 설치

3) 재해 대비: 주요 문서(환경매뉴얼, 인증서)는 본사 외 별도 장소(대표이사 자택 금고)에 사본 보관

다. 적절한 사용 보장

1) 최신본 식별: 전자문서는 파일명에 개정번호 표시, 인쇄문서는 우측 상단에 개정번호·개정일 날인

2) 구판 오사용 방지: 전자문서 『폐기』 폴더에는 읽기 전용 설정, 인쇄문서 구판은 즉시 회수·폐기

3) 문서 현행화 점검: 환경안전팀이 분기 1회 현장 게시문서 순회 점검, 구판 발견 시 즉시 교체

4. 기록(Record)의 보존 및 처리

가. 기록의 정의 및 관리 원칙

1) 정의: 활동 수행 결과를 증명하는 문서화된 정보 (예: QF-024 작성 완료본, 내부심사 보고서)

2) 특징: 개정 불가(작성 후 수정 금지), 작성일자·작성자 필수 기재, 승인자 서명

나. 기록의 식별 및 보관

1) 식별: 양식 번호(QF-xxx) + 작성일자 + 일련번호

- 예: QF-024_환경모니터링_20250610_001 (2025년 6월 10일 작성, 1번째 기록)

2) 보관 매체

- 전자기록: 공유 서버 『기록』 폴더, 연도별·양식별 하위 폴더 생성

- 인쇄기록: 각 부서 기록 보관함, 연도별·분기별 바인더 정리

3) 보관 장소

- 일반 기록: 해당 부서 사무실 문서 보관함

- 법적 요구 기록(폐기물 인계서, 대기·수질 측정 결과): 환경안전팀 잠금 캐비닛

다. 기록의 보관 기간 및 폐기

1) 보관 기간 기준표 (QF-002 『기록 관리 대장』에 명시)

- 영구 보관: 환경매뉴얼, 인증서, 중대 환경사고 보고서, 법적 분쟁 관련 기록

- 10년: 대기·수질 배출시설 측정 기록, 폐기물 인계서 (환경부 법규 요구)

- 5년: 내부심사 보고서, 경영검토 회의록, 부적합 보고서, 시정조치 요구서, 환경측면 평가표

- 3년: 교육훈련 기록, 일상 환경 모니터링 기록, 협력업체 평가표

- 1년: 일일 폐기물 배출 기록, 월간 에너지 사용량 기록

2) 폐기 절차

- 보관기간 만료 기록 목록을 연 1회 작성, 대표이사 승인

- 전자기록: 영구 삭제 전 최종 백업, 삭제 로그 기록

- 인쇄기록: 파쇄기로 파쇄 후 폐기, 폐기 일자·담당자 QF-002에 기록

3) 법적 보존 의무 확인: 폐기 전 EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 법정 보존기간 재확인

라. 기록의 검색 및 열람

1) 검색: 문서번호·작성일자·키워드로 검색 가능, 전자기록은 파일명·폴더명 검색, 인쇄기록은 QF-002 『기록 관리 대장』 색인 활용

2) 열람 권한: 내부 직원은 업무 필요 시 자유 열람, 외부(고객·인증기관·규제기관)는 환경안전팀장 승인 후 열람

3) 외부 제공: 사본만 제공, 원본은 외부 반출 금지, 제공 시 QF-002에 제공일·제공처·제공자 기록

5. 외부 출처 문서의 관리

가. 외부 문서의 정의 및 유형

1) 정의: 조직 외부에서 입수한 환경경영시스템 운영에 필요한 문서

2) 주요 유형

- 법규: 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등 환경부·고용노동부 법령

- 고객 요구사항: 현대모비스 협력사 환경 관리 기준서, 삼성전자 친환경 구매 가이드라인

- 국제 표준: ISO 14001:2026, ISO 14031(환경성과평가), ISO 50001(에너지경영)

- 기술 자료: 사출기 제조사 환경안전 매뉴얼, 원재료 공급사 MSDS(물질안전보건자료)

나. 외부 문서의 입수 및 식별

1) 입수 경로

- 법규: 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 환경부 홈페이지, 법제처 이메일 알림 서비스

- 고객 요구사항: 고객사 공급자 포털, 이메일 수신

- 표준: 한국표준협회 구매, ISO 공식 홈페이지

- MSDS: 원재료 공급업체 제공, 한국산업안전보건공단 MSDS 검색 시스템

2) 식별 방법: 문서 우측 상단에 『외부 문서』 스탬프 날인, 출처·입수일자 기재

- 예: 『외부 문서 / 출처: 환경부 / 입수: 2025.06.01』

3) 등록: QF-001 『문서 배포/회수 대장』 별도 시트에 외부 문서 목록 유지 (문서명, 출처, 입수일, 최신 개정일, 보관 위치)

다. 외부 문서의 배포 및 관리

1) 배포: 관련 부서에 전자 파일 또는 인쇄본 배포, 『외부 문서』 표시 유지

2) 최신본 유지

- 환경안전팀이 월 1회 법규 개정 여부 확인 (EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』 참조)

- 고객 요구사항 변경 시 영업팀이 즉시 환경안전팀에 통보

- 표준 개정 시 한국표준협회 알림 서비스 활용, 필요 시 최신판 구매

3) 구판 관리: 최신본 입수 시 구판에 『폐기』 스탬프 날인, 참고용으로 1년간 보관 후 폐기

라. 외부 문서의 활용

1) 환경측면 평가: 법규 요구사항을 EP-001에 따라 중대성 평가 기준에 반영

2) 준수 의무 결정: EP-002에 따라 QF-025 『법규 등록부』에 적용 법규 목록화

3) 고객 요구사항 반영: 계약 검토 시 고객 환경 기준 준수 여부 확인, 필요 시 운용 관리 기준에 반영

4) 교육 자료: 신규 법규·표준 개정 시 환경안전팀이 관련 부서 대상 교육 실시

6. 문서 관리 효과성 평가

가. 정기 점검

1) 분기별 문서 현황 점검: 경영지원팀이 전자·인쇄 문서 최신본 일치 여부 확인

2) 연간 문서 체계 검토: 환경안전팀이 문서 구조·번호 체계 적절성 평가, 개선 필요 시 대표이사에게 보고

나. 내부심사 시 문서 관리 검증

1) 심사 항목: 문서 승인 적절성, 구판 회수 완료, 기록 보관기간 준수, 외부 문서 최신본 유지

2) 부적합 발견 시 QF-007 『부적합 보고서』 발행, QF-008 『시정조치 요구서』에 따라 시정

다. 경영검토 보고

1) 보고 내용: 전체 문서 수, 연간 신규·개정 문서 수, 기록 보관 현황, 문서 관리 부적합 건수

2) 개선 조치: 문서 관리 시스템 개선 필요 시 경영검토 결정사항으로 반영, 자원 배정

7. 참조 문서

- QF-001 『문서 배포/회수 대장』

- QF-002 『기록 관리 대장』

- EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』

# 8. 운용

## 8.1 운용 기획 및 관리

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 요구사항을 충족하고 6절에서 결정한 환경목표를 달성하기 위해 필요한 프로세스를 기획·구현·통제한다.

1. 운용 기획 및 프로세스 통제

1) 프로세스 통제 기준 수립

당사는 플라스틱 사출성형 제품 제조 공정의 환경영향을 최소화하기 위해 다음의 운용 기준을 수립한다:

가. 사출성형 공정 통제

- 사출기 150톤, 300톤의 가동 온도(180~240℃), 압력(80~120MPa), 사이클 타임을 표준화하여 에너지 소비 최적화

- 냉각수 재순환 시스템 운영: 순환수 온도 25±3℃ 유지, 월 1회 수질 검사(pH, 탁도)

- 금형 이형제 사용량 관리: 작업 시작 시에만 최소량 분사, VOC 배출 저감

나. 폐기물 관리 기준

- 사출 불량품(런너, 스프루, 버) 분리 수거 → 재생업체 위탁 또는 자체 재분쇄(월 평균 500kg)

- 폐합성수지류(폐플라스틱): 색상별·재질별 분리 보관, 지정폐기물 처리업체 위탁(분기 1회)

- 폐유(유압유, 윤활유): 전용 드럼(200L) 보관, 지정폐기물 처리업체 위탁

다. 대기오염물질 관리

- VOC 배출 저감: 이형제 저VOC 제품 사용, 작업장 국소배기 장치 운영

- 집진 시설 점검: 주 1회 필터 청소, 월 1회 포집 효율 확인

2) 문서화된 정보 유지

운용 기준은 다음 문서로 관리한다:

- WI-005 『사출성형 관리 지침서』: 공정 파라미터, 에너지 관리, 이형제 사용 기준

- EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』: 폐기물 분류·보관·위탁 절차

- QF-024 『환경 모니터링 기록표』: 일일 점검 항목(온도, 압력, 폐기물 중량)

3) 프로세스 변경 관리

환경경영시스템에 영향을 미치는 계획된 변경(신규 설비 도입, 원재료 변경, 공정 개선)과 의도치 않은 변경(공급업체 변경, 설비 고장)은 EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 다음과 같이 관리한다:

가. 변경 전 환경영향 평가 실시(EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 준용)

나. 변경으로 인한 리스크 및 기회 재평가(EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』)

다. 환경안전팀장 승인 후 변경 실행, 변경 후 효과 검증(1개월 이내)

라. 변경 내용은 QF-031 『환경경영 변경요청서』, QF-032 『환경경영 변경 완료 보고서』로 문서화

2. 외부에서 제공된 프로세스·제품·서비스의 통제

1) 외부 제공자 관리 범위

당사는 환경 성과에 영향을 미칠 수 있는 외부 제공 프로세스 및 제품·서비스에 대해 통제 유형과 범위를 다음과 같이 결정한다:

가. 외주 공정(도금)

- 도금업체는 환경오염시설 허가증 보유, ISO 14001 인증 또는 동등 수준 환경관리 시스템 운영 업체로 선정

- 연 1회 현장 심사: 폐수처리 시설, 중금속 배출 관리 실태 확인

- 도금 후 제품 내 중금속 용출 검사(분기 1회, 외부 시험기관 의뢰)

나. 원재료 공급업체

- 플라스틱 수지(PP, ABS, PC): RoHS, REACH 준수 확인서 징구

- 이형제, 색소: 환경유해물질 미함유 증명서 제출 요구

- 신규 공급업체 선정 시 QF-016 『협력업체 평가표』로 환경 항목(30점 배점) 평가

다. 폐기물 처리업체

- 지정폐기물 처리업 허가증, 전년도 행정처분 이력 확인

- 연 1회 폐기물 최종 처리 현장 확인(소각·매립·재활용 시설)

라. 운송업체

- 차량 배출가스 정기검사 증명서 제출 요구

- 제품 운송 중 포장재 파손 최소화를 통한 폐기물 발생 저감

2) 통제 방법

가. 구매 문서(QF-017 『구매 발주서』)에 환경 요구사항 명시: '환경유해물질 미함유', '폐기물 적법 처리', '배출가스 기준 준수' 등

나. 정기 평가: 연 1회 협력업체 환경 성과 평가(QF-016)

다. 부적합 발생 시 시정조치 요구: 중금속 검출, 불법 폐기물 처리 적발 시 즉시 거래 중단 및 대체업체 선정

3. 전과정 관점의 환경 요구사항

당사는 제품 전과정(설계, 조달, 생산, 운송, 사용, 폐기) 각 단계에서 환경영향을 고려하고 통제한다(EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』):

1) 설계 단계(배제)

당사는 고객 도면에 따라 제품을 제조하며 자체 설계를 수행하지 않으므로 8.3절은 배제한다. 단, 고객사에 경량화·재활용 용이 설계를 제안하는 기회를 연 1회 이상 모색한다.

2) 조달 단계

- 재생 플라스틱 수지 사용 비율 확대(현재 10% → 목표 20%)

- 환경마크 인증 원재료 우선 구매

- 현지 공급업체 우선 선정으로 운송 거리 단축(반경 100km 이내 70% 이상)

3) 생산 단계

- 사출 불량률 관리: 목표 2% 이하 유지, 불량품 100% 재분쇄 재투입

- 에너지 소비 모니터링: 사출기별 월간 전력 사용량 측정, 전년 대비 5% 절감 목표

- 초음파 세척기 세척수 재사용: 주 1회 여과 후 재투입, 폐수 배출량 30% 저감

4) 운송 단계

- 고객사별 출하 일정 통합: 소량 다빈도 출하 방지, 적재율 90% 이상 유지

- 재사용 가능 포장재(플라스틱 파레트, 통) 사용 비율 50% 이상

- 운송업체에 친환경 차량(경유 Euro 6 이상, LPG, 전기차) 사용 권장

5) 사용 단계

- 고객사에 제품 사용 후 회수·재활용 프로그램 제안(자동차 내장재 부품 대상)

- 장기 사용 가능한 내구성 품질 확보: 내열성, 내충격성 시험 100% 실시

6) 폐기 단계

- 단일 재질 제품 제조 우선: PP 단일 재질 부품 비율 60% 이상

- 제품 표면 재질 표시(ISO 1043-1 기준): 재활용 분류 용이성 향상

- 고객사에 폐제품 회수 시스템 구축 협력 제안

4. 책임과 권한

- 환경안전팀장: 운용 기준 수립·검토, 외부 제공자 통제 총괄, 전과정 관리 전략 수립

- 생산팀장: 사출성형 공정 통제 기준 준수, 일일 모니터링 실시

- 품질팀장: 외주 공정(도금) 품질·환경 검사, 협력업체 평가

- 경영지원팀장: 원재료·폐기물 처리업체 계약 관리, 구매 문서 환경 요구사항 반영

당사는 이러한 운용 기획 및 통제를 통해 중대한 환경측면을 효과적으로 관리하고 환경 성과를 지속적으로 개선한다.

## 8.2 비상사태 대비 및 대응

에코그린산업(주)는 잠재적 비상사태를 사전에 식별하고 이에 대응할 준비를 갖추며, 비상사태 발생 시 환경영향을 최소화하기 위한 체계를 수립·유지한다(EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』).

1. 잠재적 비상사태 식별

1) 업종별 주요 비상사태 유형

당사는 플라스틱 사출성형 제조 특성을 고려하여 다음의 잠재적 비상사태를 식별한다:

가. 화학물질 유출

- 원재료 수지 펠릿 대량 유출(파레트 전복, 포대 파손): 우천 시 하천 유입 위험

- 이형제(스프레이형, 5L 용기) 낙하 파손: 휘발성 유기화합물 대기 배출

- 유압유 누유(사출기 유압 라인 파손, 평균 20L/건): 토양 오염 위험

- 폐유 드럼(200L) 전도·파손: 사업장 외부 유출 시 수질 오염

나. 화재 및 폭발

- 사출기 과열로 인한 수지 착화(작동 온도 180~240℃, 발화점 초과 시)

- 전기 설비 합선으로 인한 화재(변압기실, 제어반)

- 원재료 보관창고 화재: 플라스틱 수지 연소 시 유독가스(HCl, HCN) 발생

다. 환경오염 시설 고장

- 국소배기 장치 고장: VOC 작업장 내 체류, 대기 배출 기준 초과

- 폐수 집수조 펌프 고장: 우수 혼입 시 용량 초과, 미처리 폐수 외부 유출

- 집진 시설 필터 파손: 분진 대기 배출 증가

라. 자연재해

- 호우·태풍: 폐기물 보관 구역 침수, 폐유·폐수 외부 유출

- 지진: 화학물질 보관 선반 붕괴, 사출기 유압 라인 파손

2) 리스크 평가

각 비상사태에 대해 다음 기준으로 리스크를 평가한다(EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』 준용):

- 발생 가능성: 1~5점(1=거의 없음, 5=연 1회 이상)

- 환경영향 심각도: 1~5점(1=경미, 5=치명적 - 법규 위반, 생태계 파괴)

- 리스크 점수 = 가능성 × 심각도 → 12점 이상은 '중대 비상사태'로 분류하여 우선 관리

예시:

- 유압유 누유(20L): 가능성 3점 × 심각도 3점 = 9점(보통)

- 폐유 드럼 파손(200L): 가능성 2점 × 심각도 5점 = 10점(보통)

- 원재료 창고 화재: 가능성 2점 × 심각도 4점 = 8점(보통)

- 집중호우 시 폐수 외부 유출: 가능성 3점 × 심각도 4점 = 12점(중대) ← 우선 관리 대상

2. 비상사태 대응 절차

1) 비상대응 조직

가. 비상대응 총괄책임자: 대표이사(부재 시 환경안전팀장 대행)

나. 현장지휘: 환경안전팀장

다. 초동 대응반(생산팀 3명): 누유·유출 차단, 화재 초기 진압

라. 지원반(경영지원팀 2명): 외부 신고(소방서 119, 환경청 국번없이 128), 자재 지원

마. 비상연락망: QF-026 『비상연락망』(사무실·현장·휴대전화 명시, 분기 1회 업데이트)

2) 비상사태별 대응 절차(요약)

가. 화학물질 유출(유압유, 이형제, 폐유)

- 1단계: 유출원 차단(밸브 잠금, 용기 바로세움), 작업 중지, 인원 대피(반경 10m)

- 2단계: 흡착포(오일 펜스 50매 비치) 전개, 유출물 회수(전용 용기에 수거)

- 3단계: 오염 토양 제거(20L 이상 유출 시), 지정폐기물 처리업체 위탁

- 4단계: 100L 이상 또는 사업장 외부 유출 시 관할 환경청 즉시 신고(1시간 이내)

나. 화재

- 1단계: 화재 경보 발령, 인원 대피(비상구 3개소, 대피 집결지: 주차장)

- 2단계: 초기 진화 시도(소화기 20형 15개, 옥내소화전 3개소 활용)

- 3단계: 진화 불가 시 119 신고, 소방대 도착 전까지 연소 확대 방지(가연물 제거)

- 4단계: 소화 후 잔수 및 소화약제 오염수는 전량 회수, 폐수 처리 후 배출

다. 집중호우 시 폐수 외부 유출 방지

- 평상시: 폐기물 보관 구역 지붕 설치, 배수로 정기 청소(월 1회)

- 호우 특보 시: 폐유 드럼 덮개 밀폐 확인, 모래주머니 비축(50개)

- 침수 발생 시: 배수 펌프 가동, 오염수 집수조로 이송, 외부 유출 차단

라. 환경오염 시설 고장

- 국소배기 장치 고장: VOC 배출 작업 즉시 중지, 긴급 수리(협력업체 비상 연락망 보유)

- 폐수처리 시설 고장: 폐수 배출 중지, 임시 저장조 활용, 24시간 이내 복구

3) 비상대응 장비 및 자재

- 유출 대응: 흡착포 50매, 오일 펜스 10m, 삽·빗자루·쓰레받기, 전용 회수 용기(100L) 2개

- 화재 대응: 소화기 20형 15개, 옥내소화전 3개소, 방화담요 5매

- 개인보호구: 화학물질 보호복 5벌, 보호안경 10개, 방독마스크 5개, 안전장갑 20켤레

- 비상 조명: LED 손전등 10개, 휴대용 확성기 2대

- 점검 주기: 월 1회 수량·상태 점검(QF-028 『비상대응 장비 점검 기록』)

3. 주기적 훈련 및 테스트

1) 비상대응 훈련 계획

당사는 연 2회 이상 비상대응 훈련을 실시한다:

가. 상반기(4월): 화학물질 유출 대응 훈련

- 시나리오: 사출기 유압 라인 파손, 유압유 20L 누유

- 참가 인원: 생산팀 전원(15명), 환경안전팀(3명)

- 평가 항목: 초동 대응 시간(목표 5분 이내), 유출 차단율(목표 90% 이상), 개인보호구 착용 적정성

나. 하반기(10월): 화재 대응 및 대피 훈련

- 시나리오: 원재료 보관창고 화재 발생(연소 면적 10㎡ 가정)

- 참가 인원: 전 직원(45명)

- 평가 항목: 대피 완료 시간(목표 3분 이내), 소화기 사용 숙련도, 비상연락 체계 작동

다. 추가 훈련: 신규 직원 입사 시 1개월 이내 비상대응 교육 실시

2) 훈련 기록 및 개선

- 훈련 결과는 QF-036 『비상사태 훈련 기록서』에 기록(일시, 참가자, 시나리오, 소요시간, 미흡사항)

- 훈련 후 1주일 이내 환경안전팀장 주관 회의: 미흡사항 개선대책 수립

- 개선 사항 예시: 비상연락망 최신화, 흡착포 추가 비치, 대피 동선 재설계

4. 비상사태 발생 시 조치 및 사후 관리

1) 실제 비상사태 발생 시

가. 즉시 대응: 위 2항의 비상사태별 대응 절차 실행

나. 기록: QF-027 『비상사태 발생 보고서』 작성(일시, 장소, 원인, 환경영향, 대응 조치, 소요 시간)

다. 관계 기관 통보: 법규상 신고 의무 대상(예: 100L 이상 유출) 여부 확인 후 신고

2) 사후 검토 및 개선

가. 비상사태 종료 후 1주일 이내 환경안전팀장 주관 원인 분석 회의 개최

나. 근본 원인 분석: 5-Why 기법 적용 (예: 유압 라인 파손 → 노후화 → 정기 점검 주기 부적절 → ...)

다. 재발 방지 대책 수립: 시정조치(QF-008 『시정조치 요구서』), 비상대응 절차 개정, 장비 보강, 교육 강화

라. 법규 위반 발생 시: 관할 관청에 개선 조치 결과 보고, 행정처분 이행

3) 절차서 개정

비상사태 대응 과정에서 절차의 미흡함이 확인되면 즉시 EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』를 개정한다:

- 새로운 비상사태 유형 추가(예: 신규 화학물질 도입, 설비 증설)

- 대응 절차 수정(예: 초동 대응 시간 단축 방안)

- 비상대응 장비 추가 비치 사항 반영

5. 문서화된 정보

당사는 비상사태 대비 및 대응과 관련하여 다음의 문서화된 정보를 유지한다:

- EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』

- QF-026 『비상연락망』(분기 1회 업데이트)

- QF-027 『비상사태 발생 보고서』(실제 발생 시)

- QF-028 『비상대응 장비 점검 기록』(월 1회)

- QF-036 『비상사태 훈련 기록서』(연 2회 이상)

- 외부 기관 비상 연락처(소방서, 환경청, 유해화학물질 안전원, 협력업체)

6. 책임과 권한

- 대표이사: 비상대응 총괄책임, 비상사태 발생 시 최종 의사결정

- 환경안전팀장: 비상사태 식별·평가, 대응 절차 수립, 훈련 기획·실시, 현장 지휘

- 생산팀장: 초동 대응반 편성·운영, 일상 점검(화학물질 보관 상태, 설비 누유 여부)

- 경영지원팀장: 비상대응 장비·자재 구매·관리, 외부 신고 지원

- 전 직원: 비상사태 발견 즉시 환경안전팀장에게 보고, 훈련 참가 의무

당사는 이러한 비상사태 대비 및 대응 체계를 통해 환경사고를 사전에 예방하고, 만일의 사태 발생 시 환경영향을 최소화하며, 지역사회와 생태계를 보호한다.

# 9. 성과평가 (Performance Evaluation)

## 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

9.1.1 일반사항

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 성과를 평가하고 지속적 개선을 추진하기 위하여 다음 사항에 대한 모니터링, 측정, 분석 및 평가를 실시한다.

1. 모니터링 및 측정 대상 결정

가. 중대한 환경측면 관련 항목

1) 사출성형 공정 에너지 사용량 (전력 소비량: kWh/일, 월간 집계)

2) 원재료 투입량 대비 제품 생산량 (수율: %, 월간 집계)

3) 폐플라스틱 발생량 (kg/월, 재활용률 %)

4) 용수 사용량 (m³/월, 초음파 세척기 포함)

5) 대기오염물질 배출 농도 (VOC, 분기별 측정)

6) 폐수 배출 수질 (pH, BOD, SS, 월 1회)

나. 환경목표 달성도

1) 환경목표별 진척률 모니터링 (월간)

2) 세부 실행계획 이행 상태 점검 (분기별)

3) 목표 미달 시 원인 분석 및 보완대책 수립

다. 운용통제 유효성

1) 사출성형 공정 온도·압력 파라미터 일일 기록 (WI-005 『사출성형 관리 지침서』)

2) 외주 도금 공정 협력업체 환경관리 점검 (분기별)

3) 폐기물 분리수거 및 보관 상태 점검 (주 1회)

4) 비상대응 장비 점검 (월 1회, QF-028 『비상대응 장비 점검 기록』)

라. 준수 의무 충족 여부

1) 환경 법규 준수평가 (연 1회, EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』)

2) 인·허가 조건 이행 점검 (분기별)

3) 법규 위반사항 즉시 시정 및 재발방지

2. 모니터링 및 측정 방법

가. 환경성과 지표 설정

환경안전팀장은 EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』에 따라 다음 지표를 설정하고 QF-033 『환경성과 지표 관리표』에 기록·관리한다.

1) 에너지 원단위 (kWh/제품톤)

2) 폐기물 원단위 (kg 폐기물/제품톤)

3) 용수 원단위 (m³/제품톤)

4) 재활용률 (%)

5) 환경 법규 준수율 (%)

6) 환경사고 건수 (건/년)

나. 측정 주기 및 방법

1) 일일 측정: 사출기 전력 소비량, 원재료 투입량, 폐플라스틱 발생량

2) 월간 측정: 용수 사용량, 폐수 배출 수질, 환경성과 지표

3) 분기별 측정: 대기오염물질, 외주업체 점검, 환경목표 진척도

4) 연간 측정: 온실가스 배출량 (Scope 1, 2), 준수평가

다. 측정 장비 및 교정

1) 계측기 관리: 품질팀 QF-018 『계측기 관리 대장』으로 교정 상태 유지

2) 외부 측정: 공인 측정대행기관 (대기질, 수질 등)

3) 측정 결과의 신뢰성·재현성·추적성 보장

3. 분석 및 평가

가. 환경성과 분석

환경안전팀장은 분기별로 QF-034 『환경성과 평가 보고서』를 작성하여 다음을 분석한다.

1) 환경성과 지표의 추세 분석 (전년 동기 대비, 목표 대비)

2) 환경목표 달성도 평가

3) 부적합 발생 빈도 및 재발 여부

4) 리스크 및 기회 관리 유효성

5) 이해관계자 의견 반영 현황

나. 개선 기회 도출

1) 성과 미흡 분야 원인 분석 (5-Why, 특성요인도 활용)

2) 우수 사례 벤치마킹 (타 사업장, 동종업계)

3) 신기술·신공법 적용 가능성 검토 (사출기 에너지 절감형 모델 등)

다. 의사소통

분석 결과는 EP-007에 따라 다음과 같이 전달한다.

1) 내부: 전사 회의, 부서별 공지 (월간)

2) 외부: 고객사 요구 시 환경성과 보고서 제공

3) 경영검토 입력 자료로 활용 (연 1회 이상)

4. 문서화된 정보

가. 유지할 정보

- QF-033 『환경성과 지표 관리표』

- QF-024 『환경 모니터링 기록표』

- 측정 장비 교정 기록

나. 보관 기간

- 모니터링·측정 기록: 최소 3년

- 환경성과 평가 보고서: 최소 5년

- 법규 준수평가 기록: 최소 5년

## 9.2 내부심사

9.2.1 일반사항

에코그린산업(주)는 환경경영시스템이 다음 사항을 충족하는지 확인하기 위하여 계획된 주기로 내부심사를 실시한다.

가. 환경경영시스템 요구사항

1) ISO 14001:2026 규격 요구사항

2) 조직이 수립한 환경방침 및 환경목표

3) 자체 설정한 환경경영 프로세스 기준

나. 환경경영시스템의 유효성

1) 계획된 대로 효과적으로 구현되고 유지되는가

2) 환경 성과가 지속적으로 개선되고 있는가

3) 리스크 및 기회가 적절히 관리되고 있는가

9.2.2 내부심사 프로그램

1. 내부심사 계획 수립

가. 연간 내부심사 계획

환경안전팀장은 매년 12월 중 다음 연도의 QF-004 『내부심사 계획서』를 수립하고 대표이사의 승인을 득한다.

1) 심사 범위: 전체 부서 (경영지원팀, 생산팀, 품질팀, 환경안전팀)

2) 심사 주기: 최소 연 1회 (인증심사 전 실시)

3) 추가 심사: 중대 부적합 발생 시, 법규 위반 시, 고객 요구 시

4) 심사 중점 분야

- 중대한 환경측면 관리 프로세스 (사출성형, 외주 도금)

- 환경목표 달성도 및 세부계획 이행

- 리스크 및 기회 관리 (EP-005)

- 변경관리 (EP-006, 신설 2026)

- 준수 의무 충족 (EP-002)

- 전년도 부적합 재발 방지

나. 심사 방법론

1) ISO 19011:2018 『심사 가이드라인』 준용

2) 프로세스 접근법: 인풋-프로세스-아웃풋 검증

3) 샘플링 기법: 기록 무작위 추출 (최소 3개월치)

4) 인터뷰: 실무자·관리자 교차 확인

2. 심사원 자격 및 관리

가. 심사원 자격 기준

1) 필수 요건

- ISO 14001:2026 규격 교육 이수 (16시간 이상)

- 내부심사원 양성 과정 수료

- 해당 부서 근무 경력 2년 이상

- 직급: 대리급 이상

2) 권장 요건

- 외부 인증기관 심사 배석 경험

- 고무/플라스틱 업종 지식 보유

- ISO 19011 교육 이수

나. 심사원 등록 및 갱신

1) 등록: 환경안전팀장이 QF-020 『자격 관리 대장』에 기록

2) 갱신: 3년마다 보수 교육 (8시간) 이수

3) 심사원 풀: 최소 3명 이상 유지 (독립성 확보)

다. 독립성 및 객관성

1) 자기 부서 심사 금지 (교차 심사)

2) 이해상충 회피 (이전 3개월 내 해당 업무 담당자 제외)

3) 편견 없는 심사 수행 (증거 기반 판단)

3. 내부심사 실시

가. 심사 준비

1) 심사팀 구성: 환경안전팀장이 지정 (팀장 1명, 팀원 1~2명)

2) 심사 계획서 배포: 피심사 부서에 최소 2주 전 통보

3) 체크리스트 작성: QF-005 『내부심사 체크리스트』

- 조항별 확인 사항 (4.1~10.3)

- 업종별 특화 항목 (예: 사출성형 공정 파라미터 준수, 도금 외주업체 관리)

- 전년도 CAR 조치 완료 확인

나. 심사 수행

1) 시작 회의: 심사 목적·범위·일정 설명 (30분)

2) 현장 심사: 문서·기록 검토, 현장 확인, 인터뷰 (부서당 2~3시간)

- 4.1-4.2: 조직상황 분석의 실질성 (기후변화·생물다양성 반영 여부)

- 6.1.4-6.1.5: 리스크·기회 문서화 및 유효성 평가 방법 기획

- 6.3: 변경관리 절차 운영 (신설 조항)

- 7.2: 직무별 역량 매트릭스 구축 및 갭 해소 (QF-019)

- 8.1: 외주 도금업체 통제 범위 및 유형 정의

- 9.1.1: 환경성과 지표 사용, 내외부 의사소통

- 10.2: 시정조치 근본원인 분석 충실도 (5-Why, 재발방지)

3) 종료 회의: 심사 결과 요약, 부적합 설명 (30분)

다. 부적합 분류 기준

1) 중대 부적합 (Major NC)

- ISO 14001:2026 요구사항 미이행

- 환경 법규 위반

- 환경사고 발생 가능성 높음

- 시스템 붕괴 우려

예: 중대한 환경측면 미파악, 법규 등록부 미관리, 사출기 온도 관리 기준 미설정

2) 경미 부적합 (Minor NC)

- 요구사항 일부 미흡

- 단순 기록 누락

- 환경영향 경미

예: 폐기물 대장 일부 기재 누락, 교육 기록 서명 미비

3) 관찰사항 (Observation)

- 잠재적 부적합 우려

- 개선 권고 사항

예: 모니터링 주기 조정 필요, 최신 법규 반영 지연

4. 심사 보고 및 후속 조치

가. 심사 보고서 작성

심사팀장은 심사 종료 후 2주 이내에 QF-006 『내부심사 보고서』를 작성하여 대표이사에게 보고한다.

1) 심사 개요 (일시, 범위, 심사원)

2) 부적합 목록 및 분류 (Major/Minor/OBS)

3) 우수 사례 및 개선 권고

4) 종합 의견 (시스템 유효성 평가)

나. 시정조치

1) 부적합 발견 시 QF-008 『시정조치 요구서 (CAR)』 발행

2) 피심사 부서는 30일 이내 근본원인 분석 및 시정조치 완료

3) 환경안전팀장이 조치 결과 검증 (현장 확인 또는 증거 검토)

4) 미완료 시 경영검토 회의에서 대표이사 보고 및 추가 조치 결정

5. 문서화된 정보

가. 유지 및 보관

- QF-004 『내부심사 계획서』

- QF-005 『내부심사 체크리스트』

- QF-006 『내부심사 보고서』

- QF-008 『시정조치 요구서 (CAR)』

- 심사원 자격 기록 (QF-020)

나. 보관 기간: 최소 3년

## 9.3 경영검토

9.3.1 일반사항

대표이사는 에코그린산업(주)의 환경경영시스템이 지속적으로 적절하고(Suitability), 충족하며(Adequacy), 유효함(Effectiveness)을 보장하기 위하여 계획된 주기로 환경경영시스템을 검토한다.

1. 경영검토 목적

가. 환경경영시스템의 지속적인 적합성·충족성·유효성 확인

나. 환경 성과 향상을 위한 개선 기회 파악

다. 환경경영시스템 변경 필요성 결정

라. 환경목표 달성도 평가 및 조정

마. 전략적 방향과의 정렬 (ISO 14001:2026 신설 요구사항)

바. 비즈니스 프로세스 통합 기회 모색 (ISO 14001:2026 신설 요구사항)

2. 경영검토 주기

가. 정기 검토: 연 1회 이상 (매년 11~12월 중 실시)

나. 임시 검토: 다음 상황 발생 시

1) 중대한 환경사고 발생

2) 환경 법규의 중대 변경

3) 경영 환경의 급격한 변화 (M&A, 신규 설비 도입 등)

4) 외부 인증심사에서 중대 부적합 발생

5) 고객 또는 이해관계자의 중대 불만 제기

9.3.2 경영검토 입력사항

환경안전팀장은 경영검토 회의 개최 최소 2주 전까지 다음 입력사항을 준비하여 대표이사에게 보고한다.

1. 이전 경영검토 결과에 따른 조치 현황

가. 전년도 경영검토 결정사항 이행률 (%)

나. 미완료 항목 사유 및 향후 계획

다. 완료된 조치의 효과성 평가

2. 환경경영시스템과 관련된 변경사항

가. 조직 내외부 이슈의 변화

1) 기후변화 영향 (이상 기온, 강수량 변화 등)

2) 생물다양성 및 생태계 건강 관련 이슈 (ISO 14001:2026 신설)

3) 고무/플라스틱 업종 규제 동향 (재활용 의무 비율, 탄소배출권 등)

4) 주요 고객사 환경 요구사항 변화 (현대모비스, 삼성전자, LS산전)

나. 이해관계자 니즈 및 기대의 변화

1) 고객사 환경감사 결과 및 요청사항

2) 지역사회 민원 현황

3) 협력업체 (외주 도금업체) 환경 이슈

다. 리스크 및 기회의 변화 (ISO 14001:2026 명시 요구)

1) 신규 리스크 발생 (예: 원재료 수급 불안정, 에너지 비용 급등)

2) 신규 기회 (예: 친환경 소재 수요 증가, 정부 보조금)

3) EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』 운영 현황

라. 환경경영시스템 문서 변경

1) 환경방침·목표·절차서 개정 현황

2) EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』 적용 사례

마. 조직 구조·설비·인력 변경

1) 조직 개편 또는 인원 증감

2) 신규 설비 도입 (사출기, 초음파 세척기 증설 등)

3) 주요 제품 또는 공정 변경

3. 환경 성과에 관한 정보

가. 환경목표 달성도

1) 목표별 달성률 (%) 및 세부 실행계획 이행률

2) 미달 목표 원인 분석 및 보완 계획

나. 환경성과 지표 추세

1) 에너지 원단위 (kWh/제품톤): 전년 대비 증감

2) 폐기물 원단위 (kg/제품톤): 전년 대비 증감

3) 용수 원단위 (m³/제품톤): 전년 대비 증감

4) 재활용률 (%): 목표 대비 실적

5) 온실가스 배출량 (tCO2eq): Scope 1, 2 합계

(EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』, QF-034 『환경성과 평가 보고서』 참조)

다. 모니터링 및 측정 결과

1) 대기오염물질 배출 농도 (VOC 등)

2) 폐수 수질 (pH, BOD, SS)

3) 사출성형 공정 파라미터 준수율 (%)

4) 외주 도금업체 점검 결과

라. 환경측면 재평가 결과

1) 중대한 환경측면 변동 여부 (EP-001)

2) 신규 환경측면 발견 사항

4. 준수 의무 충족 정도

가. 환경 법규 준수평가 결과 (EP-002)

1) 준수율 (%)

2) 법규 위반 사항 및 시정 조치

3) 신규 법규 및 인·허가 요구사항 파악 현황

나. 고객 요구사항 충족도

1) 환경 관련 고객 클레임 건수 (건/년)

2) 고객사 환경감사 결과 (Pass/Fail)

5. 부적합 및 시정조치

가. 내부심사 결과

1) 내부심사 실시 현황 (횟수, 범위)

2) 부적합 건수 및 분류 (Major/Minor/OBS)

3) 시정조치 완료율 (%)

4) 재발 부적합 분석

나. 외부심사 (인증심사, 사후심사) 결과

1) 부적합 및 관찰사항

2) 시정조치 완료 여부

다. 환경사고 및 비상사태 발생 현황

1) 사고 건수 (건/년) 및 원인

2) 비상사태 대응 훈련 실시 결과 (EP-003)

라. 외부 이해관계자로부터의 관련 의사소통 (불만 포함)

1) 지역 주민 민원 (건수, 내용, 대응)

2) 협력업체 환경 이슈 (외주 도금업체 등)

3) 정부 기관 감독·지도 사항

6. 자원의 충족성

가. 인적 자원

1) 환경 관련 역량 보유 인력 현황 (QF-019 『역량 매트릭스』)

2) 교육훈련 이행률 (계획 대비 %)

3) 내부심사원 자격자 수 (명)

나. 인프라 및 설비

1) 환경 설비 가동률 (%)

2) 폐기물 보관 시설 적정성

3) 비상대응 장비 구비 현황 (QF-028)

다. 재무 자원

1) 환경 예산 집행률 (%)

2) 환경 투자 계획 (설비, 교육, 인증 등)

7. 지속적 개선의 기회

가. 신기술·신공법 적용 가능성

1) 에너지 절감형 사출기 도입 검토

2) 재생 플라스틱 사용 확대

3) 친환경 포장재 전환

나. 프로세스 효율화

1) 불량률 저감 (원재료 절감 효과)

2) 폐기물 분리수거 체계 개선

3) 용수 재활용 설비 도입

다. 벤치마킹 사례

1) 동종업계 우수 사례

2) 협력업체 개선 아이디어

9.3.3 경영검토 결과 (출력사항)

대표이사는 경영검토 회의에서 다음 사항을 결정하고, 환경안전팀장은 QF-003 『경영검토 회의록』에 기록하여 관련 부서에 전달한다.

1. 환경경영시스템의 지속적인 적절성·충족성·유효성에 대한 결론

가. 종합 평가 의견

1) 적절성 (Suitability): 조직·운영·문화·비즈니스 시스템과의 부합도

2) 충족성 (Adequacy): ISO 14001:2026 요구사항 충족 및 적절한 구현

3) 유효성 (Effectiveness): 환경목표·환경 성과 달성 여부

나. 시스템 강점 및 약점

1) 강점: 우수 운영 사례, 성과 향상 분야

2) 약점: 개선 필요 분야, 리스크 요인

2. 지속적 개선의 기회와 관련된 결정

가. 우선 개선 과제 선정

1) 환경 성과 개선 (에너지, 폐기물, 용수 등)

2) 프로세스 효율화 (사출성형, 검사, 포장 등)

3) 리스크 저감 (환경사고 예방, 법규 준수 강화)

나. 개선 과제별 담당 부서 및 완료 기한 지정

다. 예산 및 자원 배분

3. 환경경영시스템 변경 필요성과 관련된 결정 (자원 포함)

가. 문서 개정

1) 환경방침 수정 (기후변화·생물다양성 의지표명 강화)

2) 절차서 개정 또는 신설 (EP-006 변경관리 등)

3) 환경목표 조정 (목표치 상향 또는 신규 목표 추가)

나. 조직 및 자원 변경

1) 인력 증원 또는 재배치

2) 설비 투자 (예: 에너지 절감 설비, 폐기물 처리 시설)

3) 교육 프로그램 강화 (외부 전문 교육 파견 등)

다. 운용 통제 강화

1) 모니터링 주기 단축 또는 항목 추가

2) 외주업체 점검 기준 강화

3) 비상대응 훈련 빈도 증가

4. 환경목표가 달성되지 않았을 때 필요시 조치

가. 미달 목표별 보완 대책 수립

1) 원인 분석 (자원 부족, 기술적 한계, 협조 미흡 등)

2) 실행계획 수정 또는 추가 조치

3) 책임자 재지정 및 완료 기한 연장

나. 목표 재설정 여부 결정

1) 현실적 목표치로 조정

2) 단계적 목표 수립 (중간 마일스톤 설정)

5. 환경경영시스템을 다른 비즈니스 프로세스와의 통합을 향상시킬 수 있는 기회 (ISO 14001:2026 신설)

가. 통합 기회 발굴

1) 설계·개발 프로세스 통합 (해당 없음, 8.3 배제)

2) 조달 프로세스 통합: 친환경 원재료 구매 기준 수립 (재활용 플라스틱 비율 명시)

3) 인적자원 프로세스 통합: 환경 역량을 채용·평가 기준에 반영

4) 영업·마케팅 프로세스 통합: 환경 성과를 고객 제안서에 포함

5) 재무 프로세스 통합: 환경 투자 ROI 분석 체계화

나. 통합 추진 계획 수립

1) 부서별 협업 과제 정의

2) 통합 KPI 설정 (예: 친환경 원재료 구매 비율 %)

3) 담당 부서 지정 및 일정 수립

6. 조직의 전략적 방향에 미치는 영향 (ISO 14001:2026 신설)

가. 환경경영과 경영 전략의 정렬 평가

1) 회사 비전·미션과 환경방침의 일관성

2) 중장기 사업 계획에 환경 요소 반영 정도

3) 고객사 요구사항 (ESG 평가 등)과의 연계

나. 전략적 의사결정에 미치는 영향

1) 친환경 제품 개발 방향 (예: 바이오 플라스틱 적용 검토)

2) 신규 시장 진입 (예: 친환경 인증 요구 고객사 확대)

3) 투자 우선순위 (예: 재생에너지 전환, 탄소중립 로드맵)

다. 경쟁 우위 확보 방안

1) 환경 성과 우수성을 마케팅 자료로 활용

2) 고객사 환경감사 대응 역량 강화

3) 환경 인증 추가 취득 검토 (탄소발자국, 물발자국 등)

7. 후속 조치

가. 경영검토 결정사항은 QF-003 『경영검토 회의록』에 기록하고 대표이사가 승인한다.

나. 환경안전팀장은 회의록을 관련 부서에 배포하고 이행 상태를 분기별로 모니터링한다.

다. 다음 경영검토 시 이행 결과를 입력 자료로 제출한다.

8. 문서화된 정보

가. 유지 및 보관

- QF-003 『경영검토 회의록』

- 경영검토 입력 자료 (보고서, 데이터 등)

나. 보관 기간: 최소 3년

다. 외부 제공: 고객사 또는 인증기관 요청 시 제공 가능 (기밀 정보 제외)

# 10. 개선 (Improvement)

## 10.1 일반사항 (General)

에코그린산업(주)는 환경경영시스템의 적절성·충족성·유효성을 지속적으로 향상시키기 위해 개선 기회를 체계적으로 식별하고 실행한다.

1. 개선 기회 식별 방법

1) 내부심사 결과 분석

가. 환경안전팀장은 연 2회 실시되는 내부심사(EP-009 『내부심사 절차서』 참조) 결과를 분석하여 개선 기회를 도출한다

나. 부적합 사항뿐만 아니라 관찰사항(Observation), 우수사례(Good Practice)를 포함하여 개선 기회를 식별한다

다. 전년도 대비 개선 정도를 비교 분석하며, 반복 부적합 발생 영역을 중점 개선 대상으로 선정한다

2) 경영검토 결과 활용

가. 반기 1회 실시되는 경영검토 회의에서 최고경영진은 환경 성과 추세, 환경목표 달성도, 이해관계자 피드백을 종합 검토한다

나. 환경경영시스템과 비즈니스 프로세스(생산·구매·설비관리)의 통합 향상 기회를 식별한다

다. 기후변화 대응, 생물다양성 보호, 순환경제 전환과 관련된 전략적 개선 방향을 결정한다

3) 이해관계자 피드백 수집

가. 고객(현대모비스, 삼성전자, LS산전) 요구사항 및 불만사항을 경영지원팀이 분기별로 취합·분석한다

나. 지역사회, 환경단체, 규제기관의 의견을 환경안전팀이 수시로 청취하고 개선 사항을 반영한다

다. 직원 제안제도를 통해 현장 개선 아이디어를 수렴하며, 채택된 제안은 포상한다

4) 데이터 분석 기반 개선

가. 환경성과 지표(EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』 참조) 추세 분석을 통해 악화 경향 항목을 개선 대상으로 선정한다

- 사출공정 전력 사용량 월별 추이 분석

- 폐플라스틱 발생량 및 재활용률 분기별 분석

- VOC 배출농도 일일 모니터링 데이터 분석

나. 부적합 통계 분석(유형별·부서별·원인별)을 통해 체계적 문제점을 식별한다

다. 에너지 효율, 자원 사용 효율성 지표를 벤치마킹하여 개선 잠재력을 평가한다

2. 개선 우선순위 결정

1) 환경안전팀장은 식별된 개선 기회를 다음 기준으로 평가하여 우선순위를 결정한다:

가. 환경영향의 중대성 (EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 기준)

나. 법규 준수 관련성 및 법적 리스크 수준

다. 이해관계자 기대 부응 필요성

라. 실행 가능성 (기술적 타당성, 경제적 타당성, 자원 가용성)

마. 기대 효과 (환경 개선 효과, 비용 절감 효과, 대외 이미지 향상)

2) 우선순위가 높은 개선 과제는 환경목표(6.2)로 설정하거나 시정조치(10.2)로 즉시 실행한다

3) 중장기 개선 과제는 다음 연도 환경경영 계획에 반영하여 체계적으로 추진한다

## 10.2 부적합 및 시정조치 (Nonconformity and Corrective Action)

에코그린산업(주)는 부적합 발생 시 즉각 대응하고, 근본원인을 분석하여 재발을 방지하는 체계적 시정조치 프로세스를 운영한다.

1. 부적합의 정의 및 유형

1) 환경경영시스템 부적합: ISO 14001:2026 요구사항 미충족, 자체 환경 절차서 미준수

2) 환경 성과 부적합: 환경목표 미달성, 환경 법규 위반, 환경오염 물질 배출 기준 초과

3) 이해관계자 요구사항 부적합: 고객 환경 요구사항 미충족, 지역사회 불만 발생

2. 시정조치 7단계 프로세스

1) 1단계: 부적합 감지 및 보고

가. 부적합 발견자(직원, 내부심사원, 고객)는 즉시 해당 부서장에게 구두 보고한다

나. 해당 부서장은 24시간 이내에 QF-007 『부적합 보고서(NCR)』를 작성하여 환경안전팀장에게 제출한다

다. 중대 부적합(법규 위반, 환경사고, 고객 클레임)은 즉시 대표이사에게 보고한다

2) 2단계: 부적합 영향 격리 (Containment)

가. 부적합 발견 즉시 해당 공정을 중단하거나 부적합품을 격리한다

나. 사출성형 공정에서 환경기준 초과 제품 발견 시 해당 로트(Lot) 전체를 별도 구역에 격리 보관한다

다. 환경오염 물질 누출 발생 시 비상대응팀이 즉시 출동하여 확산을 차단한다(EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』 참조)

3) 3단계: 즉시 조치 (Immediate Action)

가. 해당 부서장은 부적합의 즉각적 영향을 제거하기 위한 응급 조치를 실시한다

- 사출기 온도 이상 발견 시 즉시 설정값 재조정

- 폐수 pH 기준 초과 시 중화제 투입 및 재처리

나. 즉시 조치 내용을 QF-007에 기록하며, 조치 완료 시각을 명기한다

다. 즉시 조치는 임시방편이며, 근본원인 제거를 위한 시정조치가 별도로 필요함을 인식한다

4) 4단계: 근본원인 분석 (Root Cause Analysis)

가. 환경안전팀장은 부적합의 중대성에 따라 적절한 근본원인 분석 방법론을 선택한다:

a) 5-Why 분석 (경미한 부적합)

- 「왜?」를 최소 5회 반복 질문하여 근본원인에 도달한다

- 예시: 폐플라스틱 분리수거 미실시 → 왜? 분리수거함 위치를 몰라서 → 왜? 신입사원 교육 시 안내하지 않아서 → 왜? 교육 커리큘럼에 폐기물 분리수거 항목이 없어서 → 왜? 교육 커리큘럼 업데이트를 하지 않아서 → 근본원인: 교육 내용 정기 검토 체계 부재

b) 피쉬본(Fishbone/Ishikawa) 다이어그램 (중대 부적합)

- 4M1E 관점에서 원인 분석: Man(인력), Machine(설비), Material(자재), Method(방법), Environment(환경)

- 예시: 사출공정 VOC 배출농도 초과 사례

- Man: 작업자 공정 파라미터 설정 미숙

- Machine: 사출기 온도 센서 노후화로 정확도 저하

- Material: 원재료 수분 함량 기준 초과

- Method: 사출 조건 설정 절차서 최신화 미흡

- Environment: 작업장 환기 시스템 가동률 저조

- 각 요인별 기여도를 평가하여 주요 근본원인을 식별한다

c) 데이터 분석 (반복 부적합)

- 부적합 발생 추세, 시간대별·설비별·작업자별 분포를 통계 분석한다

- 상관관계 분석을 통해 숨겨진 원인 요소를 발견한다

나. 근본원인 분석 결과는 QF-008 『시정조치 요구서(CAR)』에 상세히 기록한다

5) 5단계: 시정조치 실행 (Corrective Action)

가. 환경안전팀장은 근본원인 제거를 위한 시정조치를 기획하고, 책임 부서 및 완료 기한을 지정한다

나. 시정조치 예시:

- 설비 노후화 → 사출기 온도 센서 교체 및 예방보전 계획 수립

- 절차 미비 → WI-005 『사출성형 관리 지침서』 개정, 작업 표준 명확화

- 역량 부족 → 작업자 대상 환경측면 관리 재교육 실시 (QF-009 기록)

- 시스템 결함 → 환경경영시스템 프로세스 재설계, 문서 체계 정비

다. 시정조치 실행 과정을 QF-008에 단계별로 기록하며, 진척 상황을 주간 단위로 점검한다

6) 6단계: 수평전개 (Horizontal Deployment)

가. 환경안전팀장은 유사한 환경측면을 보유한 다른 공정·설비·부서에도 동일한 부적합이 발생할 가능성을 평가한다

나. 수평전개가 필요하다고 판단되면 전사 차원의 예방조치를 실시한다:

- 150톤 사출기에서 발견된 문제점을 300톤 사출기에도 사전 점검

- 생산팀 부적합 사례를 품질팀·환경안전팀에 공유하여 동일 오류 예방

다. 수평전개 결과를 QF-008에 기록한다

7) 7단계: 유효성 평가 (Effectiveness Verification)

가. 시정조치 완료 후 다음 기간 동안 유효성을 평가한다:

- 경미한 부적합: 1개월 모니터링

- 중대 부적합: 3개월 모니터링

- 법규 위반 사례: 6개월 모니터링

나. 유효성 평가 방법:

- 동일·유사 부적합의 재발 여부 확인

- 관련 환경성과 지표 개선 여부 확인 (예: VOC 배출농도 감소 추세)

- 내부심사 시 시정조치 이행 상태 재확인

다. 유효성 평가 결과가 「유효함」으로 판정되면 시정조치를 종결하고, 「유효하지 않음」으로 판정되면 4단계(근본원인 분석)부터 재실시한다

라. 유효성 평가 결과는 환경안전팀장이 QF-008에 기록하고 대표이사에게 보고한다

3. 시정조치 문서화 및 보관

1) 모든 부적합 및 시정조치 관련 기록(QF-007, QF-008)은 최소 3년간 보관한다

2) 환경안전팀장은 반기별로 부적합 통계를 분석하여 경영검토 회의에 보고한다 (유형별·부서별·원인별 분포, 재발률, 평균 처리 기간)

3) 시정조치 우수 사례는 전사 교육자료로 활용하여 재발 방지 문화를 확산한다

## 10.3 지속적 개선 (Continual Improvement)

에코그린산업(주)는 PDCA 사이클을 기반으로 환경경영시스템의 적절성·충족성·유효성을 지속적으로 개선하여 환경 성과를 향상시킨다.

1. PDCA 사이클 기반 지속적 개선 체계

1) Plan (계획) 단계

가. 연간 환경경영 계획 수립 시 전년도 성과를 분석하고 개선 목표를 설정한다

나. 환경목표(6.2)는 SMART 원칙(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)에 따라 구체적으로 설정한다

다. 조직의 상황(4.1), 이해관계자 니즈(4.2), 리스크와 기회(6.1.4)를 반영하여 개선 과제를 도출한다

라. 기후변화 완화·적응, 생물다양성 보호, 순환경제 전환 등 전략적 개선 방향을 환경방침(5.2)에 반영한다

2) Do (실행) 단계

가. 수립된 계획에 따라 각 부서가 환경목표 달성 활동을 실행한다

- 생산팀: 사출공정 에너지 효율 개선 프로젝트 추진

- 환경안전팀: VOC 배출 저감 설비 도입 및 운영

- 경영지원팀: 친환경 구매 정책 확대 시행

나. 실행 과정에서 발생하는 문제점은 즉시 해당 부서장에게 보고하고 조정한다

다. 실행 결과는 QF-033 『환경성과 지표 관리표』에 정기적으로 기록한다

3) Check (확인) 단계

가. 환경성과 모니터링 (EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』)

- 월별: 전력 사용량, 용수 사용량, 폐기물 발생량 등 주요 지표 측정

- 분기별: 환경목표 달성도 평가, 법규 준수 평가 (EP-002 참조)

- 반기별: 종합 환경 성과 평가 보고서 작성 (QF-034)

나. 내부심사 (9.2)

- 연 2회 계획된 내부심사를 통해 환경경영시스템 운영 실태를 점검한다

- 심사 결과 도출된 부적합·관찰사항·우수사례를 분석하여 개선 기회를 식별한다

- ISO 14001:2026 신규 요구사항(6.3 변경관리, 8.1 외부 제공자 관리 등) 이행 여부를 중점 확인한다

다. 경영검토 (9.3)

- 반기 1회 대표이사 주관 경영검토 회의를 개최한다

- 검토 입력사항: 환경 성과 추세, 환경목표 달성도, 법규 준수 상태, 이해관계자 피드백, 내부심사 결과, 리스크와 기회 변화, 시정조치 현황, 자원 적절성

- 검토 결과: 지속적 개선 기회 결정, 환경경영시스템 변경 필요성 결정, 비즈니스 프로세스 통합 향상 기회 도출, 전략적 방향 영향 평가

4) Act (조치) 단계

가. 경영검토 결과에 따라 다음 조치를 실행한다:

- 환경목표 미달성 시 원인 분석 및 추가 조치 시행

- 환경경영시스템 문서(매뉴얼, 절차서, 지침서) 개정

- 부족 자원(인력, 예산, 설비, 기술) 확보 계획 수립

- 조직 구조, 역할·책임·권한 조정 (필요시)

나. 개선 조치의 우선순위는 다음 기준으로 결정한다:

- 법적 요구사항 충족 관련 사항 최우선

- 중대한 환경측면 관리 강화 사항 차순위

- 이해관계자 기대 부응 및 환경 성과 향상 사항 순차 추진

다. 개선 조치 완료 후 다음 PDCA 사이클의 계획 단계로 진입하여 연속적 개선을 실현한다

2. 지속적 개선 문화 조성

1) 전 직원 참여 활성화

가. 직원 제안제도 운영: 환경 개선 아이디어 제출 시 심사를 거쳐 우수 제안 포상

나. 환경 개선 사례 공유: 월례회의에서 부서별 환경 개선 성과 발표 및 우수 사례 전파

다. 환경교육 강화: 전 직원 대상 연 2회 환경경영시스템 교육 실시 (QF-009, QF-010)

2) 혁신 기술 도입 검토

가. 환경안전팀장은 분기 1회 환경 신기술·모범사례를 조사하여 도입 타당성을 검토한다

- 에너지 고효율 사출기 교체 검토

- IoT 기반 실시간 환경 모니터링 시스템 도입 검토

- AI 활용 생산 공정 최적화를 통한 자원 효율성 향상 검토

나. 타당성이 인정되는 혁신 기술은 투자 우선순위에 반영하여 단계적으로 도입한다

3) 벤치마킹 및 외부 협력

가. 업종 선도 기업(환경 우수 기업)의 환경경영 우수사례를 벤치마킹한다

나. 산업단지 환경협의체, 업종별 환경 네트워크에 참여하여 정보를 교류하고 공동 개선 활동을 추진한다

다. 환경 전문 컨설턴트, 학계, 연구기관과 협력하여 전문 지식을 활용한다

3. 개선 성과 측정 및 보고

1) 환경안전팀장은 지속적 개선 활동의 성과를 다음 지표로 측정한다:

가. 정량적 지표: 에너지 원단위 감소율, 폐기물 재활용률 증가율, 온실가스 배출량 감축률, 용수 사용량 절감률

나. 정성적 지표: 환경 법규 위반 건수, 고객 환경 클레임 감소율, 이해관계자 만족도 향상

2) 개선 성과는 분기별로 대표이사에게 보고하고, 반기별 경영검토 회의에서 종합 평가한다

3) 우수한 환경 성과는 지속가능경영 보고서, 회사 홈페이지, 고객사 보고서 등을 통해 대외적으로 공개하여 환경경영 의지를 표명한다

4. 지속적 개선과 환경경영시스템 통합

1) 지속적 개선은 환경경영시스템의 모든 요소(4절~10절)와 연계되어 작동한다:

가. 조직 상황 변화(4.1) 반영 → 환경측면 재평가(6.1.2) → 환경목표 재설정(6.2) → 개선 실행

나. 내부심사 부적합(9.2) → 시정조치(10.2) → 프로세스 개선 → 다음 심사 시 개선 확인

다. 경영검토 결정사항(9.3.3) → 자원 재배분(7.1) → 개선 활동 강화 → 환경 성과 향상

2) 환경경영시스템 변경(6.3)이 필요한 경우 EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』에 따라 계획적으로 실시하며, 변경이 지속적 개선으로 이어지도록 관리한다

3) 지속적 개선은 일회성 활동이 아닌 조직 문화로 정착되어야 하며, 최고경영진의 지속적인 관심과 지원이 필수적이다