에코그린산업(주)

환경측면 파악 및 평가 절차서

문서번호: EP-001    개정번호: Rev.0

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

제정일: 2026. 04. 02

[ 관리본 ]

# 1. 목적

본 절차서는 에코그린산업(주)의 플라스틱 사출성형 제품 제조 활동과 관련된 환경측면(environmental aspects)을 전과정(life cycle) 관점에서 체계적으로 파악하고, 중대한 환경영향(significant environmental impacts)을 평가·관리하기 위한 기준과 방법을 규정함을 목적으로 한다. 또한 정상 운영조건뿐만 아니라 비정상 운영조건, 비상사태를 포함한 잠재적 비상사태에서 발생할 수 있는 환경측면을 사전에 식별하여, 중대한 환경측면에 대한 관리방안을 수립하고 지속적 개선을 추구한다. 본 절차는 ISO 14001:2026 요구사항인 6.1.2(환경측면) 조항을 충족하며, 원재료 획득부터 제품의 최종 폐기까지 전 단계에서의 환경영향을 고려하여 조직의 환경경영시스템 운영에 기여함을 목표로 한다.

# 2. 적용범위

본 절차서는 에코그린산업(주)의 모든 사업장에서 수행되는 플라스틱 사출성형 제품 제조 활동 전반에 적용된다. 구체적으로는 수주/영업, 원재료(플라스틱 원료, 첨가제) 입고 및 검사, 사출성형 공정, 조립 공정, 제품 검사, 포장, 출하 및 운송 단계를 포함하며, 제품 사용 단계(자동차 내장재, 전자제품 하우징 등 최종 용도)와 폐기 단계(재활용, 소각, 매립 등)까지 전과정 관점에서 환경측면을 파악한다. 또한 협력업체의 원재료 공급 단계, 외주 가공 단계, 폐기물 수집운반·처리업체 단계 등 Upstream 및 Downstream 활동도 고려 대상에 포함한다. 본 절차는 정상 운영조건, 비정상 운영조건(가동 중지, 시운전, 설비 보수), 합리적으로 예측 가능한 비상사태(화재, 유류 누출, 화학물질 유출) 시나리오를 모두 포함한다.

# 3. 용어 및 정의

3.1 환경측면(Environmental Aspect): 조직의 활동, 제품 또는 서비스 중 환경과 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 요소. 예: 사출성형 공정에서의 전력 소비, 플라스틱 원료 투입, 폐기물(불량품, 런너/스프루) 발생, 냉각수 사용, VOC 배출 등.

3.2 환경영향(Environmental Impact): 환경측면으로 인해 발생하는 환경 변화로서, 유해하거나 유익한 전체 또는 부분적 변화를 포함. 예: 온실가스 배출에 따른 기후변화 기여, 폐플라스틱 매립에 따른 토양오염, 재활용에 따른 자원절감 효과 등.

3.3 전과정 관점(Life Cycle Perspective): 원재료 획득, 설계, 생산, 운송/납품, 사용, 폐기 처리 및 최종 폐기까지 제품의 전 과정을 고려하는 관점. ISO 14001:2026에서는 조직이 통제할 수 있는 환경측면과 영향을 미칠 수 있는 환경측면을 모두 파악하도록 요구함.

3.4 중대한 환경측면(Significant Environmental Aspect): 확립된 기준(환경측면의 유형, 규모, 빈도와 환경영향의 규모, 심각성, 지속기간, 노출)에 따라 평가하여, 중대한 환경영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 환경측면. 조직은 중대한 환경측면에 대해 우선적으로 관리방안을 수립하고 목표·세부목표를 설정함.

3.5 비상사태(Emergency Situation): 화재, 폭발, 화학물질 유출, 자연재해 등 긴급한 조치가 필요한 예기치 못한 사고 또는 상황으로서, 환경에 부정적 영향을 미칠 수 있는 잠재적 상황을 포함. 본 절차에서는 비상사태 시 발생 가능한 환경측면(예: 화재 시 소방수 및 소화약제의 토양·수질 오염, 유류 누출 시 토양·지하수 오염)을 사전에 식별하여 대응방안을 준비함.

3.6 Downstream 환경측면: 조직이 직접 통제할 수는 없으나 영향을 미칠 수 있는 제품 사용 및 폐기 단계의 환경측면. 예: 자동차 내장재 제품의 경우 차량 사용 중 VOC 방출, 폐차 시 플라스틱 분리수거 및 재활용 가능성; 전자제품 하우징의 경우 사용 후 전자폐기물 처리 경로 및 재활용률 등.

# 4. 책임과 권한

4.1 대표이사

a) 환경측면 파악 및 평가 절차의 최종 승인 권한을 가지며, 중대한 환경측면 관리에 필요한 자원(인력, 예산, 설비)을 배정한다.

b) 경영검토 회의에서 중대한 환경측면 목록과 관리 실적을 검토하고, 환경목표 달성을 위한 전략적 방향을 제시한다.

c) 환경경영시스템의 전과정 관점 적용 방침을 승인하고, 조직 내외부에 환경측면 관리 의지를 전달한다.

4.2 환경안전팀장(관리책임자)

a) 환경측면 파악 및 평가 절차의 총괄 책임자로서, 연 1회 이상 전사 환경측면 파악 활동을 주관하고, 평가 기준의 적절성을 검토한다.

b) 각 부서(생산팀, 품질팀, 경영지원팀)로부터 환경측면 정보를 수집·통합하여 「QF-022 환경측면 영향평가표」를 작성하고, 중대한 환경측면을 결정한다.

c) 중대한 환경측면에 대한 관리방안(운영관리, 모니터링, 목표 설정)을 수립하고, 관련 부서에 전달하여 이행을 확인한다.

d) 비상사태 시나리오별 환경측면을 파악하고, EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』와 연계하여 대응절차를 수립한다.

e) 환경측면 평가 결과를 문서화된 정보로 유지하고, 내부심사 및 경영검토 시 보고한다.

4.3 생산팀장

a) 사출성형 공정, 조립 공정 등 생산 활동에서 발생하는 환경측면(전력, 원료, 용수, 폐기물, 대기배출물, 소음 등)을 파악하여 환경안전팀에 제공한다.

b) 공정 변경, 신규 설비 도입, 원재료 변경 시 환경측면 변화를 즉시 환경안전팀에 통보하고, 환경영향 재평가를 요청한다.

c) 중대한 환경측면 관리를 위한 운영기준(예: 냉각수 재사용률 목표, 불량률 저감 목표)을 준수하고, 월간 실적을 환경안전팀에 보고한다.

d) 비정상 운영조건(설비 고장, 시운전, 청소 등) 시 환경측면 발생 내역을 기록하고, 필요시 임시 관리조치를 시행한다.

4.4 품질팀장

a) 제품 검사 및 부적합품 발생 과정에서의 환경측면(폐기물 발생, 재작업 투입 자원)을 파악하여 환경안전팀에 제공한다.

b) 고객 요구사항 및 제품 사양 변경 시 환경측면 변화(예: 난연제 첨가에 따른 VOC 배출 증가) 가능성을 검토하고, 환경안전팀과 협의한다.

c) 제품 사용 단계 및 폐기 단계의 환경영향 정보(고객 피드백, 재활용 데이터 등)를 수집하여 환경안전팀에 전달한다.

4.5 경영지원팀장

a) 원재료 구매, 협력업체 선정, 폐기물 처리업체 계약 등 Upstream 및 Downstream 활동과 관련된 환경측면 정보를 파악하여 환경안전팀에 제공한다.

b) 신규 협력업체 평가 시 환경 기준(환경인증 보유, 재활용 원료 공급 가능 여부 등)을 반영하고, 환경측면 관리에 기여하는 업체를 우대한다.

c) 제품 운송 및 포장재 사용과 관련된 환경측면(포장재 종류, 운송 거리, 연료 소비)을 파악하고, 개선 기회를 제안한다.

4.6 각 부서 담당자

a) 담당 업무 영역에서 발생하는 환경측면을 일상적으로 관찰·기록하고, 이상 발생 시 즉시 상위자에게 보고한다.

b) 환경측면 파악 활동 시 환경안전팀의 요청에 따라 관련 데이터(에너지 사용량, 폐기물 배출량, 화학물질 사용량 등)를 제공한다.

c) 중대한 환경측면 관리를 위한 일상 운영기준을 숙지하고, 운영관리 절차를 준수한다.

# 5. 절차

본 절차는 환경측면 파악, 환경영향 평가, 중대성 평가 및 중대한 환경측면 결정, 문서화 및 관리의 4단계로 구성된다. 환경측면 파악 단계에서는 전과정 관점을 적용하여 원재료 획득부터 최종 폐기까지 모든 단계의 환경측면을 식별하며, 정상·비정상·비상사태 조건을 모두 고려한다. 환경영향 평가 단계에서는 파악된 환경측면이 환경에 미치는 영향의 종류와 정도를 분석한다. 중대성 평가 단계에서는 정량화된 기준(환경측면 점수 × 환경영향 점수)을 적용하여 중대한 환경측면을 결정하고, 우선순위를 부여한다. 문서화 및 관리 단계에서는 평가 결과를 문서화된 정보로 유지하고, 중대한 환경측면에 대한 관리방안을 수립하며, 정기 및 수시 검토를 통해 최신성을 유지한다. 각 단계는 환경안전팀이 주관하며, 생산팀, 품질팀, 경영지원팀이 협력하여 수행한다.

## 환경측면 파악

5.1.1 전과정 단계 식별 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 제품의 전과정을 다음 7단계로 구분하여 식별한다.

① 원재료 획득(Upstream): 플라스틱 원료(PP, ABS, PC 등) 채굴·정제, 첨가제(안료, 난연제, 가소제) 제조, 협력업체 생산 활동

② 설계: 에코그린산업(주)는 자체 설계를 수행하지 않으므로, 고객 제공 설계 사양에 따른 원재료 선택 및 공정 조건 결정 과정을 고려

③ 생산: 원재료 입고·보관, 사출성형(가열·냉각), 조립, 검사, 포장

④ 운송/납품: 제품 운송(트럭, 컨테이너), 포장재 사용

⑤ 사용: 최종 제품(자동차 내장재, 전자제품 하우징, 생활용품 등)의 고객 사용 단계 — 사용 중 VOC 방출, 내구성, 에너지 소비(전자제품의 경우)

⑥ 폐기 처리: 제품 수명 종료 후 분리수거, 재활용, 소각, 매립 경로

⑦ 최종 폐기: 매립지에서의 분해, 소각 시 대기오염물질 배출, 재활용 플라스틱의 품질 저하

각 단계는 「QF-022 환경측면 영향평가표」의 '전과정 단계' 컬럼에 기록한다.

5.1.2 운영조건별 환경측면 파악 (담당: 환경안전팀, 생산팀, 품질팀)

가) 정상 운영조건(Normal Operating Conditions)

- 생산팀은 일상적 생산 활동에서 발생하는 환경측면을 파악한다.

- 투입물(Input): 전력(사출기, 냉각기, 조명), 플라스틱 원료, 용수(냉각수), 포장재

- 배출물(Output): 폐플라스틱(불량품, 런너/스프루), 폐포장재, 생활폐기물, 냉각수 배출, 대기배출물(VOC, 분진), 소음

- 품질팀은 검사 및 부적합품 처리 과정의 환경측면을 파악한다.

- 부적합품 재작업 시 추가 전력·원료 소비, 폐기 시 폐기물 발생

- 경영지원팀은 사무 활동(전력, 용수, 종이, 폐기물)과 차량 운행(연료, 배기가스)의 환경측면을 파악한다.

나) 비정상 운영조건(Abnormal Operating Conditions)

- 생산팀은 설비 가동 중지, 시운전, 청소, 보수 작업 시 환경측면을 파악한다.

- 설비 세척 시 세척제 사용 및 폐수 발생

- 시운전 시 불량률 증가에 따른 폐기물 증가

- 금형 교체 시 윤활유 사용 및 폐유 발생

- 환경안전팀은 비정상 운영조건 발생 빈도와 환경측면 규모를 기록하여 평가에 반영한다.

다) 비상사태 및 잠재적 비상사태(Emergency and Potential Emergency Situations)

- 환경안전팀은 EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』에 정의된 비상사태 시나리오를 검토하고, 각 시나리오별 환경측면을 파악한다.

- 화재: 소방수 사용 → 소방수의 토양·수질 오염, 소화약제(분말, 포) 배출

- 유류 누출: 보일러유, 윤활유 저장탱크 파손 → 토양·지하수 오염

- 화학물질 유출: 첨가제, 세척제 용기 파손 → 토양 오염, 대기 중 VOC 확산

- 폭우·태풍: 우수 범람 시 폐기물 보관장소 침수 → 폐기물 유실, 수질 오염

- 각 시나리오는 「QF-022 환경측면 영향평가표」에 별도 행으로 추가하며, '운영조건' 컬럼에 '비상사태'로 표기한다.

5.1.3 Upstream 및 Downstream 환경측면 파악 (담당: 경영지원팀, 환경안전팀)

가) Upstream(원재료 공급 단계)

- 경영지원팀은 주요 협력업체(플라스틱 원료, 첨가제, 포장재 공급업체)의 환경측면 정보를 수집한다.

- 원료 채굴·정제 과정의 온실가스 배출, 수자원 소비

- 협력업체의 환경인증(ISO 14001, 에코라벨 등) 보유 여부

- 재활용 원료(PCR, Post-Consumer Recycled) 공급 가능 여부

- 환경안전팀은 협력업체 평가 기준(QF-016 협력업체 평가표)에 환경 항목을 반영하여, Upstream 환경측면을 간접 관리한다.

나) Downstream(제품 사용 및 폐기 단계)

- 환경안전팀은 최종 제품 용도별 환경영향을 파악한다.

- 자동차 내장재: 차량 사용 중 고온에서 VOC 방출(실내 공기질 영향), 폐차 시 플라스틱 분리수거 용이성, 재활용 가능 소재 사용 여부

- 전자제품 하우징: 사용 후 전자폐기물 처리 경로, 재활용 업체의 플라스틱 선별·재활용 기술 수준, 난연제 함유 시 재활용 제약

- 생활용품(용기, 케이스): 1회용 플라스틱 규제 대상 여부, 재활용 표시(삼각형 화살표 번호) 적용, 분리배출 용이성

- 품질팀은 고객으로부터 제품 사용 단계 피드백(내구성, 환경 이슈 등)을 수집하여 환경안전팀에 제공한다.

- 경영지원팀은 폐기물 수집운반·처리업체의 재활용률, 최종 처리 방법(소각, 매립, 재활용)을 확인하여 환경안전팀에 보고한다.

5.1.4 환경측면 목록 작성 (담당: 환경안전팀)

- 환경안전팀은 5.1.1~5.1.3에서 파악한 모든 환경측면을 「QF-022 환경측면 영향평가표」에 다음 항목으로 기록한다.

- 부서/공정명: 생산팀(사출성형, 조립), 품질팀(검사), 경영지원팀(구매, 사무), 협력업체, 고객 사용 단계 등

- 활동/제품/서비스: 구체적 활동명(예: 사출성형, 원료 보관, 제품 포장, 폐기물 위탁처리)

- 전과정 단계: 원재료 획득, 설계, 생산, 운송/납품, 사용, 폐기 처리, 최종 폐기 중 해당 단계

- 운영조건: 정상, 비정상, 비상사태

- 환경측면: 환경과 상호작용하는 요소(예: 전력 소비, 플라스틱 원료 투입, 폐플라스틱 배출, VOC 배출, 소음 발생, 냉각수 사용)

- 환경영향: 해당 환경측면이 환경에 미치는 영향(예: 온실가스 배출, 자원 고갈, 토양 오염, 수질 오염, 대기질 악화, 소음 피해)

- 환경측면 목록은 최소 연 1회(매년 1월) 정기 업데이트하며, 공정 변경·신규 설비 도입·법규 변경 시 수시 업데이트한다.

## 환경영향 평가

5.2.1 환경영향 분류 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 5.1에서 파악한 각 환경측면에 대해 발생 가능한 환경영향을 다음과 같이 분류한다.

① 기후변화: 온실가스(CO₂, CH₄, N₂O) 배출에 따른 지구온난화 기여 (예: 전력 소비, 연료 연소, 운송)

② 자원 고갈: 비재생 자원(석유 기반 플라스틱, 화석연료) 소비, 수자원 소비 (예: 원료 투입, 용수 사용)

③ 토양 오염: 유해물질(유류, 화학물질) 누출에 따른 토양 오염 (예: 비상사태 시 유류 누출, 폐기물 부적절 보관)

④ 수질 오염: 폐수 배출, 냉각수 오염물질 함유, 소방수 유출 (예: 냉각수 배출, 화재 시 소방수)

⑤ 대기질 악화: 대기오염물질(VOC, 분진, 악취) 배출 (예: 사출성형 시 열분해 가스, 차량 배기가스)

⑥ 소음·진동: 설비 운전 소음, 운송 차량 소음 (예: 사출기 작동 소음, 포크리프트 운행)

⑦ 폐기물: 폐기물 발생 및 부적절한 처리에 따른 2차 오염 (예: 폐플라스틱, 폐포장재, 생활폐기물)

⑧ 생물다양성: 원재료 채굴 시 서식지 파괴, 폐기물 매립지 생태계 영향 (간접 영향, Upstream/Downstream)

각 환경영향은 「QF-022 환경측면 영향평가표」의 '환경영향' 컬럼에 기록한다.

5.2.2 법규 준수 사항 확인 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 작성된 「QF-025 법규 등록부」를 참조하여, 각 환경측면이 관련 법규(대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음·진동관리법, 화학물질관리법 등)의 적용 대상인지 확인한다.

- 법규 적용 대상 환경측면은 '법규 관련성' 컬럼에 관련 법규명과 조항을 기재한다.

- 법규 위반 시 처벌 수준(과태료, 영업정지, 형사처벌)을 참고하여 중대성 평가에 반영한다.

5.2.3 이해관계자 관심사항 확인 (담당: 환경안전팀, 경영지원팀)

환경안전팀은 내외부 이해관계자의 환경 관심사항을 다음 경로로 수집한다.

- 고객 요구사항: 품질팀을 통해 고객의 환경 사양(재활용 소재 사용 요구, VOC 저감 요구, 환경라벨 요구 등) 확인

- 지역사회: 민원 발생 이력(소음, 악취 등) 검토, 지자체 환경정책 동향 파악

- 협력업체: 환경인증 요구, 그린 구매 정책 반영 여부

- 규제기관: 환경부, 지자체 환경 담당 부서의 지도·점검 결과, 권고사항

이해관계자 관심사항이 높은 환경측면은 중대성 평가 시 가중치를 부여한다.

## 중대성 평가 및 중대한 환경측면 결정

5.3.1 평가 기준 수립 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 중대한 환경측면을 결정하기 위해 다음의 정량화된 평가 기준을 적용한다. 평가 기준은 환경측면 점수(A)와 환경영향 점수(B)로 구성되며, 총점(A × B)이 기준값 이상인 경우 중대한 환경측면으로 분류한다.

가) 환경측면 점수(A) = 유형 + 규모 + 빈도 (최대 15점)

① 유형(Type): 환경측면의 성격

- 직접 배출/소비(조직이 직접 통제): 5점

- 간접 영향(Upstream/Downstream, 통제 가능): 3점

- 간접 영향(통제 불가능): 1점

② 규모(Scale): 환경측면의 양적 크기

- 대(월 10톤 이상 또는 법적 기준치의 80% 이상): 5점

- 중(월 1~10톤 또는 법적 기준치의 50~80%): 3점

- 소(월 1톤 미만 또는 법적 기준치의 50% 미만): 1점

③ 빈도(Frequency): 환경측면 발생 빈도

- 상시(일일): 5점

- 주기적(주 1회 이상): 3점

- 간헐적(월 1회 미만 또는 비상사태): 1점

나) 환경영향 점수(B) = 규모 + 심각성 + 지속기간 + 노출 (최대 20점)

① 규모(Magnitude): 환경영향의 범위

- 광역(반경 5km 이상 또는 전국적): 5점

- 지역(반경 1~5km 또는 시·군 단위): 3점

- 국지(사업장 경계 내): 1점

② 심각성(Severity): 환경영향의 정도

- 고(법규 위반, 생태계 파괴, 인체 건강 위해): 5점

- 중(법규 기준 근접, 일시적 생태계 교란): 3점

- 저(법규 기준 대비 여유, 경미한 불편): 1점

③ 지속기간(Duration): 환경영향 지속 시간

- 장기(1년 이상 지속, 회복 불가): 5점

- 중기(1개월~1년, 회복 가능): 3점

- 단기(1개월 미만, 즉시 회복): 1점

④ 노출(Exposure): 이해관계자 노출 정도

- 고(다수 이해관계자, 민원 발생 이력): 5점

- 중(일부 이해관계자, 민원 가능성): 3점

- 저(노출 최소, 민원 가능성 낮음): 1점

다) 중대성 판정 기준

- 총점(A × B) ≥ 100점: 중대한 환경측면(Significant)

- 총점 50~99점: 관리 필요 환경측면(Moderate)

- 총점 < 50점: 일반 환경측면(Minor)

5.3.2 평가 수행 (담당: 환경안전팀, 관련 부서)

환경안전팀은 「QF-022 환경측면 영향평가표」의 각 환경측면에 대해 5.3.1의 기준을 적용하여 점수를 부여한다.

① 환경안전팀은 각 환경측면의 유형, 규모, 빈도를 판단하여 환경측면 점수(A)를 계산한다.

② 환경안전팀은 관련 부서(생산팀, 품질팀)와 협의하여 각 환경영향의 규모, 심각성, 지속기간, 노출을 판단하고 환경영향 점수(B)를 계산한다.

③ 총점(A × B)을 계산하여 「QF-022 환경측면 영향평가표」의 '총점' 컬럼에 기록한다.

④ 총점에 따라 '중대성' 컬럼에 Significant, Moderate, Minor를 표기한다.

⑤ 평가 과정에서 의견 불일치 발생 시, 환경안전팀장이 최종 판단하며, 필요시 관리책임자(대표이사 또는 환경안전팀장)에게 보고하여 승인을 받는다.

5.3.3 중대한 환경측면 목록 작성 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 평가 결과 'Significant'로 판정된 환경측면을 별도로 추출하여 「중대한 환경측면 목록」을 작성한다. 목록에는 다음 정보를 포함한다.

- 환경측면명, 환경영향, 총점, 관련 부서/공정, 전과정 단계, 운영조건(정상/비정상/비상사태)

- 관리방안 개요(운영기준, 모니터링 방법, 담당 부서)

중대한 환경측면 목록은 경영검토 회의 및 내부심사 시 보고 자료로 활용되며, 환경목표 수립의 근거가 된다.

5.3.4 우선순위 설정 (담당: 환경안전팀, 관리책임자)

환경안전팀은 중대한 환경측면 중에서도 총점이 높은 순서대로 우선순위를 부여한다. 우선순위가 높은 환경측면부터 다음 조치를 우선 적용한다.

- 환경목표 및 세부목표 설정(EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』 연계)

- 운영관리 강화(모니터링 빈도 증가, 관리기준 상향)

- 투자 계획 반영(에너지 절감 설비, 폐기물 감량 설비 도입 등)

관리책임자는 우선순위 설정 결과를 검토하고, 자원 배분 계획을 승인한다.

## 문서화 및 관리

5.4.1 문서화된 정보 유지 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 다음 정보를 문서화된 정보로 유지한다.

① 「QF-022 환경측면 영향평가표」: 전체 환경측면 목록, 평가 점수, 중대성 판정 결과

② 중대한 환경측면 목록: Significant 환경측면만 별도 정리한 요약 목록

③ 환경측면 평가 기준: 본 절차서 5.3.1에 정의된 평가 기준(유형, 규모, 빈도, 규모, 심각성, 지속기간, 노출 점수 체계)

④ 전과정 단계별 환경측면 매핑: 각 전과정 단계에 해당하는 환경측면을 도표 또는 플로우차트로 시각화한 자료

⑤ 비상사태 시나리오별 환경측면: EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』와 연계된 비상사태 환경측면 목록

모든 문서는 전자파일(Excel, PDF) 형태로 서버에 저장하며, 보관기간은 3년으로 한다.

5.4.2 중대한 환경측면 관리방안 수립 (담당: 환경안전팀, 관련 부서)

환경안전팀은 중대한 환경측면에 대해 다음 관리방안을 수립하고, 관련 부서에 전달한다.

① 운영기준 설정: 각 환경측면에 대한 관리기준(예: 폐기물 분리배출률 95% 이상, 냉각수 재사용률 80% 이상, 사출기 전력 원단위 월 5% 개선)을 설정하고, 관련 절차서(예: EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』) 또는 작업지침서(WI-005 『사출성형 관리 지침서』)에 반영한다.

② 모니터링 및 측정: 중대한 환경측면의 정기 모니터링 계획을 수립한다. 모니터링 항목, 방법, 빈도, 담당자를 「QF-033 환경성과 지표 관리표」에 등록하고, EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』에 따라 이행한다.

③ 교육훈련: 중대한 환경측면과 관련된 직원(특히 생산팀, 환경안전팀)을 대상으로 환경측면 관리 교육을 실시한다. 교육 내용은 중대한 환경측면의 종류, 환경영향, 관리기준, 비상사태 시 대응방법을 포함하며, 「QF-009 교육훈련 기록부」에 기록한다.

④ 비상사태 대비: 비상사태로 분류된 환경측면(예: 화재 시 소방수 오염, 유류 누출)에 대해서는 EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』에 따라 대응절차, 비상연락망, 비상장비 점검 계획을 수립한다.

5.4.3 정기 검토 및 업데이트 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 환경측면 파악 및 평가 결과를 다음 주기로 검토하고, 필요시 업데이트한다.

① 정기 검토: 매년 1월, 연간 환경측면 파악 활동을 수행하여 「QF-022 환경측면 영향평가표」를 전면 재평가한다.

- 전년도 환경 데이터(에너지 사용량, 폐기물 배출량, 법규 위반 사례, 민원 발생 이력)를 반영하여 평가 점수를 재계산한다.

- 신규 환경측면(신규 설비, 원재료 변경, 제품 라인 추가)을 추가하고, 소멸된 환경측면은 삭제한다.

② 수시 검토: 다음 상황 발생 시 즉시 환경측면을 재평가한다.

- 공정 변경, 신규 설비 도입, 주요 원재료 변경 (예: 재활용 플라스틱 도입, 난연제 종류 변경)

- 법규 제·개정 (예: 플라스틱 사용 규제 강화, 온실가스 배출권거래제 적용)

- 비상사태 발생 (예: 화재, 유류 누출 사고 발생 시 재발 방지를 위한 환경측면 재평가)

- 고객 요구사항 변경 (예: 재활용 소재 사용 비율 증대 요구, VOC 저감 사양 추가)

- 이해관계자 민원 발생 (예: 소음, 악취 민원)

수시 검토 결과는 「QF-022 환경측면 영향평가표」에 반영하고, 개정 이력을 관리한다.

5.4.4 내부심사 및 경영검토 연계 (담당: 환경안전팀)

환경안전팀은 환경측면 평가 결과를 다음과 같이 내부심사 및 경영검토에 활용한다.

① 내부심사: 「QF-005 내부심사 체크리스트」에 환경측면 파악 및 평가 절차 준수 여부를 점검 항목으로 포함한다.

- 전과정 관점 적용 여부, 비상사태 고려 여부, 평가 기준 적용의 일관성, 중대한 환경측면 관리방안 이행 상태를 심사한다.

- 내부심사 결과 부적합 발견 시 「QF-007 부적합 보고서(NCR)」를 발행하고, 시정조치를 요구한다.

② 경영검토: 「QF-003 경영검토 회의록」에 중대한 환경측면 목록, 평가 결과 요약, 관리방안 이행 실적, 환경목표 달성 현황을 보고한다.

- 경영검토 회의에서 대표이사는 중대한 환경측면 관리 자원(예산, 인력, 설비 투자)의 적절성을 검토하고, 개선 방향을 지시한다.

- 회의 결과는 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』의 환경목표 수정, EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』의 변경 계획 수립으로 이어진다.

5.4.5 Downstream 환경측면 개선 활동 (담당: 품질팀, 경영지원팀, 환경안전팀)

환경안전팀은 제품 사용 및 폐기 단계(Downstream)의 환경측면을 개선하기 위해 다음 활동을 추진한다.

① 제품 설계 피드백: 품질팀은 고객 요구사항 검토 시 환경 사양(재활용 용이성, VOC 저감, 내구성 향상)을 반영하도록 설계 담당자(고객사)에게 제안한다.

② 재활용 소재 사용 확대: 경영지원팀은 협력업체로부터 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 원료를 구매하여 제품에 적용하고, 재활용 비율을 점진적으로 증대한다.

③ 제품 라벨링: 품질팀은 제품에 재활용 표시(삼각형 화살표, 소재 번호)를 부착하여 소비자의 분리배출을 지원한다.

④ 폐기물 처리업체 관리: 경영지원팀은 폐기물 위탁 처리업체의 재활용률을 정기 확인하고, 재활용률이 높은 업체를 우대한다. 매립·소각 비율을 최소화하도록 계약 조건에 반영한다.

⑤ Take-back 프로그램 검토: 환경안전팀은 고객사와 협의하여 제품 수명 종료 후 회수·재활용 프로그램 도입 가능성을 검토하고, 실현 가능성이 있는 경우 시범 운영한다.

# 6. 관련 문서

- EM-001 『환경매뉴얼』

- EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』

- EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』

- EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』

- EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』

- EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』

- EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』

- EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』

- WI-005 『사출성형 관리 지침서』

- QF-016 『협력업체 평가표』

# 7. 기록

본 절차의 이행 결과는 다음 양식에 기록하여 보관한다.

| 양식번호 | 양식명 | 보관기간 | 보관장소 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-022 | 환경측면 영향평가표 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-025 | 법규 등록부 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-030 | 환경 리스크·기회 평가표 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-033 | 환경성과 지표 관리표 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-003 | 경영검토 회의록 | 3년 | 경영지원팀 서버 | 경영지원팀장 |
| QF-005 | 내부심사 체크리스트 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-009 | 교육훈련 기록부 | 3년 | 경영지원팀 서버 | 경영지원팀장 |

기록의 식별, 보관, 보호, 검색, 보유기간 및 폐기는 문서 및 기록관리 절차에 따른다. 환경측면 평가 관련 외부 문서(협력업체 환경인증서, 폐기물 처리업체 허가증, 재활용 성적서 등)는 경영지원팀 및 환경안전팀이 입수하여 관리하며, 별도의 외부 문서 관리 대장에 등록한다.