에코그린산업(주)

환경 법규 파악 및 준수평가 절차서

문서번호: EP-002    개정번호: Rev.0

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

제정일: 2026. 04. 02

[ 관리본 ]

1. 목적	3

2. 적용범위	3

3. 용어 및 정의	3

4. 책임과 권한	4

5. 절차	6

환경 법규 식별 및 등록	6

적용성 평가 및 법규 등록부 유지관리	8

준수 평가 실시	10

준수평가 결과 조치 및 개선	13

6. 관련 문서	16

7. 기록	16

1. 목적

본 절차서는 에코그린산업(주)의 플라스틱 사출성형 제품 제조 활동과 관련된 환경 법규 및 규제사항을 체계적으로 파악·식별하고, 이에 대한 준수 여부를 정기적으로 평가하여 법적 요구사항을 충족함으로써 환경법규 위반으로 인한 제재, 벌금, 영업정지 등의 리스크를 예방하고, 지속가능한 환경경영시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다. 또한 법규 변경사항을 신속하게 파악하여 사업장 운영에 반영함으로써 법적 준수의무(Compliance Obligation)를 충족하고, 이해관계자의 신뢰를 확보하며, ISO 14001:2015 요구사항인 6.1.3(준수 의무) 및 9.1.2(준수 평가) 조항을 만족시키는 것을 목표로 한다.

2. 적용범위

본 절차서는 에코그린산업(주)의 플라스틱 사출성형 제조 활동 전반에 적용되는 국내 환경 법규, 지자체 조례, 행정규칙, 허가·신고사항, 업종별 특화 규정, 고객 요구사항, 자발적 협약 등 모든 준수 의무사항의 파악, 등록, 적용성 평가, 준수평가, 변경관리에 적용된다. 특히 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률, 산업안전보건법(환경 관련 조항), 토양환경보전법, 소음·진동관리법 등 제조업 사업장에 적용되는 주요 환경법규와 경기도 조례, 시흥시 환경조례 등 지역 법규를 포괄하며, 사출성형 공정에서 발생하는 VOCs 배출, 냉각수 사용, 플라스틱 폐기물 처리, 원료 및 첨가제 화학물질 관리 등에 관련된 법규 준수를 중점적으로 다룬다.

3. 용어 및 정의

3.1 준수 의무(Compliance Obligation): 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 선택한 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 의미하며, 환경법규, 허가조건, 인허가 사항, 행정명령, 자발적 협약, 고객 환경요구사항, 업계 표준 등을 포함한다.

3.2 법규 등록부(Legal Register): 조직에 적용되는 환경 법규 및 준수 의무사항을 체계적으로 목록화하여 관리하는 문서로서, 법규명, 공포일, 시행일, 주요 내용, 적용 부서, 관련 환경측면, 준수 방법 등을 포함한다.

3.3 준수 평가(Compliance Evaluation): 조직이 식별된 준수 의무사항을 실제로 충족하고 있는지 여부를 주기적 또는 수시로 점검·평가하는 활동으로, 자체 점검, 외부 측정·분석, 인허가 갱신 확인, 법정 교육 이수 여부 확인 등을 통해 이행한다.

3.4 적용성 평가(Applicability Assessment): 새로 제정·개정되거나 식별된 법규가 에코그린산업(주)의 사업장 규모, 시설 종류, 공정 특성, 취급 물질, 배출량 등의 기준에 비추어 실제로 적용 대상인지를 판단하는 절차를 말한다.

3.5 법규 모니터링(Legal Monitoring): 환경부, 법제처, 지자체, 업종 협회, 법률정보 서비스 등을 통해 법규의 제·개정, 고시, 예규 변경 사항을 정기적으로 확인하고 추적하는 활동이다.

3.6 VOCs(Volatile Organic Compounds): 휘발성 유기화합물로서, 사출성형 공정에서 원료 투입, 금형 이형제 사용, 세척제 사용 시 대기 중으로 배출될 수 있으며 대기환경보전법상 관리 대상 물질이다.

3.7 배출시설 및 방지시설: 대기오염물질, 수질오염물질, 소음·진동을 배출하는 시설과 이를 저감·처리하기 위한 방지시설을 말하며, 법적 설치허가·신고 의무 대상이다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

a) 환경 법규 준수를 위한 경영자원(인력, 예산, 시설 투자)을 승인하고 배정한다.

b) 법규 위반으로 인한 중대한 리스크 발생 시 최종 의사결정을 내리고, 재발방지 대책을 승인한다.

c) 경영검토 회의에서 법규 준수 평가 결과를 검토하고, 필요시 시정조치 및 개선 지시를 내린다.

4.2 환경안전팀장(관리책임자)

a) 본 절차서의 전반적인 이행을 총괄하고, 법규 등록부(QF-025)의 최신성 유지를 책임진다.

b) 법규 모니터링 활동을 주관하며, 신규·개정 법규의 적용성 평가를 수행하거나 관련 부서와 협의하여 평가한다.

c) 준수 평가 계획을 수립하고, 평가 결과를 종합하여 경영검토 회의에 보고한다.

d) 법규 준수를 위한 교육훈련(법정 의무교육 포함)을 기획하고, 교육 이수 여부를 관리한다.

e) 법규 위반 사항 발견 시 부적합 보고서(QF-007)를 발행하고 시정조치(QF-008)를 주관한다.

f) 인허가 갱신, 변경신고, 측정·검사 대행업체 선정 및 관리 업무를 총괄한다.

4.3 생산팀장

a) 사출성형 공정에서 발생하는 대기오염물질(VOCs 등), 폐수, 폐기물, 소음·진동 등이 법적 기준을 준수하도록 공정을 관리한다.

b) 환경안전팀으로부터 통보받은 법규 요구사항(작업환경, 배출량 기준 등)을 생산 현장에 반영하고 이행한다.

c) 방지시설(집진기, 국소배기장치 등)의 정상 가동 여부를 일상 점검하고, 이상 발생 시 즉시 환경안전팀에 보고한다.

d) 원료 및 첨가제 중 화학물질 관리대상 물질 사용 시 MSDS를 비치하고, 취급 지침을 준수한다.

4.4 환경안전팀 담당자

a) 환경부, 법제처, 지자체 홈페이지, 법률정보 서비스 등을 통해 월 1회 이상 법규 변경사항을 모니터링하고, 변경 내역을 법규 등록부에 업데이트한다.

b) 적용 법규별 준수 평가 일정을 관리하고, 자체 점검표를 작성하여 현장 점검을 실시한다.

c) 외부 측정기관(대기, 수질, 소음·진동 측정)의 측정 성적서를 입수하여 법적 기준 준수 여부를 확인하고, 준수 평가 기록서(QF-037)에 기록한다.

d) 인허가증, 신고증명서, 법정 교육 수료증 등 준수 증빙 문서를 체계적으로 보관·관리한다.

e) 준수 평가 결과 부적합 사항 발생 시 관련 부서에 통보하고, 시정조치 이행을 모니터링한다.

4.5 경영지원팀

a) 법규 준수를 위한 예산(측정비용, 인허가 수수료, 개선 투자비 등) 집행을 지원한다.

b) 법정 의무교육(환경, 안전보건) 일정을 협조하고, 교육 이수 기록을 관리한다.

c) 법률자문 또는 외부 컨설팅이 필요한 경우 계약 및 행정 지원을 담당한다.

5. 절차

본 절차는 에코그린산업(주)가 플라스틱 사출성형 제품 제조 활동과 관련된 모든 환경 법규 및 준수 의무사항을 체계적으로 파악·식별·평가하고, 그 준수 여부를 정기적으로 점검하여 법적 리스크를 예방하기 위한 전체 프로세스를 규정한다. 절차는 크게 「법규 식별 및 등록」, 「적용성 평가 및 등록부 유지관리」, 「준수 평가 실시」, 「준수평가 결과 조치 및 개선」의 4단계로 구성되며, 각 단계마다 책임 부서, 실시 주기, 사용 양식, 판정 기준을 명확히 정의한다. 환경안전팀은 법규 모니터링 체계를 운영하여 법규 변경사항을 신속히 포착하고, 사업장 시설 규모 및 배출량 특성에 따라 적용 여부를 판단하며, 법규 등록부(QF-025)를 최신 상태로 유지한다. 또한 법규별로 준수 평가 주기를 설정하여 자체 점검, 외부 측정, 인허가 갱신 확인 등을 수행하고, 평가 결과를 준수 평가 기록서(QF-037)에 문서화하여 경영검토 회의 시 보고한다. 준수 평가 결과 부적합 사항이 발견되면 부적합 보고서(QF-007) 및 시정조치 요구서(QF-008)를 발행하여 즉각 시정하고, 재발 방지 대책을 수립·이행함으로써 지속적인 법규 준수 체계를 확립한다.

환경 법규 식별 및 등록

5.1.1 법규 모니터링 채널 구축

환경안전팀 담당자는 환경 법규의 제·개정 정보를 신속하게 입수하기 위해 다음의 모니터링 채널을 구축하고 월 1회 이상(매월 첫째 주) 정기적으로 확인한다.

a) 환경부 홈페이지(www.me.go.kr) — 법령·고시·예규 정보, 대기·물·폐기물·화학물질 관련 정책 변경사항

b) 국가법령정보센터(www.law.go.kr) — 법률, 시행령, 시행규칙, 고시의 제·개정 현황 및 본문

c) 경기도청, 시흥시청 환경 관련 부서 홈페이지 — 지역 조례, 행정명령, 지역 환경규제 강화 조치

d) 한국환경공단, 한국플라스틱공업협동조합 등 업종 협회 — 업종별 환경규제 동향, 가이드라인, 업계 공지사항

e) 법률정보 서비스(대한상공회의소, 민간 법률정보 플랫폼) — 제조업 특화 법규 변경 알림 서비스

f) 외부 법률자문 또는 환경 컨설팅 기관으로부터의 정기 뉴스레터 및 알림

5.1.2 적용 법규 범위 정의

환경안전팀장은 에코그린산업(주)의 사업장 특성을 고려하여 다음 범주의 환경 법규를 식별 대상으로 정의한다.

a) 대기 분야: 대기환경보전법, 대기환경보전법 시행령·시행규칙, 악취방지법, 실내공기질 관리법(해당 시), VOCs 배출 관련 고시

b) 수질 분야: 물환경보전법, 하수도법, 지하수법(해당 시), 수질오염물질 배출허용기준 고시

c) 폐기물 분야: 폐기물관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(재활용 의무율 고시 포함), 전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(해당 시), 폐기물처리업 허가기준, 폐기물 인계·인수 관련 규정

d) 화학물질 분야: 화학물질관리법(화학물질 등록·평가, 유해화학물질 취급시설 설치·운영), 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(MSDS 관련), 잔류성유기오염물질 관리법

e) 토양 분야: 토양환경보전법, 지하수법, 토양오염 우려기준 및 대책기준 고시

f) 소음·진동 분야: 소음·진동관리법, 공장 소음·진동 배출허용기준 고시

g) 에너지·온실가스 분야: 저탄소 녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(배출량 기준 해당 시), 에너지이용 합리화법

h) 지역 조례: 경기도 환경보전 조례, 시흥시 환경 조례, 산업단지 환경관리 규정

i) 기타: 산업안전보건법(환경유해인자 노출기준 등), 고객사 환경요구사항, 자발적 환경협약(친환경기업 협약 등)

5.1.3 신규 법규 식별 및 예비 등록

환경안전팀 담당자는 월간 모니터링 결과 신규 제정·개정된 법규를 발견하면 다음 절차를 수행한다.

① 법규명, 공포일, 시행일, 주요 개정 내용을 요약하여 「법규 변경 내역 메모」를 작성한다.

② 해당 법규가 플라스틱 사출성형 제조업에 적용될 가능성이 있는지 1차 검토를 실시한다.

③ 적용 가능성이 있다고 판단되면 법규 전문(全文)을 다운로드하여 보관하고, 법규 등록부(QF-025)에 「예비 등록」 상태로 기록한다.

④ 환경안전팀장에게 신규 법규 식별 사실을 보고하고, 적용성 평가 일정을 협의한다.

⑤ 중대한 법규 변경(새로운 배출허용기준 강화, 신규 시설 신고 의무 발생 등)의 경우 즉시 관리책임자 및 대표이사에게 보고한다.

5.1.4 기존 법규 정기 검토

환경안전팀은 기존에 등록된 법규에 대해서도 연 1회(매년 1월) 전수 검토를 실시하여 폐지·통합된 법규, 조문 번호 변경, 시행규칙 개정 등을 확인하고 법규 등록부를 업데이트한다.

적용성 평가 및 법규 등록부 유지관리

5.2.1 적용성 평가 기준 설정

환경안전팀장은 식별된 법규가 에코그린산업(주)에 실제로 적용되는지 판단하기 위해 다음 기준을 적용한다.

a) 시설 규모 기준: 사출성형기 용량(톤수), 일일 조업시간, 냉각수 사용량, 보일러 용량 등이 법적 기준(설치 허가 또는 신고 대상)에 해당하는가?

- 예: 대기배출시설 2종~5종 기준(시간당 배출량, 시설 규모), 폐수배출시설 4종~5종 기준(일일 배출량 50㎥ 이상/미만)

b) 배출량 기준: 대기오염물질(VOCs, 분진 등), 수질오염물질, 폐기물 발생량이 법적 관리 대상 규모에 해당하는가?

- 예: VOCs 배출량 연간 10톤 이상 시 VOCs 배출시설 신고 의무

c) 물질 취급 기준: 사용하는 원료, 첨가제, 보조재(이형제, 세척제 등)가 화학물질관리법상 유해화학물질, 제한물질, 금지물질에 해당하는가?

d) 업종 특성: 플라스틱 제조업, 사출성형업이 법령에서 특정 업종으로 지정되어 있는가?

e) 지역 특성: 사업장이 위치한 경기도 시흥시가 특별 대책지역, 대기관리권역, 수질보전구역 등에 해당하는가?

f) 고객 요구: 주요 고객사가 요구하는 환경기준(REACH, RoHS, 할로겐 프리 등)이 있는가?

5.2.2 적용성 평가 회의 개최

환경안전팀장은 신규·개정 법규 발견 시 또는 정기 검토 시점에 관련 부서(생산팀, 품질팀, 경영지원팀)를 소집하여 적용성 평가 회의를 개최한다.

① 회의 안건: 신규·개정 법규 주요 내용 설명, 사업장 현황(시설, 배출량, 물질) 공유, 적용 여부 판단

② 참석자: 환경안전팀장(주재), 생산팀장, 품질팀 담당자, 환경안전팀 담당자

③ 평가 결과 기록: 적용 대상 여부, 적용 시 준수해야 할 구체적 요구사항, 담당 부서, 준수 방법, 필요한 조치사항(시설 개선, 신고, 측정 등)을 회의록에 기록한다.

④ 적용 대상으로 판정된 법규는 법규 등록부(QF-025)에 정식 등록하고, 비적용 법규는 「비적용」 상태로 기록하되 향후 사업장 변경 시 재평가 대상으로 관리한다.

5.2.3 법규 등록부(QF-025) 작성 및 관리

환경안전팀 담당자는 적용성 평가 결과를 반영하여 법규 등록부를 다음과 같이 작성·유지한다.

① 법규 번호(일련번호), 법규 분류(대기/수질/폐기물/화학물질/기타), 법규명, 공포일, 최종 개정일, 시행일

② 주요 적용 조항(조·항·호), 핵심 요구사항 요약(예: 배출허용기준, 신고 의무, 기록 보존 의무 등)

③ 관련 환경측면(EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』에서 식별된 측면과 연계)

④ 적용 부서, 준수 방법(자체 점검/외부 측정/인허가 갱신/교육 이수 등), 준수 평가 주기

⑤ 관련 기록·증빙(인허가증 번호, 측정 성적서, 교육 수료증 등)

⑥ 법규 등록부는 엑셀 또는 전산 시스템으로 관리하며, 최소 분기 1회 최신성을 확인하고, 변경 이력을 기록한다.

5.2.4 법규 요구사항 전파 및 교육

환경안전팀장은 신규 적용 법규 또는 중요 개정사항에 대해 관련 부서 및 담당자에게 교육을 실시한다.

① 교육 대상: 생산팀, 품질팀, 경영지원팀의 관리자 및 실무자

② 교육 내용: 법규 주요 내용, 사업장 적용 사항, 준수 방법, 위반 시 제재사항, 담당자 역할

③ 교육 실시 기록은 교육훈련 기록부(QF-009)에 기록하고, 법정 의무교육(환경관리인 교육 등)은 별도로 이수 여부를 관리한다.

④ 법규 변경으로 인해 절차서, 지침서, 양식의 개정이 필요한 경우 문서관리 절차에 따라 개정을 요청하고, 개정 완료 시까지 임시 조치사항을 시행한다.

준수 평가 실시

5.3.1 준수 평가 계획 수립

환경안전팀장은 매년 초(1월)에 당해 연도 준수 평가 계획을 수립한다.

① 평가 대상: 법규 등록부(QF-025)에 등록된 모든 적용 법규

② 평가 방법 및 주기 결정:

- 자체 점검: 월 1회 또는 분기 1회 — 일상 점검 가능한 항목(방지시설 가동, MSDS 비치, 폐기물 인계서 작성 등)

- 외부 측정·검사: 법정 주기(연 1회, 반기 1회 등) — 대기오염물질 측정, 수질오염물질 측정, 소음·진동 측정, 토양오염 측정(해당 시)

- 인허가 갱신 확인: 허가 유효기간 만료 1개월 전 — 배출시설 설치허가, 폐기물처리업 등록, 화학물질 취급시설 허가 등

- 교육 이수 확인: 법정 교육 주기(연 1회, 신규 채용 시 등) — 환경관리인 교육, 화학물질 안전교육 등

③ 평가 담당자 지정: 항목별로 주 담당(환경안전팀 담당자) 및 협조 부서(생산팀, 경영지원팀) 지정

④ 평가 일정표 작성: 월별 평가 항목, 평가 방법, 담당자, 완료 목표일을 명시한 연간 일정표를 작성하여 관련 부서에 배포한다.

5.3.2 자체 준수 점검 실시

환경안전팀 담당자는 법규 항목별 자체 점검표를 작성하여 현장 점검을 실시한다.

① 점검 항목 예시:

- 대기: 사출기 국소배기장치 정상 가동 여부, 배기덕트 누설 여부, VOCs 방지시설(활성탄 흡착장치 등) 가동 기록 확인

- 폐기물: 폐플라스틱, 폐유, 폐촉매 등 지정폐기물 보관장소 표지판 부착, 폐기물 인계서 작성 및 보관(5년), 위탁처리업체 허가증 유효기간 확인

- 화학물질: MSDS 비치(원료, 첨가제, 세척제), 화학물질 보관장소 경고표지 부착, 취급 담당자 교육 이수 여부

- 수질: 냉각수 순환 사용 여부, 폐수 발생 시 폐수처리시설 정상 가동 및 방류수 수질 기준 준수 여부

- 소음·진동: 사출기, 냉각탑 등 소음 발생 장비 방음벽 설치 여부, 민원 발생 이력 확인

② 점검 결과 기록: 준수 평가 기록서(QF-037)에 점검일자, 점검자, 점검 항목, 준수 여부(적합/부적합), 부적합 사항 상세 내용, 즉시 조치사항을 기록한다.

③ 경미한 부적합(예: MSDS 최신본 미비치)은 현장에서 즉시 시정하고, 중대한 부적합(예: 방지시설 미가동)은 부적합 보고서(QF-007)를 발행한다.

5.3.3 외부 측정·검사 의뢰 및 결과 확인

환경안전팀 담당자는 법정 측정 주기에 따라 외부 공인 측정기관에 측정을 의뢰하고 결과를 확인한다.

① 측정 대상 및 주기:

- 대기오염물질(먼지, VOCs 등): 연 1회 또는 반기 1회(배출시설 종별 기준)

- 수질오염물질(폐수 방류 시): 분기 1회 또는 반기 1회

- 작업환경측정(소음, 유해가스 등): 반기 1회(산업안전보건법)

- 소음·진동: 연 1회 또는 민원 발생 시

② 측정기관 선정: 환경부 또는 한국환경공단 지정 측정대행업체 중 선정(견적, 신뢰도 고려)

③ 측정 결과 입수 및 평가:

- 측정 성적서를 입수하여 배출허용기준, 작업환경 노출기준과 비교한다.

- 기준 이내: 「적합」으로 판정, 성적서를 보관하고 준수 평가 기록서(QF-037)에 기록

- 기준 초과: 「부적합」으로 판정, 부적합 보고서(QF-007) 발행, 원인 분석 및 시정조치(방지시설 개선, 원료 변경, 공정 개선 등) 즉시 착수

④ 측정 결과는 지자체(시·군·구청 환경부서)에 법정 기한 내 제출하고, 제출 증빙(접수증)을 보관한다.

5.3.4 인허가 및 신고사항 갱신 확인

환경안전팀 담당자는 보유 인허가의 유효기간 만료일을 관리하고, 만료 1개월 전에 갱신 절차를 착수한다.

① 관리 대상 인허가:

- 대기배출시설 설치허가/신고증명서

- 폐수배출시설 설치허가/신고증명서(해당 시)

- 폐기물처리업 허가(자가 처리 시) 또는 위탁계약서 유효기간

- 화학물질 취급시설 설치·운영 허가(유해화학물질 취급 시)

- 토양오염관리대상시설 신고증명서(해당 시)

② 갱신 절차: 지자체 민원실 또는 온라인(정부24) 신청, 수수료 납부, 현장 확인 협조

③ 갱신 완료 후 새 인허가증을 법규 등록부 관련 기록란에 등록하고, 구 인허가증은 「폐기」 표시 후 별도 보관한다.

④ 갱신 지연 또는 조건 변경 시 즉시 환경안전팀장 및 관리책임자에게 보고하고 대책을 수립한다.

5.3.5 법정 교육 이수 확인

환경안전팀 담당자는 환경 관련 법정 의무교육 대상자 명단을 관리하고, 교육 이수 여부를 확인한다.

① 교육 종류:

- 환경관리인(대기, 수질) 신규·보수 교육(환경보전협회 주관)

- 화학물질 안전교육(화학물질 취급 담당자, 연 1회)

- 폐기물처리 담당자 교육(한국폐기물협회 주관, 해당 시)

② 교육 일정 확인: 협회 홈페이지, 이메일 공지, 법규 시행규칙 등에서 교육 일정 확인

③ 교육 신청 및 참석: 대상자에게 교육 일정을 통보하고, 참석 후 수료증을 제출받아 교육훈련 기록부(QF-009) 및 자격 관리 대장(QF-020)에 기록

④ 미이수 시 조치: 법적 제재(과태료 등) 가능성이 있으므로, 차기 교육 일정에 반드시 참석하도록 조치하고, 부득이한 경우 온라인 교육 또는 보충 교육을 활용한다.

5.3.6 준수 평가 결과 종합

환경안전팀장은 분기별 또는 반기별로 준수 평가 결과를 종합하여 준수 평가 기록서(QF-037)에 정리한다.

① 평가 항목별 준수율 산정: (적합 항목 수 / 전체 평가 항목 수) × 100

② 부적합 항목 목록 및 조치 현황 정리

③ 종합 평가 의견 작성: 전반적인 법규 준수 수준, 개선 필요 사항, 향후 대책

④ 준수 평가 결과는 경영검토 회의 안건으로 상정하여 대표이사 및 경영진에게 보고한다.

준수평가 결과 조치 및 개선

5.4.1 부적합 사항 처리

준수 평가 결과 법규 위반 또는 준수 미흡 사항이 발견되면 환경안전팀장은 즉시 다음 조치를 취한다.

① 부적합 보고서(QF-007) 발행: 부적합 내용, 관련 법규 조항, 위반 정도(경미/중대), 발견 경위, 책임 부서를 기록한다.

② 즉시 조치(Immediate Action): 법규 위반으로 인한 즉각적인 위험(예: 방지시설 고장으로 인한 무처리 배출)을 제거하기 위해 긴급 조치를 취한다.

- 예: 해당 설비 가동 중지, 임시 처리장치 가동, 외부 긴급 측정 의뢰, 지자체 사전 보고 등

③ 시정조치 요구서(QF-008) 발행: 부적합의 근본 원인을 분석하고, 시정조치 및 재발 방지 대책을 수립한다.

- 원인 분석 방법: 5 Why 분석, 특성요인도(Fishbone Diagram) 활용

- 시정조치 예시: 방지시설 정비·교체, 공정 조건 변경, 원료 대체, 작업 절차 개선, 교육 재실시, 점검 주기 단축 등

④ 시정조치 이행 및 완료 확인: 환경안전팀 담당자는 시정조치 이행을 모니터링하고, 완료 후 효과를 검증(재측정, 재점검)한다.

⑤ 완료 보고: 시정조치 완료 후 부적합 보고서에 완료 일자, 조치 내용, 검증 결과를 기록하고, 환경안전팀장 승인을 받아 종결한다.

5.4.2 중대 법규 위반 시 특별 조치

법규 위반이 중대하여 관할 관청으로부터 행정명령, 개선명령, 조업정지 명령을 받거나, 과태료·벌금 부과 통보를 받은 경우 다음 특별 절차를 따른다.

① 즉시 대표이사 및 관리책임자에게 보고: 위반 내용, 제재 수준, 시정 기한, 법적 책임 등을 상세히 보고한다.

② 긴급 대책회의 소집: 대표이사 주재로 환경안전팀, 생산팀, 경영지원팀이 참석하여 긴급 대책을 협의한다.

③ 개선계획서 작성 및 제출: 관할 관청에 제출할 개선계획서를 작성하고, 필요 시 외부 법률자문 또는 환경 컨설팅 기관의 지원을 받는다.

④ 개선 이행 및 보고: 개선 기한 내에 시정조치를 완료하고, 증빙 자료(측정 성적서, 사진, 절차서 개정본 등)를 첨부하여 관청에 보고한다.

⑤ 재발 방지 대책 수립: 유사 사례 재발 방지를 위해 절차서 개정, 설비 투자, 인력 보강, 교육 강화 등의 항구적 대책을 수립하고 이행한다.

⑥ 법적 분쟁 대응: 과태료 또는 벌금에 이의가 있는 경우 법무법인과 협의하여 이의신청, 행정심판 등 법적 절차를 진행한다.

5.4.3 지속적 개선 활동

환경안전팀장은 준수 평가 결과를 바탕으로 환경경영시스템의 지속적 개선을 추진한다.

① 준수율 향상 목표 설정: 환경 목표 및 세부목표 설정 절차에 따라 법규 준수율 목표(예: 95% 이상 유지)를 설정한다.

② 우수 사례 공유: 법규 준수를 위한 모범 사례(예: 자동화된 점검 시스템 도입, 예방정비 강화)를 사내 공유하여 타 부서에 확산한다.

③ 내부심사 및 경영검토 연계: 내부심사 시 법규 준수 여부를 중점 심사 항목으로 포함하고, 경영검토 회의에서 법규 준수 성과를 평가한다.

④ 법규 변경 대응 역량 강화: 법규 모니터링 도구(전산 시스템, 외부 서비스) 도입 검토, 환경 담당자 전문성 향상 교육 실시

⑤ 선제적 법규 대응: 법규 강화 예고 또는 정책 동향을 조기에 파악하여 시설 개선, 공정 변경 등을 사전에 추진함으로써 법규 시행 시점에 즉시 대응할 수 있도록 한다.

5.4.4 관련 문서 및 기록 관리

환경안전팀 담당자는 법규 준수 관련 모든 문서 및 기록을 체계적으로 관리한다.

① 법규 원문, 고시문, 행정명령서 등 외부 문서: PDF 파일로 저장하여 공유 폴더에 보관하고, 법규 등록부에 파일 경로를 링크한다.

② 인허가증, 신고증명서, 측정 성적서, 교육 수료증 등 증빙 서류: 원본은 환경안전팀 문서함에 보관하고, 스캔본을 전산 백업한다.

③ 준수 평가 기록서(QF-037), 부적합 보고서(QF-007), 시정조치 요구서(QF-008): 문서관리 절차에 따라 보관 기한(최소 3년, 법적 요구 시 5년 이상)을 설정하고 보관한다.

④ 법규 등록부(QF-025): 최신 버전을 공유 폴더에 게시하고, 구 버전은 「구버전」 폴더에 이력 관리한다.

⑤ 외부 심사(인증심사, 관청 점검) 시 법규 준수 증빙 자료를 즉시 제시할 수 있도록 목록을 사전 작성하고 준비한다.

6. 관련 문서

- EM-001 『환경매뉴얼』

- EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 (환경측면과 법규 연계)

- EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』 (법규 위반 비상상황 대응)

- EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』 (법규 변경 리스크 평가)

- EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』 (법규 준수율 성과지표)

- QP-004 『내부심사 절차서』 (법규 준수 내부심사)

- QP-005 『시정 및 예방조치 절차서』 (법규 위반 시정조치)

7. 기록

본 절차서와 관련된 기록은 다음과 같으며, 각 기록은 지정된 보관기간 동안 해당 부서에서 유지·관리한다.

| 양식번호 | 양식명 | 보관기간 | 보관장소 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-025 | 법규 등록부 | 영구 | 환경안전팀 | 환경안전팀장 |
| QF-037 | 준수 평가 기록서 | 5년 | 환경안전팀 | 환경안전팀 담당자 |
| QF-007 | 부적합 보고서(NCR) | 3년 | 환경안전팀 | 환경안전팀장 |
| QF-008 | 시정조치 요구서(CAR) | 3년 | 환경안전팀 | 환경안전팀장 |
| QF-009 | 교육훈련 기록부 | 3년 | 경영지원팀 | 경영지원팀장 |
| QF-020 | 자격 관리 대장 | 3년 | 경영지원팀 | 경영지원팀장 |

※ 외부 문서(인허가증, 측정 성적서, 교육 수료증, 법규 고시문 등)는 법적 보존 기한(통상 5년 이상)을 준수하여 환경안전팀에서 별도 보관하며, 필요 시 즉시 제시할 수 있도록 관리한다.

※ 법규 등록부는 환경경영시스템의 핵심 기록으로서 영구 보관하며, 변경 이력을 모두 유지한다.

※ 관할 관청으로부터 받은 행정명령서, 개선명령서, 과태료 부과 통지서 등은 법적 분쟁 대비를 위해 최소 10년간 보관한다.