에코그린산업(주)

비상사태 대비 및 대응 절차서

문서번호: EP-003    개정번호: Rev.0

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

제정일: 2026. 04. 02

[ 관리본 ]

1. 목적	3

2. 적용범위	3

3. 용어 및 정의	3

4. 책임과 권한	4

5. 절차	6

비상사태 대비 계획 수립	6

비상대응 장비 관리	8

비상대응 훈련 실시 및 평가	10

실제 비상사태 발생 시 대응	13

비상사태 후 조치 및 개선	16

6. 관련 문서	18

7. 기록	19

1. 목적

본 절차서는 에코그린산업(주)의 사업장에서 발생 가능한 비상사태(화재, 화학물질 유출, 폭발, 자연재해 등)를 사전에 파악하고, 이에 대한 예방 및 대응 체계를 수립하여 환경영향을 최소화하는 것을 목적으로 한다. 플라스틱 사출성형 공정의 특성상 고온 작업, 원료 저장, 용융수지 취급 등에서 화재 및 유출 위험이 존재하므로, 비상사태 발생 시 신속하고 효과적인 대응을 통해 인명 피해 및 환경오염을 방지하고, 정기적인 훈련과 평가를 통해 대응 역량을 지속적으로 개선하는 것을 목표로 한다.

2. 적용범위

본 절차서는 에코그린산업(주) 사업장 내에서 발생 가능한 모든 비상사태에 적용되며, 화재, 폭발, 화학물질(원료 수지, 첨가제, 세척제 등) 유출, 홍수, 태풍 등 자연재해, 설비 고장으로 인한 환경오염 등을 포함한다. 사출성형 공정의 특별공정 특성과 원재료 저장시설, 폐기물 보관장소, 냉각수 순환시스템 등 환경측면이 높은 시설을 중점 관리 대상으로 하며, EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』에서 식별된 비상사태 위험요인에 대한 대비 및 대응 활동 전반에 적용한다.

3. 용어 및 정의

3.1 비상사태(Emergency Situation): 조직의 통제를 벗어나 발생하여 환경에 부정적 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 예기치 않은 사건 또는 상황으로, 화재, 폭발, 화학물질 유출, 자연재해 등을 포함한다.

3.2 비상대응 훈련(Emergency Response Drill): 비상사태 발생 시 계획된 대응 절차의 실효성을 검증하고 대응 요원의 역량을 향상시키기 위해 정기적으로 실시하는 모의 훈련 활동이다.

3.3 초기 대응시간(Initial Response Time): 비상사태 발생 신고 후 최초 대응 조치(초기 소화, 유출물 차단 등)가 개시되기까지 소요된 시간(분 단위)으로, 훈련 평가의 정량적 지표로 활용된다.

3.4 비상대응 장비(Emergency Response Equipment): 비상사태 대응을 위해 사업장 내 비치된 소화기, 소화전, 방제 키트(Oil Spill Kit), 누출 차단제, 개인보호구, 응급처치 키트 등의 장비 및 자재를 의미한다.

3.5 환경오염 방지 조치(Environmental Pollution Prevention Measure): 비상사태로 인한 대기, 수질, 토양 오염을 예방하거나 최소화하기 위해 취하는 일련의 조치로, 유출물 회수, 오염 확산 방지, 오염물질 중화 처리 등을 포함한다.

3.6 대피 완료시간(Evacuation Completion Time): 비상사태 발생 시 전 직원이 지정된 대피 장소로 이동을 완료하고 인원 점검이 끝난 시점까지 소요된 시간(분 단위)이다.

3.7 통보 체계 가동시간(Notification System Activation Time): 비상사태 인지 후 관련 부서, 경영진, 외부 기관(소방서, 환경청 등)에 대한 통보가 완료되기까지 소요된 시간(분 단위)이다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

a) 비상사태 대비 및 대응을 위한 경영 자원(예산, 인력, 장비)을 승인하고 배정한다.

b) 중대 비상사태 발생 시 최고 책임자로서 대응 총괄 지휘 및 외부 이해관계자(언론, 지역사회, 고객사 등)와의 소통을 책임진다.

c) 연 1회 이상 비상대응 훈련 결과를 경영검토 안건으로 검토하고, 개선 방향을 결정한다.

4.2 관리책임자(환경안전팀장)

a) 본 절차서의 수립, 실행, 유지 및 개정에 대한 전반적인 책임을 지며, 비상사태 대비 계획의 적절성을 정기적으로 검토한다.

b) 비상대응 훈련 계획을 수립하고, 연 2회 이상(상반기/하반기) 실시를 주관하며, 훈련 결과를 정량적으로 평가하여 개선 사항을 도출한다.

c) EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 및 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』와 연계하여 비상사태 시나리오를 연 1회 이상 재검토하고 업데이트한다.

d) 비상대응 장비의 적정성을 분기별로 점검하고, 미비 사항 발견 시 즉시 보완 조치를 지시한다.

4.3 환경안전팀

a) 사업장 내 비상사태 발생 가능 지점(사출성형기, 원료 저장소, 폐기물 보관소, 냉각수 시설 등)을 식별하고, 각 지점별 대응 시나리오를 작성·관리한다.

b) QF-026 『비상연락망』을 작성하고 분기별 업데이트하며, QF-028 『비상대응 장비 점검 기록』에 따라 월 1회 이상 장비 점검을 실시한다.

c) 비상대응 훈련 시나리오를 작성하고, 훈련 진행 시 관찰자 역할을 수행하여 QF-036 『비상사태 훈련 기록서』에 초기 대응시간, 절차 준수율, 대피 완료시간 등 정량적 평가 결과를 기록한다.

d) 비상사태 발생 시 QF-027 『비상사태 발생 보고서』를 작성하고, 원인 분석 및 재발 방지 대책을 수립하여 관리책임자에게 보고한다.

e) 외부 기관(소방서, 환경청, 유출물 정화 서비스, 응급의료기관 등)의 연락처를 관리하고, 정기적으로 협력 체계를 점검한다.

4.4 생산팀장

a) 사출성형 공정 및 원재료 취급 과정에서의 비상사태(화재, 수지 유출, 기계 과열 등) 발생 시 현장 초기 대응을 지휘한다.

b) 생산팀 직원에게 비상대응 교육을 실시하고, 소화기 사용법, 유출물 초기 차단 방법 등을 숙지시킨다.

c) 비상대응 훈련 시 생산 라인의 안전한 정지 절차(Emergency Stop) 실행을 책임지고, 장비 손상 방지 조치를 이행한다.

4.5 품질팀장

a) 비상사태로 인한 제품 품질 영향을 평가하고, 재고 및 재공품에 대한 격리 여부를 판단한다.

b) 비상사태 발생 후 재가동 시 품질 이상 유무를 확인하고, 필요 시 추가 검사를 실시한다.

4.6 경영지원팀장

a) 비상사태 발생 시 부상자 응급처치 및 병원 이송을 지원하며, 외부 의료기관과의 협력 체계를 유지한다.

b) 비상대응 물자(응급의약품, 비상식량, 담요 등) 구비 및 관리를 책임진다.

c) 비상사태로 인한 재산 피해 보험 처리 및 복구 지원 업무를 담당한다.

4.7 전 직원

a) 비상사태 발생 시 즉시 환경안전팀 또는 상급자에게 신고하고, 지정된 대피 경로를 통해 안전하게 대피한다.

b) 연 2회 실시되는 비상대응 훈련에 참여하며, 자신의 역할과 책임을 숙지한다.

c) 비상대응 장비의 위치와 사용법을 숙지하고, 장비 이상 발견 시 환경안전팀에 즉시 보고한다.

5. 절차

본 절차는 비상사태 대비 계획 수립, 비상대응 장비 관리, 비상대응 훈련 실시 및 평가, 실제 비상사태 발생 시 대응, 비상사태 후 조치 및 개선의 5단계로 구성된다. 각 단계는 Plan-Do-Check-Act 사이클에 따라 체계적으로 운영되며, 사출성형 공정의 특성(고온 작업, 가연성 원료 사용, 냉각수 순환)을 반영한 구체적 시나리오와 대응 절차를 포함한다. 모든 비상사태 대응 활동은 산업안전보건법 및 화학물질관리법 등 관련 법규를 준수하며, EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』와 연계하여 법적 요구사항 충족 여부를 검증한다.

비상사태 대비 계획 수립

5.1.1 환경측면 및 리스크 평가 결과 반영

- 환경안전팀은 매년 1월 EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』 및 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』의 평가 결과를 검토하여, 중대한 환경측면으로 식별된 항목 중 비상사태 가능성이 있는 요인을 추출한다.

- 사출성형 공정 특성상 다음 비상사태 유형을 필수적으로 고려한다:

a) 화재: 사출성형기 과열, 전기 배선 단락, 원료 수지 과열 발화

b) 화학물질 유출: 원료 수지(폴리프로필렌, ABS 등) 저장 중 포대 파손, 첨가제(안정제, 착색제) 용기 전도, 세척제(MEK, 아세톤 등) 누출

c) 폭발: 압축기 과압, 유압 배관 파열

d) 홍수/침수: 하절기 집중호우로 인한 1층 저장소 침수, 냉각수 시스템 범람

e) 정전: 급작스러운 정전으로 인한 사출기 내 수지 응고 및 환기 시스템 중단

- 각 비상사태 유형별로 발생 가능 지점, 환경영향 범위(대기오염, 수질오염, 토양오염), 영향 심각도를 평가한다.

5.1.2 비상사태 시나리오 작성

- 환경안전팀은 식별된 비상사태 유형별로 구체적 시나리오를 작성하며, 최소한 다음 내용을 포함한다:

a) 발생 장소 및 상황 설정(예: 원료 저장소에서 지게차 충돌로 수지 포대 20개 파손)

b) 1차 환경영향 예측(예: 수지 펠릿 200kg 바닥 산포, 우수관 유입 가능성)

c) 2차 확산 시나리오(예: 우수관 통해 인근 하천 유입 시 수생태계 영향)

d) 초기 대응 조치(예: 유출 확산 방지용 흡착포 설치, 우수관 차단)

e) 비상연락 및 외부 지원 요청 기준(예: 유출량 500kg 초과 시 환경청 신고)

- 시나리오는 최소 5개 이상 작성하며, 공정별(사출, 조립, 포장), 설비별(사출기, 냉각탑, 압축기), 계절별(하절기 홍수, 동절기 동파) 특성을 반영한다.

5.1.3 비상대응 조직 구성 및 역할 배정

- 관리책임자는 비상대응 조직을 다음과 같이 구성하고, 각 역할별 책임자 및 대리자를 지정한다:

a) 총괄 지휘자: 대표이사(대리: 관리책임자)

b) 현장 지휘자: 관리책임자(대리: 환경안전팀 차석)

c) 초기 진화반: 생산팀장 + 생산팀원 3명(소화기/소화전 운용)

d) 유출 방제반: 환경안전팀원 2명(방제 키트 운용, 오염물질 회수)

e) 대피 유도반: 각 부서 팀장(부서원 인원 점검 및 대피 유도)

f) 응급처치반: 경영지원팀 2명(부상자 응급처치 및 병원 이송)

g) 통보 연락반: 환경안전팀 1명(내부 통보, 외부 기관 신고)

- QF-026 『비상연락망』에 각 역할별 담당자 성명, 내선번호, 휴대전화 번호를 기재하고, 분기별(3월, 6월, 9월, 12월) 업데이트한다.

5.1.4 비상대응 절차서 작성

- 환경안전팀은 각 비상사태 유형별로 단계별 대응 절차를 작성하며, 다음 양식을 따른다:

① 상황 인지 및 신고(발견자 → 환경안전팀, 소요시간 목표: 1분 이내)

② 초기 평가 및 대응 조직 소집(환경안전팀 → 비상대응 조직, 소요시간 목표: 3분 이내)

③ 초기 대응 조치 실행(진화반/방제반, 소요시간 목표: 5분 이내)

④ 대피 명령 발령(총괄 지휘자, 필요 시)

⑤ 외부 기관 통보(통보 연락반, 중대 사고 시 10분 이내)

⑥ 상황 종료 선언 및 복구 개시

- 각 단계별 판단 기준(예: '화염 높이 1m 초과 시 소방서 신고')과 사용 장비를 명시한다.

5.1.5 비상대응 자원 소요 계획

- 환경안전팀은 비상대응에 필요한 자원(장비, 물자, 예산)을 산정하고, 연간 구매 계획에 반영한다:

a) 소화 장비: 분말소화기(10개), CO2소화기(5개), 소화전(2개소)

b) 유출 방제 장비: Oil Spill Kit(2세트), 흡착포(50매), 누출 차단제(20kg)

c) 개인보호구: 화학물질용 장갑(20벌), 보안경(20개), 방독마스크(10개)

d) 응급처치 물자: 구급함(3세트), 들것(1개), AED(1대)

- 매년 12월 관리책임자는 차년도 비상대응 예산을 편성하여 대표이사 승인을 득한다.

비상대응 장비 관리

5.2.1 비상대응 장비 배치

- 환경안전팀은 비상사태 발생 가능 지점별로 필요한 장비를 다음과 같이 배치한다:

a) 사출성형 구역: 각 사출기 5m 이내 분말소화기 1대, 비상정지 버튼 표시

b) 원료 저장소: 입구에 Oil Spill Kit 1세트, 분말소화기 2대

c) 조립/포장 구역: 소화기 2대, 응급함 1세트

d) 폐기물 보관소: 소화기 1대, 흡착포 10매

e) 사무실 각 층: 소화기 1대, 응급함 1세트

- 장비 배치 위치는 바닥 또는 벽면에 노란색 테이프로 표시하고, '비상장비' 표지판을 부착한다.

5.2.2 정기 점검 실시

- 환경안전팀은 QF-028 『비상대응 장비 점검 기록』을 사용하여 월 1회(매월 첫째 주 금요일) 다음 항목을 점검한다:

a) 소화기: 압력게이지 정상 범위 확인(녹색 구간), 안전핀 장착 상태, 본체 부식·파손 여부, 사용기한 확인

b) Oil Spill Kit: 흡착포 수량(50매), 흡착붐 길이(10m), 방제삽·장갑 구비 여부

c) 개인보호구: 장갑·보안경 파손 여부, 방독마스크 필터 교체 주기(6개월) 확인

d) 응급함: 붕대·소독약·진통제 등 소모품 재고, 사용기한 확인

e) 비상조명등: 정전 시 자동 점등 기능 시험

- 점검 결과 '불량' 판정 시 즉시 교체하고, '주의' 판정 시 1주일 이내 보수한다.

5.2.3 연간 종합 점검 및 교체

- 환경안전팀은 매년 2월 외부 전문업체(소방설비 점검업체, 방제장비 공급업체)에 의뢰하여 종합 점검을 실시한다:

a) 소화기: 내부 약제 상태 확인, 필요 시 재충전

b) 소화전: 호스·노즐 수압 시험, 펌프 작동 시험

c) 방제 장비: 흡착재 흡수력 테스트, 장비 내구성 점검

- 점검 결과 보고서를 보관하고, 교체 권고 장비는 즉시 신품으로 교체한다.

5.2.4 장비 사용 이력 관리

- 비상대응 훈련 또는 실제 비상사태에서 장비 사용 시, 환경안전팀은 QF-028에 사용 일시, 사용 장비, 사용량, 재충전·교체 여부를 기록한다.

- 소화기 방출, 방제 키트 개봉 등 일회성 사용 장비는 사용 즉시 교체 조치하고, 교체 완료 시점을 기록한다.

비상대응 훈련 실시 및 평가

5.3.1 연간 훈련 계획 수립

- 관리책임자는 매년 1월 비상대응 훈련 연간 계획을 수립하며, 최소 다음을 포함한다:

a) 훈련 일정: 상반기(5월), 하반기(10월) 각 1회, 총 연 2회 이상

b) 훈련 시나리오: 상반기 화재 대응, 하반기 화학물질 유출 대응 등 유형 분산

c) 참가 대상: 전 직원 필수 참여, 비상대응 조직 역할별 실습

d) 훈련 장소: 실제 비상사태 발생 가능 구역(사출성형 구역, 원료 저장소 등)

e) 평가 방법: 정량적 지표(초기 대응시간, 절차 준수율, 대피 완료시간 등) 측정

- 계획서는 대표이사 승인 후 각 부서에 통보하고, 사내 게시판에 공지한다.

5.3.2 훈련 시나리오 세부 설계

- 환경안전팀은 훈련 2주 전까지 다음 내용을 포함한 시나리오를 작성한다:

예시) 「상반기 화재 대응 훈련 시나리오」

- 상황 설정: 사출성형기 B-03호기 과열로 전기 배선에서 발화, 화염 발생

- 시간: 오전 10시(작업 중), 발견자: 생산팀 김○○ 작업자

- 단계별 행동:

① 발견자는 즉시 '불이야!' 외치며 주변 작업자에게 알리고, 비상벨 작동(목표: 발견 후 10초 이내)

② 발견자는 환경안전팀(내선 500번)에 전화 신고(목표: 20초 이내)

③ 환경안전팀은 현장 확인 후 비상대응 조직 소집 방송(목표: 1분 이내)

④ 초기 진화반은 현장 도착 후 소화기 2대로 초기 진화 시도(목표: 3분 이내)

ⅴ) 대피 유도반은 생산 라인 비상정지 후 전 직원 대피 유도(목표: 5분 이내 대피 완료)

ⅵ) 통보 연락반은 소방서 신고(목표: 화염 진압 실패 시 5분 이내)

- 평가 항목: 각 단계별 소요 시간, 소화기 사용 적정성, 대피 경로 준수율, 인원 점검 정확성

5.3.3 사전 교육 실시

- 환경안전팀은 훈련 1주일 전 전 직원 대상 사전 교육(30분)을 실시한다:

a) 비상사태 유형별 대응 절차 설명

b) 소화기 사용법 시연(P.A.S.S 기법: Pull-Aim-Squeeze-Sweep)

c) 대피 경로 및 집결지 안내

d) 비상연락망 및 외부 기관 연락처 공유

- 교육 내용은 QF-009 『교육훈련 기록부』에 기록한다.

5.3.4 훈련 실시

- 관리책임자는 계획된 일시에 전 직원 참여 하에 훈련을 실시하며, 환경안전팀은 관찰자로서 다음을 기록한다:

a) 각 단계별 실제 소요 시간 측정(스톱워치 사용)

b) 비상대응 조직 역할별 행동 관찰 및 절차 준수 여부 체크

c) 장비 사용 적정성 평가(소화기 분사 거리, 방향, 자세 등)

d) 대피 과정에서의 혼란 요소(병목 지점, 미 대피자 발생 등) 파악

e) 통보 체계 작동 상황(내부 방송, 외부 기관 모의 연락 등)

- 훈련 종료 후 전 직원은 집결지에서 부서별 인원 점검을 받는다.

5.3.5 정량적 평가 실시

- 환경안전팀은 훈련 종료 즉시 QF-036 『비상사태 훈련 기록서』에 다음 정량적 지표를 기록하고 평가한다:

| 평가 항목 | 목표 기준 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 대응시간 | 3분 이내 | 예) 2분 50초 | 합격 |
| 절차 준수율 | 90% 이상 | 예) 85% | 부적합 |
| 장비 사용 적정성 | 합격 | 예) 소화기 분사 거리 부족 | 불합격 |
| 대피 완료시간 | 5분 이내 | 예) 4분 30초 | 합격 |
| 통보 체계 가동시간 | 1분 이내 | 예) 50초 | 합격 |

- 각 항목별 판정 기준:

a) 초기 대응시간: 3분 이내 합격, 3~5분 주의, 5분 초과 불합격

b) 절차 준수율: 90% 이상 합격, 80~90% 주의, 80% 미만 불합격

c) 장비 사용 적정성: 관찰자 3명 중 2명 이상 '적정' 판단 시 합격

d) 대피 완료시간: 5분 이내 합격, 5~7분 주의, 7분 초과 불합격

e) 통보 체계 가동시간: 1분 이내 합격, 1~2분 주의, 2분 초과 불합격

5.3.6 훈련 후 사후 평가 회의

- 관리책임자는 훈련 당일 또는 익일 비상대응 조직 전원이 참석하는 사후 평가 회의를 개최한다:

a) 정량적 평가 결과 공유 및 미달 항목 원인 분석

b) 참가자 의견 수렴(어려웠던 점, 개선 제안 등)

c) 장비·시설 개선 필요 사항 도출

d) 절차서 수정 필요 사항 식별

- 회의 결과는 QF-036에 첨부 기록하고, 시정조치가 필요한 사항은 QF-008 『시정조치 요구서』를 발행하여 책임 부서에 배부한다.

5.3.7 훈련 결과 경영검토 보고

- 관리책임자는 연 2회 훈련 결과를 종합하여 경영검토 회의 시 대표이사에게 보고하며, 다음을 포함한다:

a) 훈련 실시 현황(일시, 시나리오, 참가 인원)

b) 정량적 평가 결과 및 전년 대비 개선도

c) 도출된 개선 과제 및 조치 계획

d) 차기 훈련 계획 방향

실제 비상사태 발생 시 대응

5.4.1 상황 인지 및 초기 신고

- 비상사태를 최초 발견한 직원은 다음 조치를 즉시 취한다:

a) 큰 소리로 주변 작업자에게 알리고, 비상벨을 작동한다.

b) 안전한 경우 초기 대응 조치(소화기 사용, 유출 확산 차단 등)를 시도한다.

c) 환경안전팀(내선 500번) 또는 관리책임자(내선 510번)에게 즉시 전화 신고한다.

d) 신고 시 다음 정보를 전달한다: '누가(본인 성명), 어디서(구체적 장소), 무엇이(화재/유출 등), 어느 정도(규모), 부상자 유무'

5.4.2 비상대응 조직 소집 및 상황 평가

- 신고를 받은 환경안전팀은 즉시 현장으로 이동하여 상황을 평가한다:

a) 비상사태 유형 및 심각도 판단(경미/중대)

b) 환경영향 범위 예측(대기/수질/토양 오염 가능성)

c) 자체 대응 가능 여부 판단

- 판단 결과에 따라 관리책임자는 비상대응 조직 소집 방송을 실시하고, 각 반별 책임자는 지정된 장소로 집결한다.

- 중대 비상사태(자체 대응 불가, 환경오염 확산 우려)로 판단 시 즉시 대표이사에게 보고한다.

5.4.3 초기 대응 조치 실행

- 비상대응 조직은 비상사태 유형별로 다음 조치를 실행한다:

「화재 발생 시」

① 초기 진화반은 소화기 또는 소화전을 사용하여 초기 진화를 시도한다.

② 화염이 천장까지 확산되거나 소화기 2대 이상 사용 후에도 진압 불가 시, 즉시 철수하고 소방서(119)에 신고한다.

③ 전기 화재 시 전원 차단을 우선 실시하고, CO2 소화기를 사용한다.

④ 유류 화재 시 물 사용을 금지하고, 분말 또는 포 소화기를 사용한다.

「화학물질 유출 시」

① 유출 방제반은 보호구(장갑, 보안경, 방독마스크)를 착용하고 현장에 접근한다.

② 유출 확산 방지를 위해 흡착붐으로 유출 경로를 차단하고, 우수관 덮개를 막는다.

③ 흡착포를 사용하여 유출물을 흡수·회수하고, 폐기물 전용 용기에 담는다.

④ 원료 수지(고체) 유출 시: 빗자루와 삽을 사용하여 수거하고, 재사용 가능 여부를 품질팀에 문의한다.

⑤ 세척제(액체) 유출 시: 중화제(해당 물질 MSDS 참조)를 살포 후 흡수하고, 환기를 실시한다.

⑥ 유출량이 200L 또는 200kg 초과 시 환경청(지역 환경관리청)에 즉시 신고한다.

「폭발 사고 시」

① 즉시 해당 설비의 전원을 차단하고, 가스 공급 밸브를 잠근다.

② 부상자 발생 시 응급처치반이 우선 구조하고, 119에 신고한다.

③ 2차 폭발 위험이 있는 경우 현장 접근을 금지하고, 반경 50m 이내 대피한다.

「홍수/침수 시」

① 지하 또는 1층 저장소의 원자재 및 제품을 2층 이상으로 긴급 이동한다.

② 전기 설비 침수 방지를 위해 차단기를 내리고, 중요 설비는 비닐로 덮는다.

③ 침수된 폐기물 보관소의 폐기물이 외부로 유출되지 않도록 토낭(모래주머니)으로 차단한다.

5.4.4 대피 명령 발령 및 인원 점검

- 관리책임자는 다음 상황 발생 시 전 직원 대피 명령을 발령한다:

a) 화재가 2개 구역 이상으로 확산된 경우

b) 유독성 가스(화재 연기 포함) 발생으로 실내 체류가 위험한 경우

c) 폭발로 인한 2차 사고 위험이 높은 경우

- 대피 유도반은 각 부서원을 지정된 대피 경로로 안내하고, 사옥 외부 집결지(주차장)로 이동시킨다.

- 집결지에서 각 팀장은 부서원 인원을 점검하고, 미 대피자 발생 시 즉시 관리책임자에게 보고한다.

- 미 대피자가 확인되고 안전한 경우, 초기 진화반 2명이 재진입하여 수색·구조한다.

5.4.5 외부 기관 통보 및 협력

- 통보 연락반은 QF-026 『비상연락망』에 따라 다음 외부 기관에 신고 및 지원 요청한다:

a) 소방서(119): 화재·폭발 발생 시 또는 자체 진화 실패 시

b) 환경청(지역 환경관리청): 화학물질 대량 유출, 외부 환경 오염 발생 시

c) 응급의료기관(119 또는 인근 병원): 부상자 발생 시

d) 한국전력공사: 정전 사고 시

e) 유출물 정화 서비스 업체: 대규모 화학물질 유출로 전문 방제 필요 시

- 신고 시 회사명, 주소, 비상사태 유형, 규모, 환경영향, 지원 요청 사항을 명확히 전달한다.

- 외부 기관 도착 시 관리책임자는 현장 상황을 브리핑하고, 요청 사항에 협조한다.

5.4.6 상황 종료 선언

- 관리책임자는 다음 조건이 모두 충족되면 비상사태 종료를 선언한다:

a) 화재 완전 진화 또는 유출물 회수 완료

b) 2차 사고(재발화, 추가 유출 등) 위험 없음

c) 환경 모니터링 결과 정상 범위 확인(필요 시)

d) 외부 기관(소방서 등)의 안전 확인

- 종료 선언 후 전 직원은 사업장으로 복귀하며, 피해 구역은 출입 통제를 유지한다.

비상사태 후 조치 및 개선

5.5.1 비상사태 발생 보고서 작성

- 환경안전팀은 비상사태 종료 후 24시간 이내 QF-027 『비상사태 발생 보고서』를 작성하며, 다음을 포함한다:

a) 발생 일시, 장소, 발견자

b) 비상사태 유형 및 원인(잠정/확정)

c) 환경영향 범위 및 심각도(대기, 수질, 토양, 폐기물 등)

d) 대응 조치 내용(초기 대응, 외부 지원, 소요 시간)

e) 인명 피해(부상자 수, 병원 이송 여부) 및 재산 피해(금액 추정)

f) 사용된 비상대응 장비 및 물자 목록

- 보고서는 관리책임자 검토 후 대표이사에게 보고하고, 중대 비상사태(사망, 중상, 환경오염 확산)의 경우 즉시 보고한다.

5.5.2 환경영향 모니터링

- 환경안전팀은 비상사태로 인한 환경오염 발생 또는 우려 시 다음 모니터링을 실시한다:

a) 대기 오염: 화재 발생 시 인근 대기질 측정(분진, VOCs 등) — 외부 공인기관 의뢰

b) 수질 오염: 화학물질 유출 시 우수관, 인근 하천 수질 샘플링 및 분석(pH, COD, 중금속 등)

c) 토양 오염: 화학물질이 지면에 침투한 경우 오염 부지 토양 샘플링(오염도 측정)

- 모니터링 결과가 법적 기준을 초과하는 경우, 즉시 환경청에 보고하고 정화 조치를 실시한다.

- 모니터링 결과는 QF-024 『환경 모니터링 기록표』에 기록하고, 분석 성적서를 첨부 보관한다.

5.5.3 원인 조사 및 분석

- 관리책임자는 비상사태 발생 후 3일 이내 원인 조사팀(환경안전팀, 해당 부서 팀장, 필요 시 외부 전문가)을 구성하고, 다음을 조사한다:

a) 직접 원인: 설비 고장, 인적 오류, 자연재해 등

b) 근본 원인: 왜 설비가 고장났는가?(정비 소홀, 노후화 등), 왜 인적 오류가 발생했는가?(교육 부족, 피로 누적 등)

c) 기여 요인: 작업 환경, 절차 미비, 감독 소홀 등

- 원인 분석 기법으로 5-Why 분석, Fishbone Diagram 등을 활용하며, 분석 결과를 QF-027에 첨부한다.

5.5.4 재발 방지 대책 수립

- 원인 조사 결과를 바탕으로 환경안전팀은 재발 방지 대책을 수립하며, 다음을 포함한다:

a) 즉시 조치(Immediate Action): 동일 설비 긴급 점검, 유사 위험 요인 제거

b) 단기 조치(Short-term Action, 1개월 이내): 설비 개선, 절차서 수정, 긴급 교육 실시

c) 장기 조치(Long-term Action, 3~6개월): 설비 교체, 시스템 개선, 정기 점검 주기 조정

- 각 조치별로 책임 부서, 담당자, 완료 기한, 소요 예산을 명시하고, QF-008 『시정조치 요구서』를 발행하여 추적 관리한다.

5.5.5 관련 문서 및 절차 개정

- 환경안전팀은 비상사태 대응 과정에서 발견된 절차 미비 사항을 반영하여 다음 문서를 개정한다:

a) 본 절차서(EP-003): 대응 절차 수정, 판단 기준 명확화 등

b) EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』: 새로운 비상사태 위험요인 추가

c) EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』: 리스크 평가 결과 업데이트

d) WI-005 『사출성형 관리 지침서』: 설비 이상 징후 감지 기준 추가 등

- 개정된 문서는 관련 부서에 재배포하고, 변경 사항에 대한 교육을 실시한다.

5.5.6 이해관계자 의사소통

- 관리책임자는 중대 비상사태 발생 시 다음 이해관계자에게 상황을 통보한다:

a) 고객사: 납기 지연 가능성, 품질 영향 여부 등 통보

b) 협력업체: 원자재 공급 일정 조정 협의

c) 지역사회: 환경오염 우려 시 인근 주민, 이장단에게 상황 설명 및 조치 사항 공유

d) 인증기관: ISO 14001 인증 범위 내 중대 환경사고 발생 시 통보

- 의사소통 내용 및 일시는 QF-027에 기록한다.

5.5.7 경영검토 보고 및 시스템 개선

- 관리책임자는 비상사태 발생 후 차기 경영검토 회의 시 다음을 보고한다:

a) 비상사태 발생 경위 및 대응 결과

b) 환경영향 및 법규 위반 여부

c) 원인 분석 결과 및 재발 방지 대책

d) 시정조치 이행 현황

e) 환경경영시스템 개선 권고 사항

- 대표이사는 보고 내용을 검토하고, 필요 시 추가 자원 배정, 조직 개편, 정책 변경 등을 결정한다.

- 비상사태 대응 경험은 차기 비상대응 훈련 시나리오에 반영하여, 유사 상황 대응 역량을 강화한다.

6. 관련 문서

- EM-001 『환경매뉴얼』

- EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』

- EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』

- EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』

- EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』

- EP-006 『환경경영시스템 변경관리 절차서』

- EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』

- WI-005 『사출성형 관리 지침서』

- 산업안전보건법

- 화학물질관리법

- 물질안전보건자료(MSDS) — 각 화학물질별

7. 기록

본 절차서와 관련된 기록은 다음과 같이 관리한다.

| 양식번호 | 양식명 | 보관기간 | 보관장소 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-026 | 비상연락망 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-027 | 비상사태 발생 보고서 | 영구 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-028 | 비상대응 장비 점검 기록 | 3년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-036 | 비상사태 훈련 기록서 | 5년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |
| QF-008 | 시정조치 요구서 | 5년 | 환경안전팀 서버 | 관리책임자 |
| QF-009 | 교육훈련 기록부 | 3년 | 경영지원팀 서버 | 경영지원팀장 |
| QF-024 | 환경 모니터링 기록표 | 5년 | 환경안전팀 서버 | 환경안전팀장 |

- 모든 기록은 전자 파일로 보관하며, 중요 기록(QF-027, QF-036)은 출력 후 문서 보관함에 병행 보관한다.

- 보관기간 경과 후 기록은 관리책임자 승인 하에 폐기하며, QF-002 『기록 관리 대장』에 폐기 이력을 기록한다.

- 외부 기관(소방서, 환경청 등) 제출용 보고서는 별도 사본을 보관한다.